Application of adjustment with contrainned codition in mixed GNSS, levelling control network and improving accuracy of the Geoid model

Ha Ngoc Hoang *

Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

| ARTICLE INFO |  | ABSTRACT |
| --- | --- | --- |
| Article history: Received 25th Sept. 2020 Accepted 03rd Oct. 2020 Available online 31st Oct. 2020 |  | One of the important contents to achieve the goal of modernization of the height system is to connect the levelling observations between national levelling order I, II to the national GNSS Continuous Operating Reference Stations and the national gravity marks. Today, Vietnamese surveyors commonly use Geoid model 2010 that built based on more than 3000 gravity marks and over 800 GPS-levelling points. The processing combined GNSS-levelling and gravity obervations to improve the Geoid model for archiving accuracy from 4 to 10 centimeters, that can be possible to apply topographic heigh using GNSS accurately instead of traditional levelling is necessary for geomatics and mapping in Vietnam. There are some researchs in the literature aim to improving geoid model . In these research, the interpolation methods are mainly discussed such as collocation, linear function order 1, 2 or spline function. In this paper, the objective is to consider and propose a method of data processing using theothy of adjustment with contrainned codition and analyze the covariance matrix of the input data. Copyright © 2020 Hanoi University of Mining and Geology. All rights reserved. |
| Keywords: Adjustment computations, Geoid model, GNSS, Height system, Leveling networks. |  |  |

_____________________

*Corresponding author

E-mail: hoangngocha@humg. edu. vn

DOI: 10. 46326/JMES. 2020. 61(1). 02

Ứng dụng phương pháp bình sai điều kiện kèm ẩn số trong xử lý hỗn hợp lưới GNSS , thủy chuẩn và nâng cao độ chính xác mô hình Geoid

Hoàng Ngọc Hà*

Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

| THÔNG TIN BÀI BÁO |  | TÓM TẮT |
| --- | --- | --- |
| Quá trình: Nhận bài 25/9/2020 Chấp nhận 03/10/2020 Đăng online 31/10/2020 |  | Một trong những nội dung quan trọng để đạt mục tiêu hiện đại hóa hệ thống độ cao là tiến hành kết nối các tuyến độ cao lưới hạng I, hạng II nhà nước với các điểm trạm GNSS CORS và các điểm trọng lực nhà nước. Hiện nay ở nước ta đang sử dụng mô hình Geoid 2010 được xây dựng trên cơ sở mô hình Geoid toàn cầu EGM 2008 với bổ sung số liệu của trên 30. 000 điểm trọng lực chi tiết và trên 800 điểm GPS-thủy chuẩn. Việc xử lý kết hợp số liệu GNSS-thủy chuẩn và mô hình Geoid trọng lực để nâng cấp mô hình Geoid địa phương đạt độ chính xác cao (cỡ 4÷10 cm) có thể cho phép áp dụng công nghệ đo cao bằng vệ tinh dần thay thế công nghệ đo thủy chuẩn truyền thống trong việc xác định độ cao đạt độ chính xác hạng III và IV là bài toán cấp thiết của công tác trắc địa bản đồ ở nước ta. Về vấn đề xử lý số liệu nhằm nâng cấp mô hình Geoid đã có nhiều tài liệu trong và ngoài nước đề cập. Trong các tài liệu này, vấn đề thảo luận chủ yếu là việc áp dụng các mô hình cho hàm nội suy như phương pháp Collocation, hàm tuyến tính bậc 1, 2 hay hàm spline. Trong bài báo này, mục tiêu là xem xét và đề xuất bài toán xử lý số liệu trắc địa từ khía cạnh lý thuyết bình sai điều kiện kèm ẩn số và tính toán ma trận trọng số đảo của các số liệu đầu vào. ©2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tất cả các quyền được bảo đảm. |
| Từ khóa: GNSS, Hệ độ cao, Lưới độ cao, Mô hình Geoid, Tính toán bình sai. |  |  |

1. Mở đầu

Trên Hình 1 minh họa mối quan hệ giữa độ cao chuẩn và độ cao ellipsoid như phương trình (1)

| h=H- | (1) |
| --- | --- |

Trong đó: h - độ cao chuẩn; H - độ cao ellipsoid
(độ cao trắc địa);  - dị thường độ cao.

_____________________

*Tác giả liên hệ

E - mail: hoangngocha@humg. edu. vn

DOI: 10. 46326/JMES. 2020. 61(1). 02

Từ phương trình (1) ta có phương trình (2):

| H- -h=0 | (2) |
| --- | --- |

Đại lượng d= H –tl - h = -F(x,y) hoặc

d= H –tl - h = -F(B,L).

Mô hình bình sai 1

Có thể viết phương trình số hiệu chỉnh:

| Vi= ai∆xi+ li | (3) |
| --- | --- |

Trong đó: li= Hi- i- Hi

Hình 1. Mối quan hệ độ cao.

Thực tế có thể chọn mô hình 4 ẩn số (Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu, 2015; Markuze, Hoàng Ngọc Hà, 1991):

| ai=1cosBicosLi cosBisinLisinBi xT=(x0x1 x2x3) | (4) |
| --- | --- |

Ở đây x0, x1, x2, x3 là các hệ số của mô hình hàm nội suy.

Từ n điểm GNSS có độ cao thủy chuẩn h, dị thường độ cao và độ cao trắc địa H, xác định hệ phương trình các số hiệu chỉnh:

| V=A∆x+L | (5) |
| --- | --- |

Hệ phương trình chuẩn:

| R∆x+b=0 | (6) |
| --- | --- |

Giải hệ phương trình (6) xác định được x, và x = x0 + x. Như vậy ta có các hệ số của mô hình (4).

Dị thường độ cao được tính toán từ các mô hình Geoid với các điểm không có độ cao thủy chuẩn:

| h=HGNSS- + Ax | (7) |
| --- | --- |

Nhược điểm của mô hình bình sai nay là không thể hiệu chỉnh các tham số H,  và h sau bình sai.

Mô hình bình sai 2

Trong các tài liệu (Kotsakis và nnk, 2012; Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Hòa, 2013) đã thảo luận vấn đề xử lý số liệu nhằm nâng cấp mô hình Geoid,trên cơ sở áp dụng các mô hình cho hàm nội suy như phương pháp Collocation, hàm tuyến tính bậc 1,2 hay hàm spline. Trong bài báo này xem xét bài toán xử lý số liệu trắc địa từ khía cạnh lý thuyết bình sai điều kiện kèm ẩn số mà các tác giả đã nêu ra ở (Hoàng Ngọc Hà, Markuze, 1990; Markuze, Hoàng Ngọc Hà, 1991; Trương Quang Hiếu, 2000; Hoàng Ngọc Hà, 2006; Leick và nnk. , 2015) và tính
toán ma trận trọng số đảo của các số liệu đầu vào.

Với n điểm GNSS có độ cao H được xác định trong hệ tọa độ mặt đất và có độ cao thủy chuẩn, ta có các phương trình điều kiện với ẩn số phụ:

| BV+A∆x+W=0 Bnx3n=( Enxn- Enxn- Enxn) VT=( VHnx1Vnx1Enxn) | (8) |
| --- | --- |

Trong đó: E - Ma trận đơn vị; Anxk - Ma trận hệ số.

| AT=(a1Ta2T …anT) QV= QHQQh |  |
| --- | --- |

Trong đó: x - vector ẩn số; QH, Q, Qh - ma trận trọng số đảo của các vector H,  , h.

| Đại lượng=H--h=(E-E-E)&H&&hQV= QHQQh | (9) |
| --- | --- |
| Qy=BQBT=(E-E-E)&QH& Qζ& Qh(E-E-E)T=(QH+Q+ Qh) | (10) |

Hệ phương trình (15) được giải với điều kiện:

=VTQV-1V=VHTQH-1VH+V ζTQζ-1Vζ+VhTQh-1Vh=min

Từ lý thuyết bình sai điều kiện kèm ẩn số lập được hàm Lagrăng:

| = VTPV+2KTBV+A∆x+W=min | (11) |
| --- | --- |

Tính các đạo hàm theo vector:

| ∂φφV=2VTP-2KTA=0 | (12) |
| --- | --- |
| ∂φ∂Δx=-2KTA=0 | (13) |

Từ công thức:

| V= P-1BTK | (14) |
| --- | --- |
| ATK=0 | (15) |

Thay vào công thức (8) xác định được:

| NK+A∆x+WATk=0N=BQBT= QH+Q+ Qh | (16) |
| --- | --- |

Trong đó: N=BQBT; Q= P-1

Công thức (16) có thể viết lại dưới dạng:

| NAATO K∆x+WO =0 | (17) |
| --- | --- |

Vector nghiệm của hệ phương trình (7) sẽ là:

| &K&Δx=-Bβ-1&W&O | (18) |
| --- | --- |

Ở đây, ma trận NA=NAATO. Hệ phương trình (17) có thể được giải đơn giản hơn như sau. Từ phương trình đầu của hệ (16) có công thức:

| K=-N-1A∆x-N-1W= -N-1A∆x+W= -N-1W1 | (19) |
| --- | --- |

Ở đây vector:

| W1=A∆x+W | (20) |
| --- | --- |

Thay thế công thức (19) vào phương trình thứ 2 của hệ (16) sẽ nhận được:

ATN-1A∆x+ ATN-1W=0

Hay là:

| ∆x= -(ATN-1A)-1ATN-1W= -[AT(QH+Q+ Qh)-1AAT(QH+Q+ Qh)-1W | (21) |
| --- | --- |

Vector số hiệu chỉnh V được tính theo (14) và (19) như sau:

| V=VHVζVh=QBTK=- QHQQhE-E-EN-1W1=-&QH&Qζ&QhQH+Qζ+Qh-1W1 | (22) |
| --- | --- |

Để đánh giá độ chính xác sau bình sai, cần phải tính ma trận trọng số đảo của vector V sau bình sai:

| Qv= TQw1T1 | (23) |
| --- | --- |

Ở đây ma trận:

T=QHQζQhQH+Qζ+Qh-1

Hoặc:

| T=QHQζQhN-1 | (24) |
| --- | --- |

Ma trận trọng số đảo vector x được xác định từ công thức (21):

Q∆x=(ATN-1A)-1

Ký hiệu ma trận R= ATN-1A thay công thức (21) vào công thức (20) có:

W1=A∆x+W=-AR-1ATN-1+EW

Trong đó: E - ma trận đơn vị.

Theo công thức tính trọng số đảo của hàm số có:

Qw1=-AR-1+EN-N-1A R-1AT+E

=(-AR-1AT+N)(-N-1AR-1AT+E)

=AR-1AT1AR-1AT-N-1AR-1AT+ AR-1AT+N=N-AR-1AT

Như vậy công thức:

| Qw1= N-AR-1AT | (25) |
| --- | --- |

Từ các kết quả tính toán theo công thức (21), vector x dùng để tính độ cao chính đối với các

Hình 2. Sơ đồ các điểm chung GNSS và thủy chuẩn.

điểm không có độ cao thủy chuẩn.

VHi,Vζ,Vhi sử dụng để hiệu chỉnh các giá trị Hi, i, hi tại các điểm GNSS và lưới độ cao.

Cần lưu ý rằng, trong bình sai hỗn hợp các đại lượng có tính chất khác nhau, thay vì sử dụng ma trận trọng số đảo nên dùng ma trận tương quan, được xác định theo định nghĩa:

C= σ2Q

CV=&CH&   C&    Ch

Trong đó: σ - Độ lệch chuẩn; Q - ma trận trọng số đảo. Trong thực tế đại lượng σ được thay thế bằng sai số trung phương trọng số đơn vị. Ma trận Q được xác định từ kết quả bình sai riêng rẽ các mạng lưới trắc địa. Như vậy, để tối ưu hóa công việc tính toán các công thức từ (15) đến (25), các ma trận QH, Q, Qh được thay thế bằng ma trận CH, C, Ch.

2. Tính toán thực nghiệm

Để minh họa cho thuật toán đã trình bày ở trên, tác giả tiến hành tính toán với số liệu được đo thực nghiệm tại khu vực như Hình 2. Các điểm 1, 2, 3, 4, 5 là những điểm nằm trong mạng lưới GNSS và thủy chuẩn. Các số liệu độ cao Geoid  và C. . được lấy từ mô hình Geoid hoặc được tính toán từ các số liệu đo trọng lực. Việc tính toán  được trình bày trong các tài liệu (Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Hòa, 2013; Kotsakis và nnk. , 2012). Việc xác định C để đưa vào tính toán có thể xác định độ lệch chuẩn thực nghiệm.

Bình sai riêng rẽ lưới độ cao và lưới GNSS được tính toán trên Ellipsoid WGS-84 đã được định vị để xác định các vector h và vector độ cao trắc địa H và các ma trận Ch và CH Các số liệu để đưa vào tính toán được đưa ở Bảng 1.

Ma trận A được thành lập như (*).

| A=1cosB1cosL1cosBisinL1sinB11cosB2cosL2cosBisinL2sinB21cosB3cosL3cosB3sinL3sinB31cosB4cosL4cosBisinL4sinB31cosB4cosL4cosBisinL4sinB4 | (*) |
| --- | --- |

Từ số liệu trong Bảng 1, sẽ tính được các thành phần ma trận A và vector W  trong Bảng 2.

Ma trận

N=CH+ C+ Ch

Trong đó:

CH=σH2QH; C=σ2Q ; Ch= σh2Qh

Theo mô hình tính toán có:

CH = 25. E; C = 125. E; Ch =100. E

Nhận được ma trận (**).

Tính nghiệm x theo công thức (21), vậy:

| X=-350404-86358,9313792,2129945,4 | (26) |
| --- | --- |

Vector W1 trong công thức (20) được xác định như công thức (27):

| w1= Ax+w= 0,011995702-0,012066390,001384377-0,0013701795,64605E-05 | (27) |
| --- | --- |

| ATN-1A=4. 10-3=5-1,26847437-1,268474370,321805453 4,4919720281,792529391-1,13959027-0,4547555214,491972028-1,1395902741,792529391-0,454755521 4,0355625421,6103983751,6103983750,642632325-ATN-1W=4. 10-3 0,358-0,090820,3216250,128346 | (**) |
| --- | --- |

Thực hiện công thức (22) tính được vector các số hiệu chỉnh V:

| VT=( Vh1Vh2…VhnVnVhn…Vn) | (28) |
| --- | --- |

Từ công thức (23), ta có các tham số Bảng 3.

Từ kết quả tính toán các ma trận tương quan ở trên dễ dàng nhận thấy, sau khi bình sai tổng thể các thành phần đường chéo dùng để tính sai số trung phương các đại lượng Hi, hi, i đều nhỏ hơn giá trị trước bính sai, ưu điểm của thuật toán là cho phép tiến hành xác định ma trận trọng số đảo sau bình sai tổng thể của các đại lượng đưa vào bình sai,cụ thể là H, h và . Tác giả cũng đã áp dụng thuật toán để thử nghiệm với 19 điểm vùng Tây nguyên với số liệu lấy từ tài liệu của Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Hòa (2013) và có kết quả là làm tăng độ chính xác các giá trị  và có thể dùng để nâng cấp mô hình Geoid địa phương.

Bảng 1. Dữ liệu đầu vào.

| Tên điểm | Tọa độ phẳng |  | Tọa độ trắc địa |  | Độ cao trắc địa | Độ cao Geoid | Độ cao thủy chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) | B (0 ‘ “) | L (0 ‘ “) | H (m) | N (m) | H (m) |
| 1 | 2323837,548 | 579648,236 | 21 0 26,08232 | 105 45 58,18666 | -20,157 | -28,156 | 7,977 |
| 2 | 2324052,727 | 580277,877 | 21 0 32,98045 | 105 46 20,02539 | -20,909 | -28,148 | 7,211 |
| 3 | 2323878,279 | 579770,245 | 21 0 27,38768 | 105 46 2,41827 | -20,871 | -28,154 | 7,198 |
| 4 | 2323932,544 | 579780,075 | 21 0 29,15061 | 105 46 2,76768 | -20,983 | -28,155 | 7,047 |
| 5 | 2324169,145 | 580230,307 | 21 0 36,77332 | 105 46 18,39762 | -20,707 | -28,152 | 7,347 |

Bảng 2. Thành phần ma trận A và vector W.

| Ma trận A |  |  |  | Vector W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,25365 | 0,898414 | 0,35848 | -0,022 |
| 1 | -0,25374 | 0,89838 | 0,35853 | -0,028 |
| 1 | -0,24843 | 0,842034 | 0,47881 | -0,085 |
| 1 | -0,24869 | 0,83766 | 0,48629 | -0,125 |
| 1 | - 0,30477 | 0,79908 | 0,51825 | -0,098 |

Bảng 3. Ma trận tương quan sử dụng để đánh giá độ chính xác các tham số.

| TT | Các tham số |
| --- | --- |
| 1 | QW1=121,752359620,30600433-111,325858-33,5954713215,196145,095216293-27,25255483,734761623-2,7352137,49726857,4896468140,64998342,24054219-14,54378,438036 |
| 2 | CH=121,75235960,203060043-1,11325858-0,3359547130,1519610,050952163-0,272525550,037347616-0,027351,3749726850,0748964680,00650,422405422-0,145440,08438 |
| 3 | C=60,8761798110,15300216-55,6629288-16,797735667,5980712,547608146-13,62627741,867380812-1,367668,748634253,7448234070,32499121,12027109-7,271864,219018 |
| 4 | Ch=48,700943858,122401731-44,5303431-13,438188536,0784572,038086517-10,90102191,493904649-1,0940854,99890742,9958587260,25999316,89621687-5,817493,375215 |

Để tính độ cao chuẩn của các điểm chỉ đo GNSS và không đo nối thủy chuẩn, áp dụng công thức:

| hj= Hj-j+ ajx | (29) |
| --- | --- |

Ở đây vector x được tính trong công thức (26).

3, Kết luận và kiến nghị

Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết và tính toán thực nghiệm nhận thấy thuật toán bình sai hỗn hợp lưới thủy chuẩn, GNSS và số liệu từ mô hình Geoid hoặc đo trọng lực dựa trên cơ sở phương pháp bình sai điều kiện kèm ẩn số, với sự phát triển các công thức (21÷25) đã được chứng minh cho phép bình sai chặt chẽ và sử dụng được kết quả bình sai riêng rẽ các lưới GNSS và thủy chuẩn. Thuật toán này có thể phục vụ công tác tính toán bình sai lưới trắc địa nhằm phục vụ việc hiện đại hóa hệ thống độ cao ở nước ta.

Thuật toán trên có thể ứng dụng trong trường hợp xử lý bài toán với số liệu là độ cao trắc địa, độ cao chính và độ cao Geoid.

Tài liệu tham khảo

Hoàng Ngọc Hà, (2006). Bình sai tính toán lưới Trắc địa và GPS. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ
thuật, Hà Nội.

Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu, (2000). Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa. Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

Kotsakis, C. , Katsambalos, K. , Ampatzidis, D. , (2012). Estimation of the zero­height geopotential level in a local vertical datum from inver­ sion of co­located GPS, levelling and geoid heights: a case study in the Hellenic islands. Journal of Geodesy 86(6), 423-439.

Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Hòa, (2013). Kết hợp mô hình trọng trường toàn cầu EGM2008 và đo cao GPS thủy chuẩn nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đo cao GPS. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 3+4.

Leick, A. , Rapoport, L. , & Tatarnikov, D. , (2015). GPS satellite surveying. John Wiley & Sons.

Markuze Y. U. I. , Hoàng Ngọc Hà, (1991). Bình sai các mạng lưới không gian mặt đất và vệ tinh, Nhà xuất bản Nhedra Matxcơva. Sách chuyên khảo (tiếng Nga).

Markuze Y. I. , (1990). Cơ sở bình sai tính toán bình sai. Nhà xuất bản Nhedra Moscow.