Lựa chọn phương pháp Robust estimation phát hiện sai số thô lưới Trắc địa mặt đất – GNSS cho xây dựng công trình

Lưu Anh Tuấn 1,

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TÓM TẮT

Ngày nay, nước ta đang xây dựng các công trình xây dựng quan trọng như nhà cao tầng, thủy điện….đòi hỏi thi công với độ chính xác cao, nên công tác xây dựng lưới trắc địa có độ chính xác cao phục vụ thi công công trình luôn được đặc biệt quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đó là xây dựng lưới trắc địa hỗn hợp mặt đất – GNSS, nó vừa đảm bảo yêu cầu độ chính xác cũng như tối ưu về kinh tế và thời gian thi công. Tuy nhiên, trong công tác thành lập lưới trắc địa không tránh khỏi một số trị đo chứa sai số thô và nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xử lý số liệu. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết và thực nghiệm, so sánh giữa các thuật toán để lựa chọn được phương án tốt nhất. Kết quả bài báo thu được là lựa chọn được hằng số c cho hàm ước lượng vững hiệu quả cho phát hiện sai số thô đối với lưới trắc địa hỗn hợp mặt đất – GNSS có độ chính xác cao. Do vậy trong khuôn khổ bào báo này sẽ đề cập ứng dụng phương pháp Robust estimation để phát hiện sai số thô hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất – GNSS phục vụ xây dựng công trình.

Từ khóa: Robust estimation; Lưới trắc địa; Sai số thô; Công trình xây dựng.

- Đặt vấn đề

Công nghệ GNSS kết hợp công nghệ đo đạc truyền thống tạo thành mạng lưới hỗn hợp trị đo mặt đất – GNSS đã và đang là giải pháp hữu hiệu trong công tác xây dựng lưới trắc địa ở Việt Nam. Đặc biệt, lưới mặt đất – GNSS mang lại hiệu quả cao trong xây dựng lưới trắc địa phục vụ thi công các công trình xây dựng. Đã có một số nghiên cứu ứng dụng phương pháp ước lượng vững để phát hiện trị đo có chứa sai số thô trong lưới trắc địa. Tuy nhiên vấn đề xử lý, phân tích chất lượng lưới trắc địa mặt đất – GNSS phục vụ xây dựng các công trình có nhiều loại trị đo khác nhau khi trị đo có chứa sai số thô ở Việt Nam vẫn là vấn đề mới mang tính thời sự. Do đó, trong bài báo này chúng tôi tập trung sử dụng phương pháp Robust estimation (ước lượng vững) để tìm kiếm sai số thô lưới trắc địa mặt đất – GNSS ứng dụng trong xây dựng công trình.

Lý thuyết cơ bản của phương pháp Robust estimation là trong trường hợp sai số thô không thể tránh được, chọn phương pháp ước lượng phù hợp để cho trị ước lượng của các tham số không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Tuy nhiên, việc lựa chọn hàm trọng số trong phương pháp Robust estimation khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Do vậy, để tìm kiếm trị đo chứa sai số thô trong lưới trắc địa có nhiều loại trị đo như lưới trắc địa mặt đất – GNSS chúng tôi đề xuất sử dụng hàm trọng số hợp lý của phương pháp Robust estimation.

- Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

- Một số phương pháp ước lượng vững thường dùng:

2.1.1 Trị tuyệt đối của sai số và phương pháp nhỏ nhất

Hàm ρ có dạng sau:

(1)

Hệ số trọng số tương ứng là

(2)

Để giải quyết vấn đề tính trọng số khi , khi tính có thể lấy hệ số trọng số là

(3)

k là một số rất nhỏ.Nguyên tắc bình sai là

(4)

Mặt khác ta có , theo nguyên lý bài toán bình sai gián tiếp được hệ phương trình chuẩn và nghiệm X của nó được xác định theo công thức

(5)                                Phương pháp này còn gọi là phương pháp chuẩn bậc nhất của sai số là nhỏ nhất.

2.1.2. Phương pháp Huber

(6)

trong đó: k là hằng số, có thể lấy , hệ số trọng số tương ứng là

(7)

2.1.3. Phương pháp IGG

Phương pháp IGG được đề xuất trên cơ sở tính chất có giới hạn của sai số trắc địa và có hiệu quả đối với phương pháp bình sai chống lại sai số thô trong trắc địa, khi đó hệ số trọng số tương đương được xác định như sau [6]:

(8)

trong đó ,  ( điểm bị đào thải).

2.1.4. Phương pháp Tukey

(9)

(10)

(11)

trong đó , c là hệ số hồi quy.

2.1.5. Phương pháp Đan Mạch

(12)

trong đó c là hằng số và thường được chọn c = 1.5

2.2 Phương pháp ước lượng vững cho hỗn hợp lưới Mặt đất – GNSS

2.2.1. Mô hình bài toán

Giả thiết trị đo độc lập, vector tham số cần xác định là, phương trình sai số là

(13)

Trong đó:  là ma trận hệ số,  là vector hệ số,  là ma trận số hạng tự do.

Phương trình (13), hàm số  của ước lượng M có dạng [6]:												(14)

Do các trị đo không cùng độ chính xác, ma trận trọng số P có dạng							                         		(15)

Theo GS. Zhou Jiangwen nguyên tắc ước lượng M trong trường hợp không cùng độ chính xác có dạng[6]: 				= min		(16)

Lấy đạo hàm của biểu thức (4) đối với X, ký hiệu  được

(17)

Đặt , , được

hoặc									(18)

Thay vào (18) được hệ phương trình chuẩn của ước lượng M là

(19)

Trong đó:là ma trận trọng số tương đương,  là phần tử trọng số tương đương,  là hệ số trọng số.Tham số  của ước lượng vững M được xác định

(20)

2.2.2. Đề xuất hàm trọng số ước lượng vững cho hỗn hợp lưới Mặt đất – GNSS

Dựa vào phương pháp Huber kết hợp lý thuyết ước lượng vững dựa trên kết quả nghiên cứu mô hình trọng số tương đương hai hệ số của Yang Yuanxi(2002) [6]. Tác giả đề xuất hàm trọng số ước lượng vững cho hỗn hợp lưới Mặt đất – GNSS có dạng

(21)

Trong đó, Wi là hệ số trọng số của các trị đo độc lập. Wij là hệ số trọng số của các trị đo tương quan;  số hiệu chỉnh đã chuẩn hóa;  trọng số tương đương hai hệ số; c là hằng số và được chọn c = 1.5, được xác định  theo công thức sau:

(22)

(23)

Trong đó,  sai số trung phương trọng số đơn vị của dãy trị đo; sai số trung phương số hiệu chỉnh của trị đo. Qvv ma trận trọng số đảo số hiệu chỉnh; ma trận trọng số đảo của ẩn số.

2.3. Kết quả thực nghiệm

2.3.1. Số liệu trị đo mặt đất

Bảng 1: Trị đo góc

| No | Tên góc |  |  | Giá trị góc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trái | Giữa | Phải | Độ | Phút | Giây |
| 1 | II | A | III | 16 | 29 | 38 |
| 2 | III | A | C | 36 | 41 | 44 |
| 3 | C | A | D | 16 | 25 | 32 |
| 4 | D | A | B | 31 | 55 | 59 |
| 5 | A | B | C | 63 | 39 | 39 |
| 6 | C | B | D | 39 | 04 | 04 |
| 7 | B | C | A | 67 | 58 | 53 |
| 8 | A | C | II | 76 | 28 | 22 |
| 9 | II | C | III | 26 | 13 | 12 |
| 10 | III | C | D | 125 | 20 | 25 |
| 11 | D | C | B | 63 | 59 | 06 |
| 12 | B | D | A | 45 | 20 | 14 |
| 13 | A | D | C | 32 | 36 | 32 |
| 14 | C | D | II | 18 | 48 | 42 |
| 15 | II | D | III | 16 | 09 | 54 |
| 16 | III | II | D | 52 | 17 | 52 |
| 17 | D | II | C | 09 | 37 | 39 |
| 18 | C | II | A | 50 | 20 | 22 |
| 19 | D | III | C | 19 | 41 | 01 |
| 20 | C | III | A | 40 | 36 | 38 |
| 21 | A | III | II | 51 | 14 | 40 |

Sai số đo góc của máy TĐĐT:

2.3.2. Số liệu trị đo lưới GNSS

Bảng 2 : Trị đo ∆X, ∆Y và trọng số trong hệ tọa độ vuông góc phẳng

| No | Tên Baselines |  | Gia số tọa độ |  | Trọng số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điểm đầu | Điểm cuối | ∆X(m) | ∆Y(m) | Px(ii) | Pxy(ij) | Py(jj) |
| 1 | A | II | -556.6338 | 1644.4959 | 143028 | 154848 | -22743 |
| 2 | A | III | -1187.3926 | 1683.7887 | 60450 | 73493 | -17767 |
| 3 | C | A | 1306.5587 | -427.34292 | 193068 | 211588 | -25048 |
| 4 | D | A | 1949.2788 | -57.4428 | 151855.8 | 166992 | -21134 |
| 5 | A | B | -1228.4575 | -716.2580 | 121013 | 63893 | 30259 |
| 6 | C | B | 78.1006 | -1143.6042 | 166664 | 79269 | 29661 |
| 7 | D | B | 720.8175 | -773.7040 | 161451 | 76128 | 29991 |
| 8 | D | C | 642.7157 | 369.9057 | 283400 | 279254 | -41891 |
| 9 | D | II | 1392.6398 | 1587.0519 | 145384 | 145179.2 | -26318 |
| 10 | III | D | -761.8866 | -1626.3422 | 139194 | 157541 | -35493 |
| 11 | III | C | -119.1719 | -1256.4478 | 165038 | 187057 | -40543 |
| 12 | III | II | 630.7521 | -39.2962 | 198786 | 223138.2 | -47133 |
| 13 | C | II | 749.9289 | 1217.1464 | 178482 | 176210 | -31520 |

2.3.3 Nhận xét 1

Phương án 1: Trị đo của lưới gồm 21 góc và 4 baselines; gán sai số thô cho 3 trị đo, bao gồm: góc 3, góc 6 và ΔY4

Phương án 2: Trị đo của lưới gồm 21 góc và 13 baselines; gán sai số thô cho 5 trị đo, bao gồm: góc 3, góc 6 và ΔX1, ΔX5, và ΔY8

Bảng 3 : Kết quả phát hiện sai số thô của lưới ( trị đo là 21 góc và 4 baseline)

| Số thứ trị đo | Trị đo | Trị đo gán sai số thô (x) | (mm hoặc (giây)); c=1.5 – 2.0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3m |  | 4m |  | 5m |  |  |
| 3 | g3 | x | 6.66 | 3.76 | 8.17 | 4.81 | 9.64 | 5.80 |  |
| 6 | g6 | x | 4.51 | 1.63 | 5.94 | 2.61 | 7.32 | 3.52 |  |
| 24 | ΔY4 | x | -0.04 | -0.63 | 0.06 | -0.63 | 0.14 | -0.64 |  |

Hình 2: Biểu đồ kết quả phát hiện sai số thô của lưới ( trị đo là 21 góc và 4 baseline)

Bảng 4.: Kết quả phát hiện sai số thô của lưới ( trị đo là 21 góc và 13 baseline)

| N0 | Trị đo | Trị đo gán sai số thô (x) | (mm hoặc (giây)); c=1.5 – 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3m |  | 4m |  | 5m |  |
| 1 | g1 |  | -7.02 | -9.67 | -8.56 | -11.74 | -9.56 | -13.10 |
| 2 | g2 |  | -2.51 | -5.16 | -4.31 | -7.49 | -5.45 | -8.99 |
| 3 | g3 | x | 6.88 | 4.23 | 8.02 | 4.83 | 9.92 | 6.37 |
| 4 | g4 |  | -5.29 | -7.93 | -6.63 | -9.80 | -7.53 | -11.06 |
| 5 | g5 |  | -1.93 | -4.57 | -3.54 | -6.71 | -4.61 | -8.13 |
| 6 | g6 | x | 5.76 | 3.12 | 6.92 | 3.75 | 8.75 | 5.22 |
| 7 | g7 |  | -7.40 | -10.03 | -9.02 | -12.19 | -10.22 | -13.75 |
| 8 | g8 |  | -6.37 | -9.02 | -7.90 | -11.08 | -8.94 | -12.48 |
| 9 | g9 |  | -6.30 | -8.95 | -7.88 | -11.07 | -8.98 | -12.52 |
| 10 | g10 |  | -7.63 | -10.25 | -9.15 | -12.31 | -10.11 | -13.62 |
| 11 | g11 |  | -7.47 | -10.10 | -8.37 | -11.53 | -9.19 | -12.70 |
| 12 | g12 |  | -2.62 | -5.26 | -4.17 | -7.35 | -5.18 | -8.71 |
| 13 | g13 |  | -4.14 | -6.79 | -5.33 | -8.51 | -6.32 | -9.85 |
| 14 | g14 |  | -5.43 | -8.07 | -6.58 | -9.75 | -7.57 | -11.10 |
| 15 | g15 |  | -5.98 | -8.64 | -7.64 | -10.83 | -8.75 | -12.29 |
| 16 | g16 |  | -6.67 | -9.29 | -8.14 | -11.29 | -9.14 | -12.65 |
| 17 | g17 |  | -4.85 | -7.50 | -6.59 | -9.78 | -7.67 | -11.22 |
| 18 | g18 |  | -5.88 | -8.53 | -7.67 | -10.85 | -8.86 | -12.40 |
| 19 | g19 |  | -6.73 | -9.38 | -8.27 | -11.46 | -9.34 | -12.89 |
| 20 | g20 |  | -3.31 | -5.96 | -5.00 | -8.19 | -6.15 | -9.69 |
| 21 | g21 |  | -5.56 | -8.19 | -7.06 | -10.22 | -8.03 | -11.54 |
| 22 | ΔX1 |  | -0.0015 | -0.0034 | -0.0011 | -0.0033 | -0.0002 | -0.0028 |
| 23 | ΔY1 |  | -0.003 | -0.0048 | -0.004 | -0.0062 | -0.0047 | -0.0071 |
| 24 | ΔX2 |  | -0.0091 | -0.0125 | -0.0122 | -0.0163 | -0.0126 | -0.0171 |
| 25 | ΔY2 |  | -0.009 | -0.012 | -0.011 | -0.0146 | -0.0121 | -0.0162 |
| 26 | ΔX3 |  | -0.0004 | -0.002 | -0.0005 | -0.0024 | -0.0002 | -0.0023 |
| 27 | ΔY3 |  | -0.0002 | -0.0017 | -0.0001 | -0.0019 | -0.0006 | -0.0025 |
| 28 | ΔX4 |  | -0.005 | -0.0069 | -0.0051 | -0.0074 | -0.0048 | -0.0073 |
| 29 | ΔY4 |  | -0.0018 | -0.0036 | -0.0014 | -0.0035 | -0.0017 | -0.004 |
| 30 | ΔX5 |  | -0.0035 | -0.0057 | -0.0034 | -0.006 | -0.0028 | -0.0057 |
| 31 | ΔY5 |  | -0.0079 | -0.0109 | -0.0097 | -0.0134 | -0.011 | -0.0151 |
| 32 | ΔX6 |  | -0.0039 | -0.0056 | -0.0043 | -0.0064 | -0.0044 | -0.0066 |
| 33 | ΔY6 |  | -0.0053 | -0.0078 | -0.0058 | -0.0088 | -0.0067 | -0.0101 |
| 34 | ΔX7 |  | -0.0036 | -0.0053 | -0.0041 | -0.0062 | -0.0043 | -0.0066 |
| 35 | ΔY7 |  | -0.0027 | -0.0053 | -0.0029 | -0.006 | -0.0035 | -0.007 |
| 36 | ΔX8 |  | -0.0031 | -0.0044 | -0.0038 | -0.0053 | -0.0041 | -0.0058 |
| 37 | ΔY8 | x | 0.0034 | 0.0021 | 0.0052 | 0.0037 | 0.0051 | 0.0034 |
| 38 | ΔX9 |  | -0.0049 | -0.0068 | -0.0065 | -0.0088 | -0.0076 | -0.0102 |
| 39 | ΔY9 |  | -0.0037 | -0.0056 | -0.0035 | -0.0058 | -0.0039 | -0.0065 |
| 40 | ΔX10 |  | -0.0047 | -0.0067 | -0.0059 | -0.0083 | -0.0067 | -0.0093 |
| 41 | ΔY10 | x | 0.0016 | -0.0002 | 0.0018 | -0.0004 | 0.0014 | -0.001 |
| 42 | ΔX11 |  | -0.0048 | -0.0065 | -0.0057 | -0.0078 | -0.0063 | -0.0087 |
| 43 | ΔY11 | x | 0.0012 | -0.0004 | 0.0013 | -0.0006 | 0.0009 | -0.0013 |
| 44 | ΔX12 |  | -0.0037 | -0.0051 | -0.005 | -0.0067 | -0.0058 | -0.0078 |
| 45 | ΔY12 |  | -0.0033 | -0.0047 | -0.0041 | -0.0058 | -0.0047 | -0.0065 |
| 46 | ΔX13 |  | -0.0005 | -0.0022 | -0.001 | -0.003 | -0.0012 | -0.0034 |
| 47 | ΔY13 |  | -0.0051 | -0.0069 | -0.0051 | -0.0072 | -0.0056 | -0.0078 |

Hình 3: Biểu đồ kết quả phát hiện sai số thô của lưới ( trị đo là 21 góc và 13 baseline)

2.3.4 Nhận xét 2

Từ kết quả tính toán thực nghiệm theo hai phương án 1 và 2 cho kết quả ở bảng 3 và bảng 4 cũng như ở biểu đồ 1 và 2 cho thấy:

Trường hợp chọn c =1.5

- Phương án 1: Nhìn vào bảng 3 và biểu đồ 1 cho thấy cả 3 trị đo có chứa sai số thô đều được phát hiện vì cả 3 trị đo đều có giá trị , đó là góc 3, góc 6 và ΔY4 (tương ứng trị đo thứ 3, 6 và 24 trên biểu đồ).

- Phương án 2: Nhìn vào bảng 4 và biểu đồ 2 cho thấy cả 5 trị đo có chứa sai số thô đều được phát hiện vì cả 5 trị đo đều có giá trị , đó là góc 3, góc 6, ΔY8, ΔY10, và ΔY11 (tương ứng trị đo thứ 3, 6, 37, 41 và 43 trên biểu đồ).

- Nhìn vào kết quả bảng 3 và 4 cho thấy giá trị sai số thô phát hiện xấp xỉ bằng giá trị sai số thô gán vào với mức 3m, 4m, 5m; trong đó m là sai số trung phương của trị đo.

Trường hợp chọn c =2.0

- Phương án 1: Nhìn vào bảng 3 cho thấy chỉ phát hiện được 2 trị đo có chứa sai số thô vì thỏa mãn giá trị , đó là góc 3, góc 6 còn không phát hiện được trị đo ΔY4 chứa sai số thô.

- Phương án 2: Nhìn vào bảng 4 cho thấy chỉ phát hiện được 3 trị đo có chứa sai số thô vì 3 trị đo đều có giá trị , đó là góc 3, góc 6, ΔY8, còn lại 2 trị đo là ΔY10, và ΔY11 không phát hiện được sai số thô.

3. Kết luận

- Lựa chọn phương pháp ước lượng vững sử dụng hàm trọng số dạng theo công thức (21 ) đạt hiệu quả cao trong phát hiện sai số thô cho dạng lưới trắc địa hỗn hợp Mặt đất – GNSS.

- Lựa chọn c=1.5 là hợp lý vì nó có khả năng phát hiện các sai số thô có độ lớn từ 3m trở lên, do đó rất hữu hiệu cho dạng lưới trắc địa công trình yêu cầu độ chính xác cao.

- Phương pháp này cho phép tìm kiếm các trị đo có chứa sai số thô từ đó giúp người xử lý số liệu có thể tạo ra dữ liệu đo “sạch” và bình sai theo phương pháp thông thường.

Tài liệu tham khảo

.Hoàng Ngọc Hà, 2006. Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật , Hà Nội, 395.

.Huber, P.J., 1964. Robust estimation of a location parameter. Annals of Mathematical Statistics, 35: 73-101.

.Huber, P.J., 1972. Robust statistics - A review. Annals of Mathematical Statistics, 43: 1041-1067.

.Huber, P.J., 1981. Robust Statistics. John Wiley & Sons, New York, 199-242.

. Lưu Anh Tuấn ,2020. Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu và bình sai hỗn hợp lưới tự do mặt đất – GPS ứng dụng trong điều kiện Việt nam . Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Hà Nội, 130.

. Wang X., Tao B., Qiu W., Yao Y (2006),  Advanced surveying adjustment. Publishing house of Huazhong of University of  industry, Wuhan, 136.

ABSTRACT

Choosing a Robust estimation technique for detecting outliers in Land surveying – GNSS networks for construction projects

Luu Anh Tuan1

1 Hanoi University of Mining and Geology

Nowadays, our country is constructing important buildings such as high-rise buildings and hydropower plants. The construction requires high precision, so the work of establishing a high-precision geodetic network to serve the construction of the project is always given special attention. One of the important solutions is to establish a mixed ground-GNSS geodetic network, which ensures both accuracy and optimization in terms of economical and construction time. However, in the process of establishing the geodetic network, it is unavoidable that some measurements contain outliers , which greatly affects the results of data processing. The paper uses a research method combining theory and experiment, comparing algorithms to choose the best solution. The results of the paper are the selection of constant c for an effective robust estimator for detecting coarse errors for high-precision mixed ground geodetic – GNSS networks.Therefore, within the framework of this report, we will discuss the application of the Robust estimation method to detect mixed outliers in ground geodetic networks – GNSS for construction purposes.

Keywords: Robust estimation; Surveying Control Network; Outlier; Construction project.

* Tác giả liên hệ

Email: luuanhtuan@humg.edu.vn