Các yếu tố ảnh hưởng tới sự ổn định thành lỗ khoan khi khoan qua tầng sét kết, sét than ở vùng mỏ Quảng Ninh

Nguyễn Xuân Thảo1, *, Nguyễn Trần Tuân2

1Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam

2Trường Đại học Mỏ- Địa chất

*Email: thaovimsat@gmail.com

Tóm tắt: Từ các kết quả thực tế cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới độ bền vững thành lỗ khoan khi khoan thăm dò ở vùng than Quảng Ninh. Trong phạm vi bài báo, các tác giả trình một số kết quả nghiên cứu ban đầu về sự ảnh hưởng của tính chất cơ lý tầng sét kết, sét than và một số yếu tố công nghệ khoan như chế độ bơm rửa, áp suất thuỷ động lực của hệ tuần hoàn dung dịch ảnh hưởng tới độ bền vững thành lỗ khoan.

Từ khóa: thành lỗ khoan, sét kết, sét than, vùng mỏ Quảng Ninh.

1. Đặt vấn đề

Các kết quả nghiên cứu [1, 5] đã khảng định nguyên nhân gây ra sự mất ổn định thành lỗ khoan và các sự cố phức tạp không chỉ liên quan tới đặc điểm cấu tạo địa chất khu mỏ mà còn liên quan tới phương pháp và công nghệ khoan kết hợp với quá trình xúc tác hoá lý của dung dịch với đất đá thành lỗ khoan. Khi khoan các lỗ khoan sâu thăm dò ở vùng than Quảng Ninh bằng phương pháp khoan kim cương tốc độ vòng quay lớn, phương pháp khoan ống mẫu luồn thường gặp các hiện tượng sập thành, trương sệ và thu hẹp thành lỗ khoan hoặc tạo thành các hang hốc xung quanh thành lỗ khoan ở các tầng sét kết, sét than, các vỉa than, các tầng bột kết liên kết yếu, cát kết, sạn kết mà thành phần xi măng gắn kết chủ yếu là sét xêrixít, sét silic và cácbônát cùng các vật chất hữu cơ dễ bị bở rời, trương nở khi gặp nước.

Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ các yếu tố và nguyên nhân gây sự mất ổn định thành lỗ khoan là việc rất cần thiết để tìm ra các giải pháp công nghệ khắc phục các hiện tượng phức tạp trong quá trình khoan các lỗ khoan thăm dò ở vùng than Quảng Ninh.

2. Tính chất cơ lý, hóa lý của sét kết, sét than ảnh hưởng tới mức độ bền vững thành lỗ khoan

Sét kết và sét than ở mỏ than Quảng Ninh màu xám đến xám đen, chiếm tỷ lệ thấp trong cột địa tầng. Thành phần sét và xêrixít chiếm từ 60%  70%, còn lại là silic, than và vật chất than. Ngoài ra, còn có muscovit, thạch cao và xác thực vật. Độ cứng theo Protodiakonov  f = 1  4. Sét than phân lớp mỏng, dễ phá huỷ vò nhàu khi có tác động ngoại lực; khi  bão hoà nước trở nên dẻo, giới hạn bền nén dao động từ 10 - 20MPa. Sét kết và sét than thường nằm sát vỉa than và tạo thành vách, trụ hoặc nằm kẹp giữa vỉa than, đôi khi còn gặp ở các mặt phân lớp giữa các lớp đá. Sét than thường phân bố không đều, có nơi chiều dày khoảng 1,5m; ở mỏ Mạo Khê sét than còn phân bố dạng thấu kính dày tới 7m; các mỏ than Mông Dương, Khe Chàm chiều dày lớp sét than chỉ khoảng vài chục xentimét. Hình ảnh mẫu khoan sét kết và sét than xem hình 1.Tính chất cơ lý sét kết, sét than xem bảng 1.

Các tầng sét kết, sét than ở vùng than Quảng Ninh có độ ẩm khá cao, dao động từ 0,5% đến 3,6% dễ bị phá hủy và hóa dẻo khi tiếp xúc với pha nước của dung dịch khoan, từ đó dẫn tới biến dạng chảy hoặc phân tán các phần tử sét. Vì vậy, gây ra các hiện tượng sập, trương nở thành lỗ khoan, thu hẹp đường kính lỗ khoan làm mất dòng tuần hoàn dung dịch và tạo thành hiện tượng “Piston” trong lỗ khoan.

Bảng 1. Tính chất cơ lý sét kết và sét than

| TT | Đặc tính của sét | Bền nén,MPa | Bền kéo, MPa | Hệ số f | Trọng lượng thể tích,g/cm3 | Modun đàn hồi, E.105 MPa | Hệ số Poatxông, | Độ ẩm, % W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sét kết màu sám đen, mềm, dễ hoá dẻo khi gặp nước. | < 10 | < 2 | < 1 | 2,25- 2,55 |  |  | 1,5-3,6 |
| 2 | Sét than màu đen, phân lớp mỏng, dễ vỡ vụn. | 10-20 | 1,5-3,0 | 1-2 | 2,42 - 2,51 |  |  | 0,8-1,5 |
| 3 | Sét kết màu sám đen. | 15-35 | 2-5 | 2-4 | 2,23 - 2,58 | 0,01 - 0,09 | 0,02 - 0,09 | 0,5-2,6 |

Trong thực tế khi khoan qua tầng sét kết, sét than thành lỗ khoan đều có xu hướng sập lở, trương sệ thành và thu hẹp đường kính lỗ khoan. Hiện tượng này có thể xẩy ra ngay hoặc không xẩy ra ngay mà qua một khoảng thời gian nào đó. Quá trình này có tính chu kỳ; thời gian đầu khi khoan vào tầng sét kết, sét than thì chưa xẩy ra ngay mà sau khoảng từ 3 đến 4 ca khoan thì xẩy ra hiện tượng trương nở hoặc sập thành lỗ khoan. Hiện tượng trương nở, sập thành lỗ khoan hoặc thu hẹp đường kính thành lỗ khoan có thể phát hiện khi kéo thả bộ dụng cụ khoan hoặc gia tăng áp suất máy bơm trong quá trình bơm rửa mùn khoan. Điều này được giải thích như sau: Sự ổn định thành lỗ khoan trong tầng sét kết,sét than phụ thuộc vào tính chất hoá lý của dung dịch và chế độ dòng chảy.

Hình 1. Đặc điểm tính chất sét kết và sét than vùng Quảng Ninh

Kết quả nghiên cứu biểu đo đường kính lỗ khoan, ta thấy khi khoan qua tầng than, sét than bằng đường kính 76mm; thành lỗ khoan bị sập lở mạnh, làm tăng đường kính lỗ khoan tới 223mm (Hình 2). Như vậy, đường kính tăng gấp 3 lần so với đường kính ban đầu. Hiện tượng này đã tạo thành hang hốc ở thành lỗ khoan và gây ra các hiện tượng phức tạp trong quá trình khoan và kéo thả cột cần khoan.

Ngoài các yếu tố tính chất cơ lý của tầng sét than, sự mất độ ổn định còn do tác dụng của áp suất mỏ. Dưới tác dụng của áp suất mỏ chiều trục, các tầng sét  bị biến dạng, từ đó xuất hiện hiện tượng chảy dẻo, gây ra hiện tượng chảy sệ hoặc sập lở thành lỗ khoan.

Giả sử tầng sét kết bao quanh thành lỗ khoan ở chiều sâu , cách tâm lỗ khoan  và chịu các lực tác dụng sau:

(1)

(2)

(3)

trong đó:  - Hệ số lực đẩy hông;  - Hệ số Poisson;

Sau khi khoan qua tầng sét, các lực tác dụng lên thành lỗ khoan:

(4)

(5)

(6)

trong đó:  , - ứng suất chiều trục và hướng tâm; - ứng suất tiếp tuyến;  - ứng suất ngang;  - ứng suất chiều trục của thành lỗ khoan;  - bán kính giới hạn vùng biến dạng chảy phía ngoài thành lỗ khoan; r0 - bán kính lỗ khoan; c - lực liên kết;

Hình 2. Biểu đồ địa vật lý đo đường kính lỗ khoan

1 - Đường biểu đồ đường kính lỗ khoan

Hệ số Poisson  của sét từ 0,35 - 0,40; ứng suất hướng tâm có thể so sánh với áp suất thuỷ tĩnh. Nếu áp suất thuỷ tĩnh của cột dung dịch lớn hơn áp suất hướng tâm (áp suất vỉa) tại tầng sét đang xem xét mà vẫn xẩy ra hiện tượng mất ổn định thành lỗ khoan thì nguyên nhân chủ yếu có thể do sử dụng dung dịch có các thông số chưa phù hợp đặc biệt là độ thải nước hoặc pha nước của dung dịch quá lớn. Các tính chất này đã gây lên hiện tượng sập lở do biến dạng trương nở. Các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia nước ngoài [2, 4, 5] cho thấy sử dụng dung dịch có tỷ trọng lớn thường dẫn tới hai mâu thuẫn:

- Hình thành áp suất thuỷ tĩnh tác dụng lên tầng trương nở, sập lở giữ thành lỗ khoan ổn định;

- Tạo lên sự chênh lệch áp trong hệ lỗ khoan - vỉa, đây là một trong các nguyên nhân kích thích hoạt động thẩm thấu của quá trình hoá lý dẫn tới sự thay đổi độ bền cơ lý của tầng sét và sự mất ổn định của thành lỗ khoan.

3. Các yếu tố công nghệ khoan ảnh hưởng tới mức độ bền vững thành lỗ khoan

Các yếu tố công nghệ khoan ảnh hưởng tới độ bền vững thành lỗ khoan chủ yếu là các yếu tố động thuỷ lực trong hệ tuần hoàn lỗ khoan. Trong quá trình khoan, thành lỗ khoan luôn luôn bị ảnh hưởng của tác động dòng chảy dung dịch trong khoảng không gian vành xuyến giữa thành lỗ khoan và cột cần khoan. Sự tổn thất thủy lựctác dụng lên thành lỗ khoan có thể xác định theo công thức sau:

,           			(7)

trong đó :  - áp suất thủy tĩnh, MPa;  - áp suất động thủy lực phụ thuộc vào chế độ công nghệ khoan, chế độ bơm và tuần hoàn dung dịch trong lỗ khoan, MPa; Pv - áp suất vỉa, MPa.

(8)

- chiều sâu lỗ khoan ,m; - ứng suất cắt tĩnh của dung dịch, N/m2; , - đường kính lỗ khoan và cần khoan, m.

Từ công thức (8) ta thấy áp suất động thuỷ lực tỷ lệ thuận với chiều sâu lỗ khoan và ứng suất cắt tĩnh của dung dịch, tỷ lệ nghịch với khoảng không gian vành xuyến giữa thành lỗ khoan và cột cần khoan. Để thành lỗ khoan không bị sập lở, trương sệ thì áp suất động thuỷ lực cần thỏa mãn điều kiện sau:

(9)

- hệ số bằng 0,90 - 0,95;  - gradien áp suất, MPa/m;  -  chiều sâu vỉa, m.

Nếu điều kiện trên không được thỏa mãn thì có thể xẩy ra hiện tượng phá vỡ áp suất vỉa và dẫn tới sập lở, trương sệ thành lỗ khoan hoặc sẽ bị mất nước rửa trong quá trình khoan.

Quá trình kéo thả bộ dụng cụ khoan cũng ảnh hưởng lớn tới trạng thái động thủy lực lỗ khoan. Tốc độ trung bình của dòng chảy dung dịch trong khoảng không gian vành xuyến giữa thành lỗ khoan và cột cần khoan khi kéo cột cần xác định theo công thức:

(10)

trong đó :- diện tích tiết diện cần khoan;  - diện tích tiết diện khe hở giữa thành lỗ khoan và cột cần khoan; - tốc độ kéo cột cần khoan.

Tốc độ tối đa của dòng chảy dung dịch khi kéo cột cần:

(11)

Từ đó ta thấy, quá trình khi kéo thả cột cần khoan sẽ làm thay đổi tốc độ và áp suất dòng chảy trong lỗ khoan dẫn tới hiện tượng sập, sệ thành lỗ khoan, kích thích sự xâm nhập nước ngầm vào lỗ khoan. Khi thả cột cần khoan, áp suất thủy lực sẽ tăng ở các khoảng khoan bị thu hẹp đường kính có thể dẫn tới phá hủy vỉa hoặc mất dung dịch. Sự thay đổi áp suất dòng chảy trong lỗ khoan khi kéo - thả phụ thuộc vào tốc độ kéo thả và khe hở giữa thành lỗ khoan và cột cần khoan. Mức độ chênh lệch áp suất càng tăng khi khe hở giữa thành lỗ khoan và cần khoan càng nhỏ, và ứng suất cắt tĩnh của dung dịch trong lỗ khoan càng lớn. Từ các kết quả quan trắc thực tế [1, 4] cho thấy khi khoan bằng bộ ống mẫu luồn đường kính 76mm, sử dụng nước rửa là dung dịch sét, sự chênh lệch áp suất dòng chảy trong quá trình kéo thả có thể đạt tới 5,8  6,7MPa. Các kết quả quan trắc và tính toán này sẽ giúp ích nhiều cho việc lựa chọn chế độ khoan, phương pháp phòng chống các sự cố phức tạp xảy ra do nguyên nhân thay đổi áp suất dòng chảy trong lỗ khoan.

Áp suất thủy động tác dụng lên thành lỗ khoan khi kéo thả bộ dụng cụ khoan xác định theo công thức [1]:

(12)

trong đó:  - tốc độ tối đa của dòng chảy dung dịch trong lỗ khoan khi kéo thả bộ dụng cụ khoan, m/s; - chiều sâu lỗ khoan, m; - độ nhớt hiệu dụng của dung dịch trong lỗ khoan, N.s/m2 ;  và  - đường kính lỗ khoan và cần khoan, m.

Khi khoan bằng bộ ống mẫu luồn đường kính 76 và 59 mm hoặc tương đương, áp suất  có thể xác định theo công thức rút gọn sau :

(13)

trong đó:  - hệ số tính tới sự ảnh hưởng của khe hở giữa cột cần khoan và thành lỗ khoan; nếu khoan bằng bộ ống mẫu luồn đường kính 76mm và cần khoan đường kính 70 mm thì  = 0,003 - 0,004.

4. Kết luận

Một trong các nguyên nhân gây ra mất ổn định thành lỗ khoan là sập thành lỗ khoan và trương nở, chảy sệ do các yếu địa chất, sự thay đổi áp suất dòng chảy trong hệ tuần hoàn lỗ khoan khi thay đổi chế độ bơm rửa, thay đổi các thông số của nước rửa dùng trong khoan và các tác động cơ học lên thành lỗ khoan trong quá trình kéo thả. Sự thay đổi áp suất dòng chảy trong lỗ khoan phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy, các thông số của nước rửa, tiết diện khe hở giữa thành lỗ khoan và cột cần khoan.

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Xuân Thảo, Trần Đình Kiên và nnk (2007). Ảnh hưởng của áp suất dòng nước rửa tới độ bền vững của thành giếng khoan trong khoan ống mẫu luồn. Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII.

- Heinz W. F. (2000). Diamond Drilling handbook - SADA.

- Lui Guangzhi (1992). Diamond Drilling handbook – Bejing China.

- Афанасъев И. С;  Блинов  Г. А; Пономорёв  П. П и др. (2000). Справочник по бурению геологоразведочных скважин. Санкт – Петербург.

- Шамшев.Ф.А;Тараканов.С. Н; Кудряшов. Б. Б;. и. др. (1983).  Технологя  и Техника  разведочного  бурения.   М. Недра.

Factors affecting the stability of borehole walls when drilling through claystone and coal clay layers in Quang Ninh mine area

Nguyen Xuan Thao1, *, Nguyen Tran Tuan2

1The Drilling and Production technology Viet Nam

2Hanoi University of Mining and Geology

*Email: thaovimsat@gmail.com

ABSTRACT

From the actual results, it shows that there are many factors that affect the durability of the borehole wall when exploratory drilling in the Quang Ninh coal region. Within the scope of the article, the authors present some initial research results on the influence of the physical and mechanical properties of claystone and coal clay layers and some drilling technology factors such as pumping regime, pressure. The hydrodynamic pressure of the circulating solution system affects the stability of the borehole wall.

Keywords: bore hole, claystone, shale, Quang Ninh area.