TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA MÔI TRƯỜNG

TRẦN THỊ KIM HÀ

NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG TỚI

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ,

XÂY DỰNG KHU DỊCH VỤ NHÀ Ở

CÔNG NHÂN KCN ĐỒNG VĂN IV,

TỈNH HÀ NAM

HÀ NỘI, 10/2020

MỤC LỤC

| CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ### 1.1. Tên dự án |  |
| --- | --- |
| 1.2. Tính cấp thiết |  |
| 1.3. Điều kiện môi trường, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu |  |
| 1.3.1. Điều kiện môi trường tự nhiên |  |
| 1.3.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý tự nhiên |  |
| 1.3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu |  |
| CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU |  |
| 2.1. Đối tượng nghiên cứu |  |
| 2.2. Phạm vi nghiên cứu |  |
| 2.3. Nội dung nghiên cứu |  |
| 2.4. Các phương pháp áp dụng trong nghiên cứu |  |
| CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN |  |
| 3.1. Đánh giá, dự báo các tác động |  |
| 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án |  |
| 3.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng khách sạn |  |
| 3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động |  |
| 3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án |  |
| 3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá |  |
| 3.2.1. Các phương pháp sử dụng |  |
| 3.2.2. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá, dự báo |  |
| KẾT LUẬN |  |
| KIẾN NGHỊ |  |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO |  |

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

1.2. Tính cấp thiết

Những năm qua các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã từng bước phát triển vượt bậc cả về hình thức, quy mô, chất lượng và số lượng đưa tỉnh Hà Nam trở thành một tỉnh công nghiệp, cùng với đó để kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2050, đòi hỏi phải tạo quỹ đất phát triển các khu đô thị; khu dân cư mới; khu nhà ở công nhân, chuyên gia; các khu đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghiệp. Hiện tại quỹ nhà ở đô thị tỉnh Hà Nam tuy có sự gia tăng đáng kể nhưng nhà ở dành cho các đối tượng là người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp tập trung chưa được quan tâm đúng mức. Giải quyết nhà ở cho các đối tượng là cán bộ công nhân viên, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp là một trong những vấn đề bức xúc hiện nay cần được giải quyết đúng đắn, đáp ứng kịp thời là tiền đề tạo niềm tin vững chắc cho người lao động nỗ lực hăng say làm việc. Đề án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV quy mô 151.355 m2 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt theo quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 làm căn cứ để triển khai dự án.

Do đó, việc Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV là hết sức cần thiết và có tính khả thi cao. Dự án hoàn thành sẽ xây dựng đồng bộ hạ tầng khu nhà ở kết hợp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở cho cán bộ và công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tạo điều kiện ổn định đời sống, đảm bảo sản xuất gắn bó lâu dài với KCN, làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng khu dân cư, tạo quỹ đất phục vụ các dự án xây dựng công trình nhà ở cho cán bộ công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Từng bước xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở, góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong khu vực, đưa khu vực này trở thành một khu nhà ở phát triển của Hà Nam.

1.3. Điều kiện môi trường, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

1.3.1. Điều kiện môi trường tự nhiên

### 1.3.1.1. Vị trí địa lý

Vị trí dự án “Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng” nằm ở phía Đông khu công nghiệp Đồng Văn IV thuộc xã Nhật Tựu, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tổng diện tích khu đất quy hoạch dự án là 151.355 m2, phạm vi ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc giáp quốc lộ 38;

- Phía Nam giáp nhà máy thuộc khu công nghiệp Đồng Văn IV;

- Phía Đông giáp đường QLA1 đoạn tránh Phủ Lý;

- Phía Tây giáp khu trung tâm điều hành và dịch vụ thuộc KCN Đồng Văn IV.

### 1.3.1.2. Điều kiện về địa hình, địa chất

a) Địa hình:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là đất nông nghiệp trồng lúa, có địa hình bằng phẳng, dốc dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và từ Tây sang Đông.

Cao độ hiện trạng khu vực ruộng: Từ +1,5m đến +2,2m;

Cao độ hiện trạng khu vực dân cư hiện có nằm lân cận khu vực xây dựng: trung bình +3,2m.

b) Địa chất công trình:

Theo báo cáo khảo sát địa chất khu vực dự án, cấu tạo địa chất khu vực gồm các lớp như sau :

- Lớp 1: Đất lấp, đất trồng trọt: chiều dày trung bình khoảng 1,2m. Thành phần không đồng nhất là sét, đất trồng trọt, lẫn rễ cây…

- Lớp 2: Sét pha, trạng thái dẻo chảy: Chiều dày thay đổi từ 0,9m đến 7,6m, trung bình khoảng 3,5m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT thay đổi từ 1 ÷ 4, trung bình 2.

- Lớp 3: Cát hạt mịn, trạng thái chặt vừa: nằm dưới lớp sét pha, trạng thái dẻo chảy; Chiều dày lớp chưa xác định các hố khoan có độ sâu 10m và 20m đều kết thúc trong lớp này. Giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT thay đổi từ 7 ÷ 44, trung bình là 16.

- Lớp 4: Sét pha, trạng thái dẻo mềm: Chiều dày của lớp khoảng 20,2m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn  NSPT thay đổi từ 2 ÷ 9, trung bình là 5.

-  Lớp 5: Cát hạt bụi – hạt mịn, trạng thái chặt: Chiều dày của lớp khoảng 4,6m. Cát hạt bụi có màu xám nâu, xám ghi; trạng thái chặt. Giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT thay đổi từ 35 ÷ 42, trung bình khoảng 39.

- Lớp 6: Cuội sỏi, trạng thái rất chặt: Chiều dày lớp chưa được xác định, hố khoan HK17 kết thúc ở độ sâu 55,0m vẫn chưa hết lớp này. Giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT lớn hơn 100.

c) Đặc điểm địa chất thủy văn

Qua kết quả tài liệu địa chất hố khoan, và tham khảo tài liệu khu vực Hà Nam cho thấy khu vực khảo sát có đặc điểm nước dưới đất như sau:

Trong phạm vi từ trên mặt đất đến độ sâu 20 m gặp nước dưới đất phân bố trong lớp sét pha dẻo chảy (2) và lớp cát mịn trạng thái chặt vừa (3). Nguồn bổ cập chủ yếu là nước mặt ở các hồ xung quanh trong khu vực thấm xuống do vậy mực nước tầng này chịu ảnh hưởng của điều kiện khí tượng thủy văn và thay đổi theo.

Ở độ sâu khoảng 50 m trở xuống gặp tầng chứa phân bố trong lớp cuội sỏi (6) thuộc tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp2) hệ tầng Hà Nội. Nguồn cung cấp chủ yếu là nước sông. Đặc tính thủy lực của tầng chứa nước này là có áp và dao động mực nước phụ thuộc chế độ hoạt động của các con sông trong khu vực.

### 1.3.1.3. Điều kiện về khí tượng

Dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai hướng gió chủ đạo Đông Bắc và Đông Nam, có 4 mùa với 4 kiểu thời tiết: mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng, mùa thu mát mẻ và mùa đông lạnh.

* Lượng mưa

Tổng lượng mưa trung bình của năm năm gần đây khoảng 1.793mm/năm, chia ra hai mùa rõ rệt mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

* Độ ẩm

Nhìn chung độ ẩm không khí trung bình hàng năm khu vực Hà Nam tương đối lớn, dao động từ 81,3 – 83,5%. Diễn biến độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa nên trong 1 năm thường có 2 thời kỳ, một thời kỳ độ ẩm cao và một thời kỳ độ ẩm thấp.

* Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình những năm gần đây chênh lệch nhau không lớn dao động trong khoảng từ 23,2 – 24,550C.

Nhiệt độ mùa Đông thấp nhất khoảng 15,50C, nhiệt độ trung bình năm 24,550C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất lên đến 30,60C năm 2015.

* Nắng và bức xạ

Tổng giờ nắng trong năm tại Hà Nam thấp nhất năm 2013 là 1.146 giờ và cao nhất trong năm 2014 là 1.426,6 giờ nắng, mùa hè chiếm khoảng 82% số giờ nắng cả năm, các tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 5,6,7,8,9,11.

Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong vùng, ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất ô nhiễm. Tầng bức xạ trung bình hàng ngày ở Hà Nam là 100-120 kcal/cm2. Các tháng có bức xạ cao nhất là các tháng mùa hè (tháng 6, 8 và 9) và thấp nhất là các tháng mùa Đông.

*  Tốc độ gió và hướng gió

Tại khu vực Hà Nam, trong năm có 2 hướng gió chính. Mùa đông có gió hướng Bắc và Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa hè có gió Nam và gió Đông Nam từ tháng 4 đến tháng 8. Khu vực Hà Nam chịu ảnh hưởng của bão tương tự như vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tốc độ gió trung bình năm là 1,75 m/s, tốc độ gió trung bình vào mùa hè: 1,54 m/s, tốc độ gió trung bình vào mùa hè: 1,95 m/s.

* Các dạng thời tiết bất thường

- Gió mùa Đông Bắc: Gió mùa đông bắc là những khí áp cao hình thành từ lục địa châu á thổi qua Hoa Nam (Trung Quốc) vào miền Bắc nước ta theo hướng đông bắc từ tháng 9 đến tháng 5. Có những đợt gió mùa đông bắc tràn về đầu mùa hoặc cuối mùa đông gặp không khí nhiệt đới nóng ẩm gây nhiễu loạn thời tiết, sinh ra giông tố, lốc xoáy, kèm mưa đá, tàn phá các địa phương khi chúng tràn qua.

- Sương muối: Thường vào tháng 12 và tháng 1 năm sau. Sương muối có thể làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất của thực vật. Gây đông cứng các mô nên những thực vật thân mềm nhiệt đới bị chết, tác hại đến hệ hô hấp của người và động vật.

- Nồm: Vào mùa đông, xen giữa các đợt lạnh có những ngày nóng bức bất thường hay xảy ra vào mùa xuân, độ ẩm không khí lên đến trên 90%, gây hiện tượng hơi nước đọng ướt át nền nhà, làm ẩm mốc các đồ dùng, thực phẩm, sâu bệnh phát triển...

- Mây mù: Vào cuối mùa xuân (khoảng tháng 3 - 4), nhất là ở những thung lũng kín, sườn núi khuất gió hay có hiện tượng mây mù dày đặc, tầm nhìn mắt thường không quá 5m, đôi khi cả ngày không có ánh nắng mặt trời (trực xạ 0%). Dạng thời tiết này làm ngưng trệ quá trình sinh trưởng của cây cối vì không quang hợp được.

### 1.3.1.4. Điều kiện thủy văn

Khu vực dự án chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Đáy và Sông Nhuệ. Hai con sông này là nơi tiếp nhận nước mưa chảy tràn và nước thải sau xử lý của dự án.

Lưu vực sông Đáy- Nhuệ có vị trí địa lý đặc biệt, đa dạng và phong phú về tài nguyên. Lưu vực sông Đáy- Nhuệ nằm ở hữu ngạn sông Hồng, thuộc phần Tây Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ, với diện tích tự nhiên 7.949 km2 (chiếm khoảng 2% diện tích tự nhiên của Việt Nam).

* Mạng lưới thủy văn trong khu vực sông Đáy - Nhuệ

Mạng lưới sông ngòi trong khu vực nghiên cứu tương đối phát triển, mật độ lưới sông đạt 0,7-1,2 km/km2. Tổng lượng nước hàng năm của các sông suối trong lưu vực sông Đáy khoảng 28,8 tỷ m3, trong đó lượng nước sông Đào Nam Định khoảng 25,7 tỷ m3 (chiếm 89,5%), sông Hoàng Long ở Hưng Thi chỉ có 0,68 tỷ m3 (chiếm 2,4%), sông Tích và sông Đáy ở Ba Thá khoảng 1,35 tỷ m3 (chiếm 4,7%).

Sông Đáy: Sông Đáy nguyên là một phân lưu lớn đầu tiên của sông Hồng, bắt đầu từ cửa Hát Môn chảy theo hướng Đông Bắc- Tây Nam. Nhưng đến năm 1937, sau khi xây dựng xong đập Đáy thì nước sông Hồng không thường xuyên đổ vào sông Đáy qua cửa đập Đáy trừ những năm phân lũ. Hiện nay, phần đầu nguồn sông Đáy (từ km 0 đến Ba Thá dài 71 km) coi như đoạn sông chết và sông Đáy trở thành con sông tiêu nước, làm nhiệm vụ phân lũ khi có lũ lớn trên sông Hồng. Lượng nước để nuôi sông Đáy chủ yếu là do các sông nhánh, quan trọng nhất là sông Tích, sông Bôi, sông Đào, sông Nhuệ.

- Sông Đáy có diện tích lưu vực là 7.500 km², chiều dài sông 240km, chiều dài chảy trong địa phận Hà Nam 47km.

- Theo báo cáo của Trạm khí tượng thuỷ văn Hà Nam, mực nước sông Đáy tại trạm Phủ Lý như sau:

+ Mực nước kiệt nhất: - 0,14m (vào mùa khô).

+ Mực nước lũ lịch sử: + 4,72m (1985).

+ Lưu lượng nước sông Đáy vào mùa khô khoảng 105 m3/s và vào mùa mưa khoảng 400m3/s.

Sông Nhuệ: dài khoảng 74 km lấy nước từ sông Hồng qua cống Liên Mạc với lưu lượng nước khoảng 30m3/s. Sông Nhuệ cung cấp nước cho hệ thống thủy nông Đan Hoài. Sông Nhuệ còn đóng vai trò tiêu nước cho thành phố Hà Nội và thị xã Hà Đông rồi đổ vào sông Đáy tại thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sông đô thị Tô Lịch thường xuyên đổ nước vào sông Nhuệ với lưu lượng nước trung bình từ 11-17m3/s, lưu lượng cực đại đạt 30m3/s.

Nước sông Nhuệ bị ô nhiễm do nhận nước thải của thành phố Hà Nội. Đã xuất hiện nhiều sự cố về mối trường trên sông Nhuệ như cá chết hàng loạt do xả nước thải thành phố vào mùa cạn với lưu lượng lớn.

- Sông Nhuệ có diện tích lưu vực là 1070 km², chiều dài sông 47km, chiều dài chảy trong địa phận Hà Nam 13km.

+ Mực nước kiệt nhất: - 0,6m đến -0,8m.

+ Mực nước vào mùa lũ trung bình: 3,0m.

+ Lưu lượng nước sông Nhuệ vào mùa khô khoảng 100 m3/s và vào mùa mưa khoảng 350m3/s.

Kênh A32

Khu vực dự án có kênh A32 chảy qua, có chức năng phục vụ tưới tiêu cho khu vực. Hướng thoát chính của KCN đều thoát ra kênh mương hở A32-11, sau đó nước chảy ra kênh tiêu A32, và thoát ra các trạm bơm tiêu: Giáp Ba ở phía Đông Bắc;  Hoàng Tây ở phía Đông Nam bơm ra sông Nhuệ; Quế 2 ở phía Nam bơm ra sông Đáy.

1.3.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý tự nhiên

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền và làm căn cứ đánh giá tác động của dự án khi đi vào thi công đối với môi trường xung quanh, Công ty Cổ phần Môi trường Lương Tài đã phối hợp với trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ môi trường (CETRA) đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nước tại khu vực dự án và vùng xung quanh để phục vụ cho công tác đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Đồng Văn IV”. Quá trình đo đạc và lấy mẫu được thực hiện trong điều kiện trời nắng, nhiệt độ ngoài trời 29,70 C, độ ẩm 68,1 -69,7%.

Bảng 1.1. Danh sách vị trí lấy mẫu môi trường của dự án

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ lẫy mẫu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| I | Mẫu Đất |  |  |  |
| 1 | MĐ1 | Mẫu đất tại khu vực dự án thuộc xã Nhật Tựu | 105o53’29,8’’ | 20o38’14,3’’ |
| 2 | MĐ2 | Mẫu đất tại khu vực dự án thuộc xã Đại Cương | 105o23’42,2’’ | 20o38’12,1’’ |
| II | Mẫu nước |  |  |  |
| 1 | NM1 | Mẫu nước mặt mương nội đồng dự án xã Đại Cương | 105o53’30,7’’ | 20o38’12,7’’ |
| 2 | NG1 | Mẫu nước ngầm lấy tại nhà ông Hồ Văn Hòa xã Đại Cương | 105o52’43,85’’ | 20o37’57,38’’ |
| III | Mẫu không khí xung quanh |  |  |  |
| 1 | K1 | Mẫu khí khu vực dự án thuộc xã Nhật Tựu | 105o53’44,2’’ | 20o38’17,0’’ |
| 2 | K2 | Mẫu khí khu vực dân cư xã Nhật Tựu | 105o53’48,8’’ | 20o38’02,8’’ |
| 3 | K3 | Mẫu khí khu dân cư thôn Nông Vụ, xã Đại Cương | 105o52’15,0’’ | 20o37’25,4’’ |

1.3.2.1. Hiện trạng chất lượng môi trường đất

Các thông số được lựa chọn trong quan trắc môi trường đất phục vụ quá trình đánh giá bao gồm: Pb, Zn, As, Cd, Cu.

Thiết bị và phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu đất tuân thủ theo các quy chuẩn hiện hành.

Kết quả phân tích :

Bảng 1.2. Kết quả phân tích chất lượng đất

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 03-MT:2015/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐ1 | MĐ2 |  |
| 1 | As* | mg/kg đất khô | 2,6 | 1,1 | 15 |
| 2 | Cd* | mg/kg đất khô | 0,8 | 0,9 | 2 |
| 3 | Cu* | mg/kg đất khô | 2,51 | 2,16 | 100 |
| 4 | Pb* | mg/kg đất khô | 4,68 | 6,51 | 70 |
| 5 | Zn* | mg/kg đất khô | 36,13 | 24,51 | 200 |

Ghi chú: QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

(-): Không có quy định.

Nhận xét:

Qua kết quả phân  tích mẫu đất khu vực dự án cho thấy tại 2 điểm quan trắc chất lượng đất khá tốt, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

1.3.2.2. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn

Tại khu vực dự án, các nguồn gây ô nhiễm không khí gồm có: bụi và khí thải do sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong vùng, phương tiện tham gia giao thông.

Các chỉ tiêu được lựa chọn trong quan trắc môi trường không khí phục vụ quá trình đánh giá bao gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2.

Thiết bị và phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu không khí theo quy chuẩnhiện hành .

Kết quả đo đạc, phân tích môi trường không khí:

Bảng 1.3. Kết quả phân tích chất lượng khí xung quanh

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 05:2013/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,3 | 29,1 | 29,2 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 49,3 | 59,7 | 53,2 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |
| 4 | Bụi lơ lửng* | μg/m3 | 77 | 76 | 83 | 300 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 68,2 | 60,8 | 62,7 | 70(1) |
| 6 | CO | μg/m3 | <2.500 | <2.500 | <2.500 | 30.000 |
| 7 | NO2 | μg/m3 | 116 | 106 | 105 | 200 |
| 8 | SO2 | μg/m3 | 114 | 116 | 105 | 350 |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1h);

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

(-): Không có quy định.

Nhận xét:

Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh tại 3 điểm cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích tại 3 điểm đều thuộc quy chuẩn cho phép.

1.3.2.3. Hiện trạng môi trường nước

Các nguồn nước chủ yếu trong khu vực dự án bao gồm:

- Nguồn nước mặt: Tại khu vực dự án, nguồn nước mặt chủ yếu là nước kênh mương tưới tiêu thuỷ lợi trong khu vực dự án và các đầm nuôi thuỷ sản trong vùng diện tích đất sản xuất đa canh.

- Nguồn nước dưới đất: Chủ yếu là nước giếng khoan, giếng đào ở các khu vực dân cư xung quanh dự án.

- Nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các khu dân cư lân cận dự án đổ vào các kênh mương thuỷ lợi trong khu vực dự án.

a) Môi trường nước mặt

- Các chỉ tiêu quan trắc thành phần môi trường nước mặt: pH, DO, TSS, COD, BOD5, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, Pb, Zn, As, Cd, dầu mỡ và Coliform.

- Thiết bị và phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu nước tuân thủ các quy chuẩn hiện hành.

- Kết quả phân tích chất lượng nước mặt:

Bảng 1.4. Kết quả phân tích mẫu nước mặt

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM1 |  |
|  | pH | - | 7,2 | 5,5-9 |
|  | DO | mg/L | 4,3 | ≥ 4 |
|  | TSS | mg/L | 40 | 50 |
|  | COD | mg/L | 32 | 30 |
|  | BOD5 | mg/L | 20,3 | 15 |
|  | NO3- _ N | mg/L | 4,83 | 10 |
|  | PO43- _ P | mg/L | 0,16 | 0,3 |
|  | NH4+ _ N | mg/L | 1,75 | 0,9 |
|  | Clorua (Cl-) | mg/L | 84 | 350 |
|  | Tổng Crom * | mg/L | <0,001 | 0,5 |
|  | Cu * | mg/L | 0,003 | 0,5 |
|  | Pb * | mg/L | <0,0006 | 0,05 |
|  | Sắt (Fe) | mg/L | 0,91 | 1,5 |
|  | Zn * | mg/L | 0,82 | 1,5 |
|  | As * | mg/L | 0,009 | 0,05 |
|  | Tổng dầu, mỡ | mg/L | 0,4 | 1 |
|  | Coliform* | MPN/ 100 mL | 8x103 | 7500 |

Ghi chú: QCVN 08-MT:2015 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

Cột B1 : Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

Nhận xét:

Qua kết quả quan trắc mẫu nước mặt tại dự án thuộc xã Đại Cương cho thấy: hầu hết các chỉ số đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Có 3/17 thông số vượt quy chuẩn, thông cố Coliform vượt 1,067 lần quy chuẩn, thông số COD vượt 1,067 lần quy chuẩn, thông số BOD5 vượt 1,35 lần quy chuẩn.

b) Môi trường nước dưới đất

Để đánh giá chất lượng nước dưới đất của dự án, đoàn khảo sát tiến hành lấy các mẫu nước ngầm trước xử lý tại các khu dân cư lân cận dự án.

- Các chỉ tiêu quan trắc thành phần môi trường nước dưới đất: pH, TDS, độ cứng CaCO3, chỉ số pemanganat, NH4+, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, Fe, Pb, Zn, As, Cd, Mn và Coliform.

- Thiết bị và phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu nước tuân thủ các quy chuẩn hiện hành.

- Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất:

Bảng 1.5. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 09-MT:2015/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NG1 |  |
| 1 | pH | - | 6,8 | 5,5-8,5 |
| 2 | COD | mg/L | 1,3 | 4 |
| 3 | Độ cứng(tính theo CaCO3) | mg/L | 102 | 500 |
| 4 | TDS | mg/L | 254 | 1500 |
| 5 | Sunphat (SO42-) | mg/L | 66 | 400 |
| 6 | Nitrat (NO3-) | mg/L | 1,53 | 15 |
| 7 | Amoni (NH4+) | mg/L | 0,86 | 0,1 |
| 8 | Clorua (Cl-) | mg/L | 69 | 250 |
| 9 | Mangan (Mn) | mg/L | 0,24 | 0,5 |
| 10 | Cd* | mg/L | 0,0001 | 0,005 |
| 11 | Pb* | mg/L | 0,005 | 0,01 |
| 12 | Sắt (Fe) | mg/L | 10,95 | 5 |
| 13 | Zn* | mg/L | 0,76 | 3 |
| 14 | Asen* (As) | mg/L | 0,35 | 0,05 |
| 15 | Coliforms* | MPN/ 100mL | KPH | 3 |

Ghi chú:

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

+ KPH: Không phát hiện;

+ (-): Không có quy định;

Nhận xét:

Qua kết quả quan trắc mẫu nước ngầm lấy tại nhà ông Hồ Văn Hòa xã Đại Cương cho thấy: hầu hết các chỉ số đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Có 3/15 thông số vượt quy chuẩn, thông cố As vượt 7 lần quy chuẩn, thông số Fe vượt 2,19 lần quy chuẩn, thông số NH4+ vượt 8,6 lần quy chuẩn.

### 1.3.2.4. Đặc điểm tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái khu vực dự án

a) Hệ sinh thái tự nhiên

- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi: huyện Kim Bảng là huyện có diện tích đá vôi lớn. Các núi đá vôi có độ cao không lớn, dưới 400 m, chia cắt sâu và ngang đều lớn. Thảm thực vật này không còn nhiều chủ yếu có ở Thanh Sơn (Kim Bảng). Theo thống kê chưa đầy đủ tại đây có tới 40 loài thú, 113 loài chim, 14 loài bò sát và lưỡng cư.

- Hệ sinh thái trảng cây bụi cỏ trên đất: Thảm thực vật gồm trảng cây bụi, cỏ được tái sinh trên các đất canh tác bỏ hoang và được hình thành do khai phá lấy đất canh tác rồi bỏ hoang. Động vật ở hệ sinh thái trảng cây bụi, cỏ bị thu hẹp, dẫn đến sự hạn chế số lượng đơn vị phân loại cũng như cá thể loài động vật.

- Hệ sinh thái trảng cây bụi, trảng cỏ trên núi đá vôi: trảng cây bụi trên núi đá vôi có ở Kim Bảng cao 2 - 4m, thưa, che phủ 40 - 50%, thường lẫn với các tảng đá. Quần cư động vật ở hệ sinh thái trảng cây bụi, trảng cỏ trên núi đá bị thu hẹp số loài và cá thể so với quần cư động vật trong hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi.

- Hệ sinh thái các thuỷ vực nước ngọt: thuỷ vực nước lặng được chia theo mức độ sâu nông của mực nước ngập. Ven bờ các thuỷ vực có trảng cỏ chịu ngập. Nơi nước nông có các quần xã thuỷ sinh nước ngọt. Thực vật trôi nổi trên có rong, rêu, bèo cái, bèo tây....

b)  Hệ sinh thái nhân tạo

- Hệ sinh thái nông nghiệp: chiếm phần lớn diện tích của tỉnh, được tạo lập trên nền đất phù sa ngập nước. Trong cả một quá trình rất dài, từ đắp đê ngăn lũ, xây dựng hệ thống tưới, tiêu... hệ sinh thái này đã thoát khỏi chế độ ngập và bồi đắp phù sa thường xuyên. Thảm thực vật bao gồm nhiều quần xã cây trồng trên các địa hình với các kỹ thuật chăm bón, canh tác, mùa vụ khác nhau.

- Lúa nước và hoa màu: Đây là các quần xã cây trồng chính. Lúa được trồng ở các nơi có địa thế thấp, 2 vụ một năm. Nơi có địa thế cao thường trồng lúa một vụ, một vụ màu. Các cây màu chính có ngô, khoai, các loại đậu, vừng, lạc, sắn, trồng vụ đông có khoai tây…

- Hệ sinh thái khu dân cư là hệ sinh thái dân cư nông thôn.

- Hệ sinh thái rừng trồng: chiếm một diện tích nhỏ ở vùng đồi núi. Các rừng trồng thường phân bố lân cận các rừng tự nhiên và trảng cây bụi nên thường có mặt của các động vật thuộc hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái trảng cây bụi, do sự xuất hiện thường xuyên của nguời và tác động của các kỹ thuật chăm sóc (tỉa cành, làm cỏ...) chúng thường chỉ kiếm ăn chứ không cư trú.

## 1.3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

### 1.3.3.1. Xã Nhật Tựu

♦ Đặc điểm chung

Xã Nhật Tựu có diện tích tự nhiên 528,86 ha, nhân khẩu là 9150 người, số người trong độ tuổi lao động 6530 người.

Hiện trạng sử dụng đất:

+ Đất nông nghiệp: 390,15 ha, chiếm tỷ lệ 73,77%

+ Đất công nghiệp: 2,61ha, chiếm tỷ lệ 0,49%

+ Đất ở: 40,89ha, chiếm tỷ lệ 7,73%

+ Đất khác: 95,21ha, chiếm tỷ lệ 18,01%

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016 của UBND xã Nhật Tựu:

* Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt:

+ Diện tích 185 ha, đạt 100% kế hoạch năm, đạt so với cùng kỳ 100%; trong đó: lúa lai 65 = 35% diện tích, lúa hàng hoá chất lượng cao 93ha = 50,3% diện tích; diện tích gieo thẳng 96 ha đạt 100% kế hoạch.

+ Năng suất ước tính 67,34 tạ/ha, đạt 100% kế hoạch năm, so với cùng kỳ đạt 104%;

+ Duy trì sản xuất 15,5 ha của mô hình cánh đồng 180 triệu đồng/ha/năm (công thức luân canh 2 vụ màu một vụ lúa và 2 vụ lúa 1 vụ màu) và diện tích vùng chuyển dịch đất trũng sang mô hình đa canh 46,91 ha với 107 hộ, kết quả thu nhập bình quân trên 180 triệu đồng/ha/năm.

Cây mầu vụ xuân thực hiện 16ha đạt 100% kế hoạch, trong đó cây hàng hoá 15ha, cây xuất khẩu 6 ha (ngô ngọt 13ha, cây dưa 2 ha, rau đậu các loại 1 ha).

* Chăn nuôi:

Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức tập huấn để nhân dân nắm bắt kỹ thuật trong chăn nuôi, tiêm phòng định kỳ theo mùa. Do vậy không phát sinh dịch bệnh lớn cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó đàn lợn đạt 3200 con = 64% kế hoạch, đàn gia cầm 38 nghìn con đạt 63,3% kế hoạch, trâu bò 120 con đạt 53,3% kế hoạch, đàn dê 70 con đạt 70% kế hoạch; sản lượng cá 75 tấn đạt 43,9% kế hoạch năm, sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 420 tấn đạt 49,7% kế hoạch.

* Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp :

Duy trì hoạt động các làng có nghề trên 65,8% kế hoạch giao, gồm các sản phẩm chủ yếu như: Xay sát lương thực 6 nghìn tấn, giường tủ, bàn ghế 3,5 nghìn chiếc, gỗ sẻ các loại 7 nghìn m3, mây giang đan 120 nghìn sản phẩm, cửa xếp sắt 700m2, sen hoa sắt 1,2 nghìn m2, khung nhôm cửa kính 17 nghìn m2, sản xuất nước sạch 70 nghìn m3.....

* Thương mại dịch vụ :

Tổng số hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn có địa điểm cố định 189 hộ, cơ bản các hộ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả.... đa số các hộ chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, cũng như tạo thêm việc làm trống cho người lao động trên địa bàn.

* Tài chính ngân sách xã:

- Tổng thu ngân sách đạt 3.159 triệu đồng đạt 45,8% kế hoạch;

- Chi ngân sách: thực hiện 3.159 triệu đồng đạt 45,8% kế hoạch;

* Công tác y tế - vệ sinh môi trường:

Đã duy trì chế độ trực, đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, khám chữa bệnh và cấp thuốc BHYT cho các đối tượng. Theo dõi và quản lý chặt chẽ các bệnh xã hội, phát hiện sớm các ổ dịch và dập tắt kịp thời không để lây lan, tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm. Công tác vệ sinh môi trường thôn xóm được duy trì ở 4 thôn. Công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình hoạt động thường xuyên, tỷ lệ người sinh con thứ 3 là 6,41%, mức giảm tỷ lệ sinh 0,27%, tăng tỷ lệ dân số tự nhiên 1,0%, tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng còn 15,2%.

♦ Điều kiện về xã hội

Các công trình trên địa bàn xã có 1 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 chợ, 1 trạm y tế và 1 đình.

* Về giáo dục:

Giữ vững phổ cập giáo dục THCS, các ngành học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trường tiểu học hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia sau 5 năm.

* Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày tết cũng như các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Duy trì hoạt động các nhà văn hoá có nề nếp, tổ chức giao lưu văn nghệ nhân các ngày lễ, ngày tết. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức giao lưu văn nghệ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thực hiện tốt 2 quy định của UBND huyện Kim Bảng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và công tác vệ sinh môi trường, các làng đều giữ vững danh hiệu làng văn hoá. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ dưỡng sinh, cơ sở vật chất các nhà văn hoá, số người và gia đình tập thể dục thể thao thường xuyên.

### 1.3.3.1. Xã Đại Cương

### ♦ Đặc điểm chung

Xã Đại Cương có diện tích tự nhiên 487,41 ha, nhân khẩu là 6815 người, số người trong độ tuổi lao động 4.922 người.

Hiện trạng sử dụng đất:

+ Đất nông nghiệp: 369,85ha,chiếm tỷ lệ 75,88%

+ Đất công nghiệp: 2,11ha, chiếm tỷ lệ 0,43%

+ Đất ở: 50,18ha, chiếm tỷ lệ 10,3%

+ Đất khác: 65,27ha, chiếm tỷ lệ 13,39%

♦ Điều kiện về kinh tế

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016:

*Sản xuất nông nghiệp:

Sản xuất nông nghiệp vượt qua khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, giá nông sản thực phẩm thấp, nhưng vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển khá.

Tổng diện tích cấy lúa cả năm: 686,9 ha, đạt 100,5% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 99,9%.

Năng suất đạt 121,8 tạ, đạt 101,5% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 96,8%.

Sản lượng ước đạt 4.175,3 tấn đạt 102,1 % kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 96,8%.

Diện tích cây màu vụ xuân; 22ha đạt 104,8% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 129,4%, thu hoạch được 106 tấn dưa chuột xuất khẩu, 29,8 tấn ngô cho bò sữa.

* Chăn nuôi:

Duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng nạc hoá.

Đàn lợn (không kể lợn sữa) 3600 con đạt 100% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 150%.

Đàn trâu bò = 217 con, đạt 100% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 314,5 %.

Tổng đàn gia cầm = 63.000 con đạt 100% kế hoạch so với cùng kỳ đạt 107,4%.

Đàn dê 120 con đạt 100% kế hoạch.

Sản lượng thịt hơi các loại 531,5 tấn đạt 116,9% kế hoạch.

Ký cam kết 99/99 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, hộ kinh doanh thuốc thú y, hộ giết mổ gia súc, gia cầm.

Hoàn thành kế hoạch thuỷ lợi Đông Xuân 2015 – 2016 với tổng khối lượng 4991m2, đạt 128% kế hạch.

* Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

Tổng giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo giá cố định 2010 là 6.700 triệu đồng = 98,5% kế hoạch.

Ngành nghề phát triển chậm, chủ yếu là tư nhân tự phát. Cơ chế chính sách đầu tư thu hút các doanh nghiệp vào xã còn hạn chế.

* Giao thông – xây dựng cơ bản:

Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông. Khởi công xây dựng trạm y tế cấp xã, lập hồ sơ xây dựng trạm y tế xã, lập hồ sơ dự toán xây dựng trường mầm non trung tâm giai đoạn 3, rải đá cấp phối đường ra đồng sản xuất được 0,588km.

♦ Điều kiện về xã hội

Các công trình trên địa bàn xã có 1 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trạm y tế.

* Về giáo dục – đào tạo:

- Trường THCS: Tổng số học sinh: 439 em đạt 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ học sinh thi lên lớp đạt 99%.

- Trường tiểu học: Tổng số học sinh 573 em đạt 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt: 571/573 em đạt 99,65% kế hoạch năm.

- Trường mầm non:

Tỷ lệ huy động đến nhà trẻ (dưới 3 tuổi) 116/332 em = 34,94% đạt 100% kế hoạch.

Tỷ lệ huy động trẻ đến mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) 384/409 em, đạt 93,88%, đạt 100% kế hoạch. Riêng trẻ 5 tuổi huy động đạt 142/142 = 100%.

* Về văn hóa – thông tin - thể dục thể thao

Đã làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước cũng như nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chỉ đạo hỗ trợ 10/10 xóm quét vôi ve, tu sửa khuôn viên nhà văn hoá, đôn đốc được 4 xóm làm tường bao, sân nhà văn hoá (xóm 2, xóm 4, xóm 7 và xóm 9).

Phong trào văn hoá, văn nghệ được duy trì thường xuyên, các câu lạc bộ hát dân ca hoạt động tích cực có chiều sâu.

Các hoạt động thể dục thể thao được duy trì thường xuyên liên tục, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Thường xuyên duy trì tốt các hoạt động của các làng văn hoá.

* Về công tác y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình – vệ sinh môi trường:

Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ, các loại dịch bệnh được kiểm soát, 9 tháng đầu năm 2016 khám và chữa bệnh cho 5.400 lượt người. Theo dõi quản ký chặt chẽ bệnh xã hội, đảm bảo tiêm phòng cho 10 bệnh truyền nhiễm cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 100%.

Công tác Vệ sinh môi trường: Thường xuyên viết bài tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt về công tác vệ sinh môi trường va an toàn thực phẩm. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ thu gom rác thải ở 10/10 xóm, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân cách phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, làm tốt tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm.

### 1.3.4. Hiện trạng các công trình xử lý môi trường khu vực dự án

- Hiện trạng thoát nước

Khu vực quy hoạch có hai hệ thống kênh thoát nước về phía Đông sau đó đổ ra kênh A32 và ra sông Nhuệ:

- Kênh thoát nước thứ nhất: cắt ngang qua KCN theo hướng Tây Đông sau đó đổ vào mương A32.

- Kênh thoát nước thứ hai: chạy theo hướng Bắc Nam xuyên qua QL38 chảy qua KCN và đổ vào mương A32.

- Hiện trạng cấp nước

Hiện tại trong khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống cấp nước sạch, hiện nay trong khu vực đang triển khai mạng lưới cấp nước lấy nước từ Nhà máy nước Kim Bình ở phía Nam.

- Công trình xử lý nước thải

Hiện tại trên địa bàn xã Nhật Tân có 2 nhà máy xử lý nước thải được đầu tư từ năm 2010 với tổng công suất thiết kế tối đa 320 m3/ngày đêm, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả xử lý nước thải của 2 trạm xử lý nước thải này không cao.

- Hiện trạng thu gom chất thải

Hiện tại trên địa bàn các xã Đại Cương, Nhật Tựu đã có đội thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã.  Tuy nhiên, do không có nguồn kinh phí nào để phục vụ việc thu gom, xử lý rác thải nên rác thải sau khi được tập trung tại bãi rác của xã không được vận chuyển đến nơi xử lý rác thải của tỉnh, hoặc chôn lấp theo đúng quy định

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu các tác động của dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng đến môi trường và con người.

2.2. Phạm vi nghiên cứu: xã Nhật Tựu, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

2.3. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu các tác động của việc xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng đến môi trường đất, nước, không khí, sinh vật và con người khu vực nghiên cứu trong các giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và hoạt động, đồng thời dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án ....

2.4. Các phương pháp áp dụng trong nghiên cứu

Để nghiên cứu các tác động tới môi trường của dự án nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp hiện hành và độ tin cậy cao, được dựa vào “Hướng dẫn chung về thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư” do Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Các phương pháp sử dụng trong báo cáo bao gồm:

2.4.1. Các phương pháp ĐTM

## 1. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu

- Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung.

- Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt trước đó, đồng thời, phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm.

- Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án.

- Các nguồn tài liệu được tham chiếu: Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Kim Bảng, UBND xã Nhật Tựu và xã Đại Cương, tài liệu nội bộ của Tổng công ty Viglacera - CTCP và các nguồn khác có liên quan.

## 2. Phương pháp đánh giá nhanh

Là phương pháp dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của dự án. Việc tính tải lượng chất ô nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành (1993), thành phần, lưu lượng, tải lượng ô nhiễm do khí thải, nước thải, chất thải rắn từ hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công và hoạt động dân sinh được xác định và dự báo định lượng.

## 3. Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn môi trường liên quan, các tiêu chuẩn của Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan trong nước và trên thế giới.

## 4. Phương pháp phân tích hệ thống

- Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn thải.

- Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mối quan hệ mật thiết với nhau, từ đó xác định, phân tích và đánh giá các tác động.

## 5. Phương pháp nhận dạng

Phương pháp này được ứng dụng qua các bước cụ thể sau:

- Mô tả hệ thống môi trường.

- Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường.

Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

### 2.4.2. Các phương pháp khác

## 1. Phương pháp tham vấn cộng đồng

Được sử dụng trong quá trình phỏng vấn lấy ý kiến của lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã Nhật Tựu, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án, dân cư xung quanh khu vực dự án trong cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư.

## 2. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu đất thực hiện Dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…

Quá trình khảo sát hiện trường càng tiến hành chính xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi.

## 3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm

Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần môi trường là không thể thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai Dự án.

Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…

## 4. Phương pháp chuyên gia

## Là phương pháp sử dụng đội ngũ các chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm để thực hiện ĐTM.

## 5. Phương pháp liệt kê

Được sử dụng khá phổ biến (kể từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính:

- Bảng liệt kê mô tả: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá.

- Bảng liệt kê đơn giản: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động. Đối với dự án, phương pháp này được sử dụng khá nhiều và thực tế chứng tỏ phương pháp này rất hiệu quả đối với những dự án có nhiều loại tác động khác nhau như dự án này.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Các tác động được đánh giá theo các thành phần môi trường cụ thể và dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra trong các quá trình thực hiện dự án. Việc đánh giá tác động môi trường của Dự án được xem xét theo 3 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị: thay đổi mục đích sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 2: Thi công xây dựng cơ bản.

Giai đoạn 3: Giai đoạn bàn giao công trình đi vào sử dụng.

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV

3.1.1.1. Đánh giá tác động về công tác đền bù, thu hồi đất

a) Công tác đền bù, thu hồi đất

UBND huyện Kim Bảng chỉ đạo UBND xã Nhật Tựu, xã Đại Cương nằm trong diện thu hồi đất kết hợp với Chủ đầu tư: Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera thành lập hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng. Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng trình UBND huyện Kim Bảng  phê duyệt và tổ chức thực hiện theo phương án đã được duyệt.

Các tác động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng của Dự án được nhận diện và đánh giá trong báo cáo làm cơ sở tham khảo cho công tác xây dựng phương án đền bù và giải phóng mặt bằng. Các tác động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng của Dự án gồm:

- Xây dựng kế hoạch đền bù và giải phóng mặt bằng:

Kết quả điều tra xã hội học tại khu vực Dự án cho thấy: các hộ dân có quyền lợi liên quan đến dự án đều mong muốn rằng các cơ quan chức năng liên quan cần kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng trước khi xây dựng kế hoạch đền bù và giải phóng mặt bằng cho Dự án.

Công tác vận động, giải thích từ phía Hội đồng giải phóng mặt bằng đến các hộ dân có quyền lợi liên quan đến Dự án trong giai đoạn tham vấn ý kiến cộng đồng nếu không được thực hiện hợp lý sẽ gây hoang mang và bất hợp tác từ phía người dân. Kết quả điều tra xã hội học các hộ dân có đất trong khu vực Dự án cho thấy: hầu hết người dân đã biết về quy hoạch Dự án và đồng ý di dời theo chủ trương chung của nhà nước với giá cả đền bù hợp lý. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho Dự án.

Công tác xây dựng kế hoạch đền bù và giải phóng mặt bằng cho Dự án được thực hiện mà không có sự xem xét đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm công việc mới cho các hộ dân có quyền lợi liên quan đến Dự án thì khi triển khai thực hiện sẽ làm gia tăng khả năng thất nghiệp đối với các người dân này. Kết quả điều tra xã hội học các hộ dân có đất tại khu vực Dự án cho thấy: trình độ học vấn của các hộ dân đa phần là cấp II và cấp III nên khả năng chuyển đổi nghề nghiệp cao. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho Dự án.

- Triển khai thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng:

Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng được thực hiện không hợp lý hoặc không đúng kế hoạch được duyệt sẽ xảy ra tranh chấp do các hộ dân có quyền lợi liên quan đến khu vực Dự án không chấp nhận từ đó sẽ làm chậm tiến độ giải tỏa mặt bằng vì vậy sẽ làm chậm tiến độ triển khai thực hiện Dự án.

Trong trường hợp kinh phí đền bù chưa được chuẩn bị đủ và tiến độ giải ngân không đúng kế hoạch đề ra sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, từ đó làm chậm tiến độ triển khai xây dựng và khai thác Dự án; ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Việc triển khai kế hoạch đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các lao động bị mất đất canh tác nông nghiệp tại Dự án nếu không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ sẽ gây tình trạng thất nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập, xáo trộn đến đời sống các hộ dân mất đất canh tác nông nghiệp.

Việc triển khai thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng nếu không được giám sát sẽ có khả năng thực hiện không đúng so với kế hoạch được duyệt.

b) Khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới

Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng nếu thực hiện kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập và gây mệt mỏi cho người dân cũng như ảnh hưởng đến đời sống của họ.

- Quá trình giải tỏa mặt bằng luôn là vấn đề gây nhiều tác động tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội. Việc thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân gây ảnh hưởng tạm thời và lâu dài đến đời sống của những hộ có đất canh tác nằm trong diện thu hồi. Nếu việc đền bù thoả đáng thì người dân sẽ chấp nhận, còn ngược lại thì họ sẽ không chấp hành, gây cản trở cho tiến độ thực hiện Dự án. Điều này gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự khu vực. Tuy nhiên, trong khu vực Dự án chỉ có đất nông nghiệp, đất trống, ao hồ, ..., vì vậy rất thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng.

- Công việc giải phóng mặt bằng sẽ gây thiệt hại đối với nhân dân không chỉ về chi phí đầu tư cây giống mà còn ảnh hưởng đến nghề nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh của người dân, phải chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp.

- Ảnh hưởng đến thời gian lao động do giải quyết khiếu nại (nếu có)...

- Quá trình thay đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp làm mất công ăn việc làm của các hộ dân tại khu vực Dự án. Làm giảm nguồn thu cho ngân sách từ đóng thuế nông nghiệp trên diện tích đất canh tác, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội trong khu vực. Đồng thời gây ra áp lực lớn về chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân cư trong khu vực Dự án. Điều này cũng gây ra các tác động tới môi trường sinh thái trong khu vực khi diện tích thảm thực vật bị giảm đi.

c) Gây thiệt hại về kinh tế

Quy hoạch Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV chiếm dụng 151.355 m2 đất. Trong đó 42,2% diện tích đất chiếm dụng là đất nông nghiệp, 49,7% là mặt nước, 7% là đất ở và giao thông, 1,1% diện tích đất chiếm dụng là đất đa canh. Đây là nguyên nhân làm nhiều hộ dân mất đất sản xuất từ nhiều đời nay, gây khó khăn lớn cho nhân dân và chính quyền xã Nhật Tựu và xã Đại Cương, huyện Kim Bảng. Người dân sẽ mất đi nguồn lương thực và nguồn thu nhập từ hoạt động nông nghiệp dẫn đến suy giảm mức sống, gây xáo trộn xã hội nếu không có chính sách khắc phục phù hợp.

Việc xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, cùng với lượng lao động và các khu dân cư tập trung sẽ là nguồn gia tăng mạnh sức ép lên vấn đề khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, năng lượng, thực phẩm...) đến các vấn đề thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn.

3.1.1.2. Đánh giá tác động trong công tác giải phóng, san lấp mặt bằng

Các tác động liên quan đến chất thải chủ yếu xảy ra do hoạt đông giải phóng, san lấp mặt bằng của dự án. Dự kiến dự án sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên diện tích 151.355m2.

Quá trình san lấp mặt bằng của dự án bao gồm các hạng mục: bóc đất hữu cơ mặt ruộng; đắp bùn hữu cơ và bùn; đắp nền khu vực thấp. Khối lượng đào nền sẽ được tận dụng để đắp lại mặt bằng, còn lại lượng bùn vét mương, ao, lượng bóc hữu cơ bề mặt sẽ được lưu tại khu vực khuôn viên cây xanh để tận dụng đổ vào vị trí trồng cây xanh sau này. Phần bổ sung sẽ mua cát san lấp để san nền các lô đủ theo cao độ thiết kế. Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng san nền thực hiện công việc này.

Quá trình giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng của dự án diễn ra trong vòng 455 ngày. Những tác động tới môi trường khu vực dự án, khu vực lân cận và sức khỏe công nhân thi công chủ yếu là do khí thải từ quá trình san gạt, khí thải từ quá trình hoạt động của máy móc thi công, nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân,…và tiếng ồn. Các tác động liên quan đến quá trình giải phóng mặt bằng sẽ được thống kê cụ thể tại bảng sau:

Bảng 3.1. Các nguồn gây tác động từ công tác giải phóng mặt bằng

| TT | Hoạt động | Nguồn tác động | Đối tượng bị tác động | Phạm vi ảnh hưởng | Thời gian ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động phát quang cây cỏ trong khu vực dự án | - CTR từ hoạt động phát quang cây cỏ. | - Môi trường không khí - Môi trường đất | Toàn bộ khu vực dự án và khu vực xung quanh dự án | 1 tháng kể từ khi thực hiện |
| 2 | Hoạt động vận chuyển đất, cát san nền | - Khí thải từ hoạt động giao thông của các xe cơ giới; - Bụi từ hoạt động vận chuyển đất cát. | - Môi trường không khí. | Toàn bộ khu vực dự án và khoảng không gian dọc các tuyến đường vận chuyển. | 15 tháng kể từ khi thực hiện |
| 3 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường | - Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân sinh hoạt trên công trường; - CTR từ hoạt động sinh hoạt của công nhân sinh hoạt trên công trường; | - Môi trường không khí; - Môi trường nước. | Toàn bộ khu vực dự án | 15 tháng kể từ khi thực hiện |
| 4 | Hoạt động đào đắp nền | - Bụi từ quá trình san lấp nền; - Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện cơ giới, máy móc vận hành. | - Môi trường không khí; - Môi trường đất. | Toàn bộ khu vực dự án | Lâu dài |

a) Đánh giá tác động do các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

- Lượng bụi phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng:

Theo tính toán thiết kế cơ sở của chủ đầu thư thì tổng khối lượng đắp nền cần thực hiện của dự án sẽ là 201.904 m3. Với tỷ trọng cát dùng là 1,2 tấn/m3 lượng cát sử dụng để đắp nền sẽ là: 242.284,8 tấn

Hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình san lấp mặt bằng theo tài liệu World bank: Environmental Assessment Sourcebook, volume II: sectoral guidelines, Environment (World Bank, Washington DC, 8/1991) được tính theo công thức:

E=k0,0016U21,4/M2,21,3

Trong đó:	E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn đất đào đắp, san lấp);

k: cấu trúc hạt, có giá trị trung bình là 0,25;

U: tốc độ gió trung bình trong khu vực, lấy là 2,5 m/s (Chương 2);

M: độ ẩm trung bình của vật liệu (lấy giá trị 20%);

Thay số vào tính toán được E = 0,01235 kg/tấn.

Với tổng khối lượng đắp nền của dự án là 242.284,8 tấn, khối lượng bụi phát sinh từ quá trình đắp là:

W = E x Q = 0,01235 x 242.284,8 = 2.992,22 kg

Quá trình san nền kéo dài khoảng 455 ngày, nồng độ bụi phát sinh trung bình trong quá trình này được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.2. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp san nền

| Tải lượng (kg/ngày) | Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) | Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 6,58 | 0,0394 | 0,493 |

Lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đắp khá lớn, vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (0,3mg/m3) là 1,64 lần.

- Lượng bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển cát san nền:

Giả thiết  sử dụng xe tải trọng khoảng 30 tấn, sử dụng nhiên liệu là dầu diezel để vận chuyển cát san nền. Ta tính được lượng xe hàng ngày san lấp mặt bằng dự án là 17,75 chuyến xe/ngày, tương đương 2,22 chuyến xe/h ≈ 5 lượt xe/h (một ngày làm việc 8 giờ).

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO có thể dự báo được lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu san lấp với các giả thiết sau:

- Vận tốc trung bình:		30 km/h  	- Tải trọng trung bình:		30 tấn

- Số bánh xe trung bình:	12 cái/xe	- Quãng đường trung bình:	15 km

Bảng 3.3. Tải lượng bụi cuốn phát sinh trung bình ngày trong quá trình vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng

| Số lượt xe | Hệ số phát sinh (bụi đường nhựa, bê tông 1000km) | Lượng bụi phát sinh (kg/1000km.lượt xe) | Tải lượng bụi phát sinh trung bình (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,75 | 3,7 x f | 4.158,13 | 1.107,1 |

Ghi chú: f là hệ số phát sinh bụi thứ cấp khi xe chạy trên đường tính theo công thức: 	f = v.M0,7. n0,5

Trong đó: 	- M: Tải trọng trung bình của xe (tấn).

- n: Số bánh xe trung bình (chiếc).

- v: Vận tốc trung bình của xe (km/h).

Theo Tổ chức Y tế Thế  giới (WHO) thiết lập (Assessment of Sources of Air,  Water and Land Pollution  –  Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993), với loại xe tải sử dụng dầu DO, Diesel có tải trọng chở trên 16 tấn thì tải lượng ô nhiễm Bụi, CO, SO2, NOx, HC (VOC) do các phương  tiện vận tải thải ra theo bảng sau:

Bảng 3. 4. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải trên 16 tấn của một số chất ô nhiễm chính

| TT | Chỉ tiêu | Hệ số thải (kg/1000 km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 1,6 |
| 2 | SO2 | 7,43S |
| 3 | NOx | 24,1 |
| 4 | CO | 3,7 |
| 5 | VOC (HC) | 3,0 |

Nguồn: WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất. Nước. Không khí - tập 1  - Generva 1993.

Tải lượng của các chất ô nhiễm sẽ là:

| Tải lượng Bụi: Eb | = | 5 | x | 1,6 | = | 8 | kg/1000kmh | = | 2,2x10-3 | mg/m.s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng SO2: ESO2 | = | 5 | x | 7,43S | = | 0,0186 | kg/1000kmh | = | 5,17x10-6 | mg/m.s |
| Tải lượng NOx: ENOx | = | 5 | x | 24,1 | = | 120,5 | kg/1000kmh | = | 0,033 | mg/m.s |
| Tải lượng CO: ECO | = | 5 | x | 3,7 | = | 18,5 | kg/1000kmh | = | 5,139x10-3 | mg/m.s |
| Tải lượng HC: EVOC | = | 5 | x | 3,0 | = | 15 | kg/1000kmh | = | 3,33 | mg/m.s |

Với dầu có thành phần S là 0,05%

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, xác định nồng độ trung bình của bụi và các chất ô nhiễm tại một điểm ở khu vực dự án áp dụng mô hình tính toán Sutton như sau:

(1)

Trong đó: 	C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3).

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms).

z - Độ cao của điểm tính toán (m).

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m).

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s).

δZ - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m).

Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm δZ theo phương đứng (z) với độ ổn định của khí quyển tại khu vực là B, được xác định theo công thức:

δZ = 0,53x 0,73  (m)

x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, m.

Bảng 3.5. Số liệu khí tượng dùng để tính toán mô hình

| Mùa hè |  |  |  | Mùa đông |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hướng gió | Vận tốc TB | Nhiệt độ TB | Độ ổn định khí quyển | Hướng gió | Vận tốc TB | Nhiệt độ TB | Độ ổn định khí quyển |
| N&ĐN | 2,1 (m/s) | 23,30C | B | B&ĐB | 3 (m/s) | 19,70C | B |

Nguồn số liệu dùng để tính toán dự báo ô nhiễm bụi trong quá trình vận chuyển nguyên liệu san lấp mặt bằng được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.6. Số liệu nguồn dùng để tính toán mô hình

| E (mg/ms) | Z | h | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,2 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 |

Bảng 3. 7. Kết quả tính toán lan truyền của bụi và khí thải từ giao thông trong quá trình san lấp mặt bằng

| X (m) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mùa Hè hướng gió chủ đạo Nam và Đông Nam |  |  |  |  |  |  |  |
| Cbụi (µg/m3) | 288,79 | 173,39 | 128,83 | 104,38 | 88,67 | 53,44 | 39,74 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 300 |  |  |  |  |  |  |
| CSO2 (µg/m3) | 6,71 | 4,03 | 2,99 | 2,42 | 2,06 | 1,24 | 0,92 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 350 |  |  |  |  |  |  |
| CNOx (µg/m3) | 4349,88 | 2611,7 | 1940,52 | 1572,23 | 1335,58 | 804,91 | 598,63 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 200 |  |  |  |  |  |  |
| CCO (µg/m3) | 667,82 | 400,97 | 297,92 | 241,38 | 205,05 | 123,57 | 91,91 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| CVOC (µg/m3) | 541,48 | 325,11 | 241,56 | 195m71 | 166,25 | 100,2 | 74,52 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| Mùa Đông hướng gió chủ đạo Bắc & Đông Bắc |  |  |  |  |  |  |  |
| Cbụi (µg/m3) | 202,15 | 121,37 | 90,18 | 73,07 | 62,07 | 37,41 | 27,82 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 300 |  |  |  |  |  |  |
| CSO2 (µg/m3) | 4,69 | 2,82 | 2,09 | 1,7 | 1,44 | 0,87 | 0,65 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 350 |  |  |  |  |  |  |
| CNOx (µg/m3) | 3044,92 | 1828,19 | 1358,36 | 1100,56 | 934,9 | 563,43 | 419,04 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 200 |  |  |  |  |  |  |
| CCO (µg/m3) | 467,48 | 280,68 | 208,55 | 168,97 | 143,53 | 86,5 | 64,33 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| CVOC (µg/m3) | 379,04 | 227,58 | 169,09 | 137 | 116,38 | 70,14 | 52,16 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

Nhận xét: Trong quá trình san lấp mặt bằng khu vực dự án, hàm lượng của bụi, NOx, từ các phương tiện vận chuyển vào mùa hè vượt giới hạn cho phép tại mọi khoảng cách xét đến. Đối với các chỉ tiêu CO, VOC và SO2 đều nằm trong giới hạn cho phép tại mọi khoảng cách. Các tuyến đường chịu tác động trực tiếp trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu san lấp mặt bằng là đường quốc lộ 38, đường quốc lộ 1A, đường liên xã.

- Khí thải phát sinh từ các phương tiện, máy móc thiết bị thi công cơ giới:

Hệ số phát thải chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới trong quá trình xây dựng như máy ủi, máy xúc, xe lu… theo tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm chung của động cơ Diesel do EPA thiết lập dành cho các động cơ Diesel có công suất từ 37-560 kW (tương đương 50 – 750 HP) thuộc Tier 3 được trình bày trong bảng sau.

Bảng 3.8 - Hệ số phát thải ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện thi công cơ giới

| Công suất động cơ kW/(HP) | Hệ số ô nhiễm g/kWh (g/bhp·hr) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | Hydro cacbon | Hydrocacbon không chứa metal và NOx | NOx | Bụi |
| 37 ≤ kW < 75 (50 ≤ hp < 100) | 5,0 (3,7) | - | 4,7 (3,5) | - | 0,4 (0,3) |
| 75 ≤ kW < 130 (100 ≤ hp < 175) | 5,0 (3,7) | - | 4,0 (3,0) | - | 0,3 (0,22) |
| 130 ≤ kW < 225 (175 ≤ hp < 300) | 3,5 (2,6) | - | 4,0 (3,0) | - | 0,2 (0,15) |
| 225 ≤ kW < 450 (300 ≤ hp < 600) | 3,5 (2,6) | - | 4,0 (3,0) | - | 0,2 (0,15) |
| 450 ≤ kW < 560 (600 ≤ hp < 750) | 3,5 (2,6) | - | 4,0 (3,0) | - | 0,2 (0,15) |

Nguồn: EPA Tier 3 Emission Standards.

Ước tính mỗi phương tiện hoạt động 8 h/ngày, lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện thi công cơ giới trong quá trình xây dựng như sau:

Bảng 3.9. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện thi công cơ giới

| Máy móc thiết bị | Công suất động cơ | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | Hydrocacbon không chứa metal và NOx | Bụi |
| Máy ủi | 110hp | 0,407 | 0,330 | 0,0242 |
| Xe lu | 120hp | 0,420 | 0,480 | 0,024 |
| Máy rải | 130hp | 0,338 | 0,390 | 0,020 |
| Máy đầm | 110hp | 0,385 | 0,440 | 0,022 |

Ở trong giai đoạn này, các phương tiện thi công thường không được sử dụng cùng lúc và trong điều kiện có gió pha loãng, phát tán khí thải, các tác động ô nhiễm do khí thải của các phương tiện này chỉ diễn ra cục bộ theo thời gian, hoàn toàn không đáng kể trên khu vực Dự án và lân cận so với mức quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

b) Đánh giá tác động do các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

- Tác động do nước thải của công nhân xây dựng

Quá trình xây dựng Dự án tác động đến môi trường nước chủ yếu do nước thải sinh hoạt của các công nhân, cán bộ công nhân viên của nhà thầu và Chủ đầu tư ở công trường.

Số lượng cán bộ, công nhân xây dựng vào lúc cao điểm là khoảng 100 người. Với nhu cầu sử dụng nước của công nhân xây dựng là 90 lít/người.ca, lượng nước cấp cho công nhân xây dựng vào thời điểm cao điểm là 9 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải sinh hoạt ước tính bằng 100% lượng nước cấp nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 9 m3/ngày.đêm.

Tính toán theo hệ số phát thải ô nhiễm trung bình do Tổ chức Y tế thế giới WHO đề xuất cho các quốc gia đang phát triển, tổng thải lượng các chất ô nhiễm môi trường nước phát thải trung bình hàng ngày từ công nhân thi công trên công trường xây dựng dự án được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.10 - Tổng tải lượng chất ô nhiễm phát thải trung bình hàng ngày tính cho 100 công nhân tham gia thi công xây dựng Dự án

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng(*) (g/người.ngày) | Tổng tải lượng (kg/ngày) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOD5 | 45 - 54 | 4,5 | - | 5,4 |
|  | COD | 72 - 102 | 7,2 | - | 10,2 |
|  | Chất rắn lơ lửng (SS) | 70 - 145 | 7 | - | 14,5 |
|  | Tổng N | 6 - 12 | 0,6 | - | 1,2 |
|  | Amôni (N-NH4) | 2,4 - 4,8 | 0,24 | - | 0,48 |
|  | Tổng P | 0,8 - 4,0 | 0,08 | - | 0,4 |

Nguồn: (*)- Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993

Bảng 3.11 - Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong

giai đoạn thi công xây dựng Dự án

| Chất ô nhiễm | Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không xử lý |  |  | Xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn |  |  | QCVN 14:2008/BTNMT cột B |
| BOD5 | 250 | - | 300 | 37,5 | - | 45 | 60 |
| COD | 400 | - | 566,67 | 40 | - | 56,67 | - |
| Chất rắn lơ lửng | 388,89 | - | 805,56 | 19,44 | - | 40,278 | 120 |
| Tổng N | 33,33 | - | 66,66 | 11,67 | - | 23,33 | - |
| Amôni (N-NH4) | 13,33 | - | 26,67 | 5,998 | - | 9,33 | 12 |
| Tổng P | 4,44 | - | 22,22 | 1,554 | - | 7,78 | - |

Nguồn: Tính toán của Công ty cổ phần môi trường Lương Tài, năm 2016.

Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy các chất thải trong nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý triệt để, hàm lượng các chất ô nhiễm đều vượt quá quy chuẩn cho phép nhiều lần so với cột B QCVN 14:2008/BTNMT như: BOD5 vượt 4,17 – 5 lần; chất lơ lửng vượt 3,24 – 6,71 lần; Amoni vượt 1,11 – 2,22 lần. Tuy nhiên sau khi nước thải được xử lý bằng hệ thống bể phốt tự hoại cải tiến Bastaf thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép so với cột B QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Dự án sẽ thuê 02 nhà vệ sinh di động và định kỳ thuê bộ phận vệ sinh hút bùn bể tự hoại để xử lý. Do vậy, tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân là nhỏ, không đáng kể.

- Ô nhiễm do nước rửa xe

Nước rửa xe chủ yếu là thành phần các chất bụi bẩn, đầu nhớt bám trên xe tại giai đoạn này. Ước tính lượng nước dùng để rửa xe là 0,75 m3/xe/ngày thì lượng nước cần để rửa xe trong 1 ngày là:

0,75 (m3/xe/ngày) x 26 (xe/ngày) = 19,5 m3/ngày.

Với lượng nước rửa xe mang nhiều cặn bẩn và dầu nhớt sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và hệ sinh thái khu vực.

- Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

Lưu lượng tính toán nước mưa chảy tràn được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và được tính theo công thức sau:

Q =  x F x h (m3/s)

(Nguồn: PGS.TS. Trần Đức Hạ - Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2007).

Trong đó:

F: Diện tích thu nước tính toán. F = 151.355 m2.

h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán mm/h (lấy h = 30 mm/h).

: Hệ số dòng chảy (đối với mặt bằng dự án là mặt đất san,  = 0,3).

Bảng 3.12 - Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| STT | Loại mặt phủ | Hệ số dòng chảy () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2008)

Thay số được:

Q = 0,417 m3/s = 417 (lít/s)

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ và các tạp chất khác. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l.

Ta có tải lượng chất ô nhiễm cuốn theo nước mưa như sau:

Bảng 3.13 - Tải lượng chất ô nhiễm cuốn theo nước mưa

| NTS (mg/s) | PTS (mg/s) | COD (mg/s) | SS (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 208,5 ÷ 625,5 | 1,668 12,51 | 4170 8340 | 4170 8340 |

Qua số liệu trên ta thấy rằng, ô nhiễm do nước mưa không lớn, tuy nhiên nếu không có các biện pháp quản lý, thu gom hiệu quả thì sau một thời gian, đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể.

Do vậy, tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công trình của dự án thì mức độ ô nhiễm và tính chất của nước mưa cuốn trôi trên bề mặt sẽ được kiểm soát và giảm thiểu tới mức thấp nhất. Khi đó có thể coi đây là nguồn ô nhiễm không lớn và chỉ mang tính chất thời điểm.

c) Đánh giá tác động do chất thải rắn

Toàn bộ lượng công nhân thi công đều là người dân địa phương, trên công trường thi công không có hoạt động ăn ở, sinh hoạt qua ngày do vậy dự tính lượng CTR sinh hoạt phát sinh trên khu vực dự án trong giai đoạn xây dựng là không nhiều, chỉ khoảng 50 kg/ngày.

d) Các tác động khác

Tác động do hoạt động phát quang thảm thực vật:

- Khi dự án tiến hành giải phóng mặt bằng khu đất sẽ phát sinh một lượng thực vật trong quá trình phát quang. Theo tính toán ở Chương 1 lượng sinh khối phát sinh ở giai đoạn này là 15,91 tấn. Chủ yếu là cây, cỏ bụi nhỏ sẽ được công nhân thu dọn lại để ủ phân xanh sau đó được trộn cùng với lớp bùn hữu cơ trong quá trình nạo vét ao hồ, bóc lớp hữu cơ bề mặt phục vụ cho quá trình trồng cây xanh của dự án.

-  Đối với diện tích mặt nước, có một lượng lớn loài thủy sinh như bèo, rong rêu, tảo,... Sau khi trục vớt sẽ được công nhân thu dọn lại để ủ phân, phục vụ cho công tác trồng cây xanh tạo cảnh quan sau này.

3.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công dự án

3.1.2.1. Các hoạt động chính

Nhìn chung trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án, tạo ra nhiều tác động có hại đến môi trường và sức khoẻ của người công nhân cũng như đối với dân cư xung quanh, trong đó tác hại nhiều nhất là ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Ma trận dự báo mức độ tác động đối với môi trường vật lý, môi trường xã hội và môi trường sinh thái khu vực từ các hoạt động xây dựng của dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.14 - Ma trận dự báo mức độ tác động từ các hoạt động thi công xây dựng

| Các yếu tố môi trường bị tác động |  | XD giao thông | XD cấp nước | XD cấp điện | XD thoát nước | XD khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Môi trường vật lý | Thay đổi mục đích sử dụng đất | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Môi trường không khí | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|  | Môi trường tiếng ồn | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|  | Môi trường nước | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Môi trường đất | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | Chất thải rắn | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Môi trường xã hội | Môi trường cảnh quan | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | Sức khỏe cộng đồng | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Môi trường xã hội | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Môi trường sinh thái | HST trên cạn | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  | HST dưới nước | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|  | Tài nguyên sinh vật | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Ghi chú: 3-Tác động mạnh, 2-Tác động trung bình, 1-Tác động yếu, 0-Không tác động.

Từ bảng trên cho thấy, các tác động từ hoạt động thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN tới các thành phần môi trường là rất đáng kể.

3.1.2.2. Đánh giá tác động bởi bụi và khí thải

a) Nguồn phát sinh bụi và khí thải

Các nguồn phát sinh gây ảnh hưởng tới môi trường không khí bao gồm:

- Bụi phát sinh do quá trình đào cống, rãnh thi công hệ thống cấp thoát nước;

- Đào đắp thi công đường giao thông;

- Bụi cuốn từ mặt đường trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công XD;

- Bụi phát sinh từ quá trình lưu giữ vật liệu xây dựng;

- Bụi và khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển;

- Bụi và khí thải phát sinh do các phương tiện thi công;

- Bụi phát sinh trong quá trình XD các công trình nhà ở, KTX và các căn hộ liền kề.

b) Đánh giá tác động

- Ô nhiễm do bụi phát sinh do quá trình đào, đắp.

+ Khối lượng đào lấp đường ống cấp nước.

Bảng 3. 15 – Khối lượng đất đào đắp đường ống cấp nước

| STT | Đường ống | Khối lượng (m) | Độ sâu so với mặt đất (m) | Khối lượng đất đào đắp (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nhựa HDPE 32 | 1.282 | 0,5 - 1 | 20,512 - 41,024 |
| 2 | Ống nhựa HDPE 40 | 266 | 0,5 - 1 | 5,32 - 10,64 |
| 3 | Ống nhựa HDPE 50 | 73 | 0,5 - 1 | 1,825 - 3,65 |
| 4 | Ống nhựa HDPE 63 | 44 | 0,5 - 1 | 1,386 - 2,772 |
| 5 | Ống nhựa HDPE 75 | 346 | 0,5 - 1 | 12,975 - 25,95 |
| 6 | Ống nhựa HDPE 110 | 1.655 | 0,5 - 1 | 91,025 - 182,05 |
| 7 | Ống nhựa HDPE 140 | 235 | 0,5 - 1 | 16,45 - 32,9 |
|  | Tổng | 3.901 | - | 149,493 - 298,986 |

Như vậy, khối lượng đất đào để chôn lấp đường ống dẫn nước lớn nhất là 289,986 m3.

+ Khối lượng đào lấp đường ống thoát nước thải.

Bảng 3. 16 – Khối lượng đào đắp ống thoát nước thải

| STT | Vật liệu thoát nước thải | Đơn vị | Số lượng | Độ sâu so với mặt đất (m) | Khối lượng đất cát đào, đắp (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống PVC D300 | Mét | 3.102 | 0,5 – 2,32 | 465,3 - 2158,992 |
| 2 | Ống PVC D400 | Mét | 221 | 0,5 – 2,32 | 44,2 - 205,088 |
| 3 | Ga thải (1,7x1,7m) | Cái | 200 | 0,5 – 2,32 | 301 - 1396,64 |
| Tổng |  |  |  |  | 810,5 - 3760,72 |

Khối lượng đất đào để chôn lấp đường ống thoát nước thải lớn nhất là 3.760,72 m3 đất cát.

+ Khối lượng đào lấp cống thoát nước mưa.

Khối lượng đất cát đào đắp chính bằng khối lượng cống thoát nước mưa.

Bảng 3. 17 – Khối lượng đào đắp cống thoát nước mưa

| TT | Tên vật liệu | Quy cách | Số lượng (m) | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mương thoát nước BTCT | B600x600 | 1732 | 623,52 |
| 2 | Mương thoát nước BTCT | B600x800 | 1670 | 801,6 |
| 3 | Mương thoát nước BTCT | B800x800 | 208 | 133,12 |
| 4 | Mương thoát nước BTCT | B800x1000 | 4093 | 3.274,4 |
| 5 | Mương thoát nước BTCT | B1000x1000 | 298 | 298 |
|  | Mương thoát nước BTCT | B1000x1200 | 60 | 72 |
| 6 | Mương thoát nước BTCT | B1200x1200 | 35 | 50,4 |
| 7 | Mương thoát nước BTCT | B1500x1500 | 25 | 56,25 |
| 8 | Mương đất kè gia cố mái đá hộc | B5000x2500 | 400 | 5.000 |
| 9 | Cống hộp BTCT | 5000x2500 | 162 | 2.025 |
| Tổng |  |  |  | 12334,29 |

+ Khối lượng đào lấp đường điện hạ thế.

Theo thống kê từ sơ đồ thiết kế tuyến cáp ngầm từ bản vẽ thuyết minh dự án đầu tư thì tổng chiều dài cống kỹ thuật tuynen cần để phục vụ cho dẫn đường ống khoảng 2.885,486m. Với kích thước hộp tuynen là 600x600 thì lượng đất đào, đắp cho hệ thống cáp điện ngầm là:

2.885,486m x 0,6m x 0,6m = 1.038,78 (m3).

Vậy tổng khối lượng đất đào, đắp sẽ gây phát sinh bụi trong giai đoạn xây dựng bao gồm: Bụi phát sinh từ trải thảm đá dăm làm đường; đào, đắp rãnh lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện. Theo thống kê trên thì tổng khối lượng sẽ được tính như sau:

mđ + mnt + mcđ + mcn + mnm

Trong đó:

- mđ là khối lượng đá dăm cần sử dụng: 15.991,36 tấn;

- mnt là khối lượng đất đá đào, đắp để lắp đặt hệ thống đường ống nước thải;

- mcđ là khối lượng đất đá đào, đắp để lắp đặt hệ thống đường cấp điện;

- mcn là khối lượng đất đá đào, đắp để lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước;

- mnm là khối lượng đất đá đào, đắp để lắp đặt hệ thống đường thoát nước mưa.

Với khối lượng riêng D=1,4 tấn/m3 thì khối lượng đất cát trong quá trình đào, đắp là:

mnt 	=    3.760,72(m3) x 1,4(tấn/m3) 	= 5.265,008 (tấn).

mnm 	=    12.334,29(m3) x 1,4(tấn/m3) 	= 17.268,01 (tấn).

mcn	=    298,986(m3) x 1,4(tấn/m3) 	= 418,5804 (tấn).

mcđ 	=    1.038,78(m3) x 1,4(tấn/m3) 	= 1.454,292 (tấn).

Vậy tổng khối lượng đất đá đào, đắp là:

15.991,36 + 5.265,008 + 1.7268,01 + 418,5804 + 1.454,292 = 40.397,25 (tấn)

Quá trình đào, đắp công trình được thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng (kéo dài khoảng 495 ngày), hệ số ô nhiễm E = 0,01235 kg/tấn. Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong quá trình này được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.18 - Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp san nền

| Tải lượng (kg/ngày) | Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) | Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1,0079 | 0,006 | 0,0753 |

Lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đắp nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (0,3 mg/m3).

Đối với lượng đất, đá phát sinh từ quá trình đào hố, rãnh thoát nước sẽ được dùng để gia cố san nền tòa nhà, đường đi, sân chơi do vậy không phát sinh hoạt động vận chuyển đất đá thải bỏ.

Ô nhiễm do bụi cuốn từ mặt đường trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.

Tổng khối lượng nguyên vật liệu chính cần vận chuyển trong giai đoạn thi công các công trình  là 38.054,71 tấn (không tính khối lượng đất đào).

Giả thiết xe vận chuyển nguyên vật liệu 30 tấn/xe, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu diễn ra trong suốt quá trình thi công xây dựng, thời gian làm việc 1 ngày là 8h. Lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.19 - Số lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng dự án

| TT | Hạng mục | Khối lượng nguyên vật liệu (tấn) | Trọng tải xe (tấn) | Thời gian vận chuyển (ngày) | Lượt xe/ngày (Đi và về) | Lượt xe xe/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật | 38.054,71 | 30 | 495 | 6 | 0,75 |

Để tính toán thải lượng phát sinh ô nhiễm do xe vận chuyển nguyên vật liệu, chọn số liệu tính toán lớn nhất là 0,75 lượt xe/giờ.

Thải lượng bụi do xe tải vận chuyển nguyên vật liệu cho quá trình thi công của Dự án được tính theo công thức sau:

E=1,7ks12S48W2,70,7w40,5365-p365, kg(xe.km)         (3.1)

Nguồn: Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 2005

Trong đó:

E – Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km)

k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8, cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30µm).

s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (s=6,0).

S - Tốc độ trung bình của xe tải (S=20km/h).

W - Tải trọng của xe, tấn; (W=30 tấn)

w - Số lốp xe của xe ô tô (10 lốp).

p - Số ngày mưa trung bình năm, (p=142).

Bảng 3.20 - Hệ số kể đến loại mặt đường – s

| Loại đường | Khoảng giá trị | Trung bình |
| --- | --- | --- |
| Đường dân dụng | 1,6-68 | 12 |
| Đường đô thị | 0,4-13 | 5,7 |

Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust Sources

Bảng 3.21 - Hệ số kể đến kích thước bụi – k

| Kích thước bụi, micromet | <30 | 30-15 | 15-10 | 10-5 | 5-2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số k | 0,8 | 0,5 | 0,36 | 0,2 | 0,095 |

Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust Sources

Thải lượng bụi do gió cuốn từ mặt đường phụ thuộc vào độ bẩn của mặt đường, tốc độ luồng xe chạy, mật độ dòng xe, điều kiện thời tiết,... Theo kết của thực nghiệm của Cục Bảo vệ Môi tường Mỹ, lượng bụi phát sinh từ mặt đường tuân theo quy luật sau:

K=0,81.C.V50.(365-n)365.L   ,  kg bụikm.ngày          (3.2)

Trong đó:

K – Lượng bụi phát sinh từ mặt đường, kg bụi/km.ngày,

C – Lượng bụi mịn trên mặt đường, kg bụi/km, (C=3,2 kg bụi/km)

V - Tốc độ trung bình luồng xe, km/h, lấy V= 20km/h,

n - Số ngày mưa trong năm, n = 142.

L – Mật độ xe trung bình [lưu lượng xe (xe/h) chia cho tốc độ luồng xe trung bình (km/h)], xe/km: 0,0385 xe/km.

Kết quả tính toán theo (3.1) là: E = 1,476 kg bụi/xe.km.

Kết quả tính toán theo (3.2) là: K = 0,024 kg bụi/km.ngày.

Trong quá trình thi công, ước tính quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình khoảng 20km (tính theo đường xe chạy). Vậy lượng bụi do xe tải chạy trên đường phát sinh là 0,48 kg/ngày.

+ Ô nhiễm do bụi và khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển

Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công Dự án là xe tải động cơ diezen có tải trọng 30 tấn. Các phương tiện thi công, chuyên chở nguyên vật liệu, bùn đất thải xây dựng sử dụng chủ yếu là xăng, dầu Diezen. Trong quá trình hoạt động, nhiên liệu bị đốt cháy sẽ thải ra môi trường lượng khói thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí như: bụi, khói, CO, CO2, SO2, NOx, VOC,…

Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ không khí, vận tốc xe chạy, quãng đường vận chuyển, loại nhiên liệu, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm. Xe sử dụng trong quá trình thi công xây dựng Dự án là xe tải chạy xăng dầu diezen > 16 tấn.

Bảng 3.22 - Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính

| Loại xe | Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOC |
| Xe tải động cơ Diezen <3,5 tấn | 0,2 | 1,16S | 0,7 | 1 | 0,15 |
| Xe tải động cơ Diezen 3,5 -16 tấn | 0,9 | 4,29S | 11,8 | 6,0 | 2,6 |
| Xe tải động cơ Diezen >16 tấn | 1,6 | 7,26S | 18,2 | 7,3 | 5,8 |
| Xe máy, hai thì > 50cc | 0,12 | 0,6S | 0,08 | 22 | 15 |

Nguồn: WHO, 1993

S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (S chiếm 0,05%).

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số ô nhiễm không khí, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải và phương tiện thi công thải ra trong khu vực thi công Dự án ước tính theo công thức:

E = n x k (mg/m.s)

Trong đó:

n: là lưu lượng xe vận chuyển.

k: là hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km)

Với tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án là 38.054,71 tấn thì lượng xe cần phải sử dụng trung bình trong 1 giờ là 0,77 lượt/h

Tải lượng các chất ô nhiễm lớn nhất do quá trình vận chuyển của Dự án là:

| Tải lượng Bụi: Eb | = | 0,77 | x | 1,6 | = | 1,232 | kg/1000kmh | = | 0,00034 | mg/m.s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng SO2: ESO2 | = | 0,77 | x | 0,00363 | = | 0,0028 | kg/1000kmh | = | 7,7.10-7 | mg/m.s |
| Tải lượng NOx: ENOx | = | 0,77 | x | 18,2 | = | 14,014 | kg/1000kmh | = | 0,00389 | mg/m.s |
| Tải lượng CO: ECO | = | 0,77 | x | 7,3 | = | 5,621 | kg/1000kmh | = | 0,00156 | mg/m.s |
| Tải lượng HC: EVOC | = | 0,77 | x | 5,8 | = | 4,466 | kg/1000kmh | = | 0,00124 | mg/m.s |

Bảng 3.23 - Kết quả tính toán lan truyền của bụi và khí thải từ giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

| X (m) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mùa Hè hướng gió chủ đạo Nam và Đông Nam |  |  |  |  |  |  |  |
| Cbụi (µg/m3) | 0,055 | 0,033 | 0,025 | 0,02 | 0,017 | 0,01 | 0,008 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 300 |  |  |  |  |  |  |
| CSO2 (µg/m3) | 1,25.10-4 | 7,51.10-5 | 5,58.10-5 | 4,52.10-5 | 3,84.10-5 | 2,31.10-5 | 1,72.10-5 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 350 |  |  |  |  |  |  |
| CNOx (µg/m3) | 0,63 | 0,38 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 200 |  |  |  |  |  |  |
| CCO (µg/m3) | 0,253 | 0,152 | 0,113 | 0,092 | 0,078 | 0,047 | 0,035 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| CVOC (µg/m3) | 0,201 | 0,121 | 0,090 | 0,073 | 0,062 | 0,037 | 0,028 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| Mùa Đông hướng gió chủ đạo Bắc & Đông Bắc |  |  |  |  |  |  |  |
| Cbụi (µg/m3) | 0,039 | 0,023 | 0,017 | 0,014 | 0,012 | 0,007 | 0,005 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 300 |  |  |  |  |  |  |
| CSO2 (µg/m3) | 8,76.10-5 | 5,26.10-5 | 3,91.10-5 | 3,16.10-5 | 2,69.10-5 | 1,62.10-5 | 1,2.10-5 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 350 |  |  |  |  |  |  |
| CNOx (µg/m3) | 0,44 | 0,27 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 200 |  |  |  |  |  |  |
| CCO (µg/m3) | 0,177 | 0,107 | 0,079 | 0,064 | 0,054 | 0,033 | 0,024 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| CVOC (µg/m3) | 0,141 | 0,085 | 0,063 | 0,051 | 0,043 | 0,026 | 0,019 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy: môi trường sau khi tiếp nhận khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng là rất nhỏ so với tiêu chuẩn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT ở mọi khoảng cách tính.

+ Ô nhiễm do bụi phát sinh từ quá trình lưu trữ vật liệu xây dựng

Quá trình đổ nguyên vật liệu tại các bãi chứa, tập kết nguyên vật liệu, và sử dụng nguyên vật liệu thi công cũng là nguồn phát sinh bụi đáng kể. Tải lượng bụi phát sinh từ các bãi chứa nguyên vật liệu được tính toán dựa vào đặc tính nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động thi công của dự án, phụ thuộc vào đặc tính nguyên vật liệu, khối lượng nguyên vật liệu.

Nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây dựng có thành phần chính là đất, đá dăm, cát, ximăng… Nếu quá trình kiểm soát vận chuyển nguyên vật liệu không tốt sẽ gây ra ô nhiễm bụi cục bộ tại các vị trí bốc dỡ nguyên vật liệu.

Bên cạnh đó, còn phát sinh bụi và khí thải từ khu vực lưu chứa tạm chất thải và quá trình vận hành thử nghiệm máy móc thiết bị sản xuất. Tuy nhiên, mức độ phát thải của các nguồn này không lớn và thời  gian phát sinh ngắn. Vì thế, có thể kiểm soát được nguồn thải này bằng các biện pháp quản lý.

+ Ô nhiễm do bụi và khí thải phát sinh do các phương tiện thi công

Bảng 3.24 - Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các thiết bị xây dựng

| TT | Thiết bị, phương tiện | Số lượng (cái) | Lượng dầu/ thiết bị (lít/h) | Tổng lượng dầu DO sử dụng (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào ≤ 1,25 m3 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Máy ủi ≤ 110 CV | 2 | 15 | 30 |
| 3 | Xe vận chuyển 20 ÷ 30 tấn | 15 | 30 | 450 |
| 4 | Máy rải 50 ÷ 60 m3/h | 1 | 30 | 30 |
| 5 | Xe lu 25 tấn | 2 | 35 | 70 |
| 6 | Máy đầm 12 tấn đầm bánh hơi | 2 | 20 | 40 |
| 7 | Máy khoan | 2 | 15 | 30 |
| 8 | Xe tưới nước | 1 | 20 | 20 |
| 9 | Máy bơm nước 20 CV | 2 | 20 | 40 |
| 10 | Máy san 108 CV | 1 | 20 | 20 |
| 11 | Máy phát điện 45 KVA | 1 | 15 | 15 |
| 12 | Máy gầu ngoạm | 1 | 10 | 10 |
| 13 | Cần cẩu | 1 | 10 | 10 |
| Tổng |  |  |  | 865 |

Khí thải sinh ra từ quá trình đốt dầu DO bao gồm bụi, SO2, NOx, CO và VOC.

Bảng 3.25 - Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO

| TT | Các chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,28 |
| 2 | SO2 | 20 S |
| 3 | NOX | 2,84 |
| 4 | CO | 0,71 |

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993

Ghi chú: S - Hàm lượng S trong dầu DO: 0,05%

Theo Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT thành phố Hồ Chí Minh, lượng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO ở 250C khoảng 22  25 m3.

Vậy lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công trường được tính toán như sau:

865 × 25 × 0,84 =18.165 m3/h = 5,05 m3/s (với tỷ trọng dầu là 0,84)

Tải lượng = 865 × 0,84 × hệ số ô nhiễm/3.600.

Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO được trình bày như sau:

Bảng 3.26 - Tải lượng các chất ô nhiễm từ quá trình đốt dầu DO

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (g/s) | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 05:2013/ BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,28 | 0,057 | 11,2 | 0,3 |
| 2 | SO2 | 20 S | 0,0404 | 0,4 | 0,35 |
| 3 | NO2 | 2,84 | 0,573 | 113,6 | 0,2 |
| 4 | CO | 0,71 | 0,143 | 28,4 | 30 |

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy so với QCVN 05:2013/BTNMT chỉ có nồng độ CO nằm trong giới hạn cho phép, còn lại, các thông số ô nhiễm khác (bụi, SO2, NO2) đều vượt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, không phải khi nào tất cả các máy móc thi công cũng hoạt động cùng một lúc. Vì vậy nguồn tác động này chỉ mang tính cục bộ và sẽ chấm dứt ngay khi thi công hoàn thiện.

+ Khí thải phát sinh do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công

Trong giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng, các công trình kiến trúc, Dự án phải sử dụng các máy móc, thiết bị thi công, vận chuyển. Các phương tiện thi công sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diezel trong quá trình làm việc phát thải khí thải gồm các chất ô nhiễm như bụi, khí CO, SO2, NOx.

Lượng khí thải sinh ra phụ thuộc vào số lượng, chất lượng phương tiện và phương thức thi công. Trong giai đoạn thi công có khoảng 7 loại thiết bị thi công chính trên công trường sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diezel sẽ phát thải một lượng khí thải khá lớn. Một số thiết bị sử dụng điện không phát sinh khí thải như máy cắt, máy hàn, máy đầm, máy bơm nước,... Uớc tính tải lượng ô nhiễm không khí của các phương tiện thi công phụ thuộc vào các trang thiết bị sử dụng dầu diezel hoặc xăng.

Bảng 3.27. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công

| TT | Thiết bị | Hệ số phát thải (kg/lít) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | CO | NOx | Bụi | VOC |
| 1 | Xe tự đổ | 0,935S | 0,00993 | 0,0408 | 0,00288 | 0,00485 |
| 2 | Máy đầm | 0,933S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 3 | Máy trộn beton | 0,933S | 0,0184 | 0,0433 | 0,00223 | 0,00159 |
| 4 | Máy đóng cọc | 0,933S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 5 | Máy ủi | 0,933S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 6 | Máy phát điện | 0,933S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 7 | Máy xúc | 0,933S | 0,0184 | 0,0433 | 0,00223 | 0,00159 |
| 8 | Cẩu văng | 0,933S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường Australia, 2003)

Ghi chú: Trong đó: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (%) = 0,05%.

Dựa vào hệ số phát thải trong bảng 3.9, dự báo tổng tải lượng phát thải của một số thiết bị thi công chính như sau:

Bảng 3.28  Tổng lượng phát thải của một số thiết bị thi công

| TT | Thiết bị | Số lượng | Hệ số phát thải (kg/lít) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | CO | NO2 | Bụi | VOC |
| 1 | Xe tự đổ | 5 | 0,0023 | 0,0496 | 0,2040 | 0,0144 | 0,0243 |
| 2 | Máy đầm | 5 | 0,0023 | 0,092 | 0,2205 | 0,01805 | 0,0202 |
| 3 | Máy trộn bê tông | 2 | 0,0009 | 0,0368 | 0,0866 | 0,00446 | 0,00318 |
| 4 | Máy đóng cọc | 1 | 0,0005 | 0,0184 | 0,0441 | 0,0036 | 0,00404 |
| 5 | Máy ủi | 1 | 0,0005 | 0,0184 | 0,0441 | 0,0036 | 0,00404 |
| 6 | Máy phát điện | 1 | 0,0005 | 0,0184 | 0,0441 | 0,0036 | 0,00404 |
| 7 | Máy xúc | 1 | 0,0005 | 0,0184 | 0,0441 | 0,0036 | 0,00404 |
| 8 | Cẩu văng | 1 | 0,0005 | 0,0184 | 0,0441 | 0,0036 | 0,00404 |
| Tổng |  |  | 0,008 | 0,2704 | 0,7316 | 0,0549 | 0,0679 |

Nhận xét:

Các kết quả tính toán bảng 3.28 cho thấy, nhìn chung tổng tải lượng phát thải của máy móc thi công trên công trường khá lớn. Tuy nhiên với diện tích thi công 151.355 m2, máy móc thi công rải rác trên toàn công trường, dân cư gần nhất cách Dự án khoảng 20m nên mức độ ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ tại khu vực Dự án, chủ yếu ảnh hưởng đến 100 cán bộ, công nhân làm việc trong công trường thi công.

+ Khí thải từ các máy phát điện:

Để cung cấp điện cho các máy xây dựng dùng điện (máy cắt, khoan, máy hàn...) trong quá trình xây dựng hạ tầng và các công trình kiến trúc, ngoài sử dụng điện lấy từ hệ thống điện trong khu vực, Dự án sẽ phải sử dụng thêm 1 máy phát điện dự phòng với công suất 2000KVA, nhiên liệu sử dụng là dầu Diezel. Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính được tải lượng ô nhiễm sinh ra trong khí thải máy phát điện khi hoạt động và nồng độ ô nhiễm tương ứng theo các điều kiện sau (thông số máy phát điện - Nguồn: Công ty TNHH Mẫn Nguyên Việt Nam):

| - Công suất máy phát: | 2000 KVA |
| --- | --- |
| - Lượng dầu tiêu thụ (1 ngày là 8 giờ): | 413,65 kg dầu/h |
| - Hàm lượng cacbon, hydro và lưu huỳnh trong dầu: | 86,6%, 12,5%, 0,05% |
| - Lượng khí thải khi đốt 1kg dầu ở điều kiện tiêu chuẩn và lấy hệ số khí dư là 1,2: | 28,5 Nm3/kg dầu |
| - Lưu lượng khí thải: | 10.138,59 Nm3/h |

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm được tính như sau:

* Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x lượng dầu tiêu thụ

* Nồng độ ô nhiễm = Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải

Kết quả đưa ra theo bảng sau:

Bảng 3.29. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn dầu) | Tải lượng ô nhiễm (g/s) | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/Nm3) | QCVN 19:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 0,71 | 0,082 | 29,12 | 200 |
| SO2 | 20S | 1,149 x 10-3 | 0,41 | 500 |
| NOx | 9,62 | 1,105 | 392,36 | 850 |
| CO | 2,19 | 0,252 | 89,47 | 1000 |
| VOC | 0,79 | 0,091 | 32,31 | - |

Nhận xét:

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện với quy chuẩn
19:2009/BTNMT, cột B cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát
điện đều nằm quy chuẩn cho phép.

Đồng thời, máy phát điện hoạt động không liên tục, chỉ hoạt động khi mất điện
trên diện tích mặt bằng khu vực 151.355m2, do đó những tác động từ khí thải của máy phát điện là khá nhỏ so với quy mô diện tích của dự án.

+ Khí thải từ các công đoạn cắt hàn kim loại:

Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân.

Nhiều hoạt động khác trong quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng cũng phát sinh bụi và khí thải độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm phát sinh bụi hơi oxit kim loại như MnO2, Fe2O3...

Bảng 3.40  Thành phần bụi khói một số loại que hàn

| Loại que hàn | MnO2(%) | SiO2(%) | Fe2O3(%) | Cr2O3(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Que hàn baza UONI 13/4S | 1,1 - 8,8/4,2 | 7,03 - 7,1/7,06 | 3,3 - 62,2/47,2 | 0,002 - 0,02/0,001 |
| Que hàn Austent bazo | - | 0,29 - 0,37/0,33 | 89,9 - 96,5/93,1 | - |

Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1)

Bảng 3.41. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại
                                                                                                         (mg/h que hàn)

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn, mm |  |  |  |  | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 | 4,15 |
| Khói hàn | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 | 835,4 |
| CO | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 27 |
| NOx | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 | 35,4 |

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000)

Số lượng que hàn sử dụng cho Dự án phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, tuy nhiên ước tính lượng que hàn sử dụng 50.000 que, tương đương khoảng 0,9 tấn, thời gian thi công hàn khoảng 8 tháng. Trung bình sử dụng 24,5 que/h. Tải lượng ô nhiễm trung bình giờ do hàn điện thể hiện trong bảng 3.42.

Bảng 3.42. Tải lượng ô nhiễm do hàn điện

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (mg/h) | Tải lượng (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khói hàn | 20.467 | 5,69 |
| 2 | CO | 661,5 | 0,184 |
| 3 | NOx | 867,3 | 0,24 |

Nhận xét:

Từ bảng tính toán trên cho thấy: khí thải từ công đoạn hàn được dự báo là không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân tham gia thi công hàn. Nếu không được trang bị thiết bị bảo hộ lao động phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc trực tiếp với các loại khí độc hại có thể bị những ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp tính.

+ Khí thải từ quá trình sơn phủ công trình:

Quá trình sơn phủ bề mặt tạo ra hơi sơn và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde, benzene, xylene và các chất này có thể bốc hơi trong không khí.

Formaldehyde có trong sơn phủ là chất gây ho và dị ứng da, với nồng độ cao hơn (từ 0,3 ppm trở lên) có thể gây đau rát mắt, mũi và họng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp các chất trên vào nhóm các chất gây ung thư vòm họng, ung thư thanh quản và các bộ phận của hệ hô hấp. Công nhân tiếp xúc lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

+ Ô nhiễm do khí thải phát sinh từ rác thải sinh hoạt của công nhân:

Lượng rác thải sinh hoạt trung bình 50 kg/ngày (trình bày chi tiết ở phần CTR). Nếu lượng rác thải phát sinh trong quá trình thi công chưa thu gom kịp sẽ bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 100 CBCNV lao động trên công trường.

c) Mức độ tác động của bụi và khí thải

- Bụi tùy thuộc vào kích thước hạt có tốc độ khuyếch tán khác nhau. Với nồng độ bụi trong không khí là 0,1 mg/m3 thì tầm nhìn xa chỉ còn 12 km (trong đó tầm nhìn xa lớn nhất là 36 km, nhỏ nhất là 6 km). Giảm độ nhìn thấy sẽ nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông đi lại tại khu vực.

- Bụi gây tác hại đến sức khỏe con người như gây bệnh hen xuyễn, các bệnh liên quan tới đường hô hấp.

- Bụi còn gây tác hại làm gỉ kim loại khi không khí ẩm ướt, ăn mòn và làm bẩn nhà cửa, các công trình hạ tầng,… đặc biệt gây tác hại đến thiết bị và mối hàn điện.

- Các tác hại của một số loại khí cơ bản như sau:

+ Khí CO: Loại khí này có ái lực cao đối với hồng cầu trong máu và tạo ra cacboxy hemoglobin làm hạn chế sự trao đổi và vận chuyển oxy của máu đi nuôi cơ thể, gây ngạt.

+ Khí NOx: Đáng chú ý nhất là NO2 đây là một loại khí độc tồn tại trong môi trường không khí, khi bị nhiễm có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp.

+ Khí SO2: Loại khí dễ hoà tan trong nước và được hấp thụ hoàn toàn rất nhanh khi hít thở ở đoạn trên cùng của đường hô hấp gây khó thở. Sự phát tán SO2 vào không khí còn là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axít, làm tăng khả năng hoà tan các kim loại nặng trong đất vào nước. Như vậy, khí SO2 có thể gián tiếp gây ra ô nhiễm kim loại nặng trong nước.

3.1.2.3. Đánh giá tác động bởi nước thải

a) Nguồn phát sinh nước thải

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn xây dựng của dự án chủ yếu là từ nước mưa chảy tràn, nước thải xây dựng, nước rửa xe ra vào công trường và nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường.

Nước mưa chảy tràn: có hàm lượng TSS cao và độ đục lớn, cùng với đó là hàm lượng BOD5, COD cũng vượt mức tiêu chuẩn.

Nước thải xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng của dự án, thành phần chủ yếu là cát, xi-măng…

Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường. Đặc tính chung của nước thải sinh hoạt thường ô nhiễm bởi các chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan, các chất dinh dưỡng và các vi trùng gây bệnh.

b) Đánh giá tác động

+ Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

Lưu lượng tính toán nước mưa chảy tràn được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và được tính theo công thức sau:

Q =  x F x h (m3/s)

(Nguồn: PGS.TS. Trần Đức Hạ - Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2007).

Trong đó:

F: Diện tích thu nước tính toán. F = 151.355 m2.

h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán mm/h (lấy h = 30 mm/h).

: Hệ số dòng chảy (đối với mặt bằng dự án là mặt đất san,  = 0,3).

Bảng 3.43 - Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| STT | Loại mặt phủ | Hệ số dòng chảy () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2008)

Q = 0,417 m3/s = 417 (lít/s)

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn gồm: BOD5, COD, SS, dầu mỡ và các tạp chất khác. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l.

Ta có tải lượng chất ô nhiễm cuốn theo nước mưa như sau:

Bảng 3.44 - Tải lượng chất ô nhiễm cuốn theo nước mưa

| NTS (mg/s) | PTS (mg/s) | COD (mg/s) | SS (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 208,5 ÷ 625,5 | 1,668 ÷12,51 | 4170÷ 8340 | 4170÷8340 |

Qua số liệu trên ta thấy rằng, ô nhiễm do nước mưa không lớn, tuy nhiên nếu không có các biện pháp quản lý, thu gom hiệu quả thì sau một thời gian, đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể.

+ Ô nhiễm do nước thải xây dựng

Quá trình thi công xây dựng trên công trường có sử dụng nước cho các công việc xây lắp như: trộn vữa, rửa đá, sỏi, tưới gạch, bảo dưỡng bê tông tại chỗ,...  lượng sử dụng khoảng 3m3/ngày.

Ngoài ra trong quá trình xây dựng còn có phát sinh nước thải từ hoạt động rửa xe vận chuyển. Ước tính lượng nước dùng để rửa xe là 0,75 m3/xe/ngày thì lượng nước dùng để rửa xe là: 0,75 (m3/xe/ngày) x 3 (xe/ngày) = 2,25 m3/ngày.

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là cát, đá, xi măng,… là loại ít độc, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên tuyến thoát nước thải thi công tạm thời.

Tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng của Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN-CEETIA thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.45 - Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng

| TT | Thông số | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 40:2011/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 5,5- 9,0 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 345,2 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 135,9 | 150 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 70,26 | 50 |
| 5 | Amoni | mg/l | 7,6 | 10 |
| 6 | Tổng N | mg/l | 29,27 | 40 |
| 7 | Tổng P | mg/l | 3,25 | 6 |
| 8 | Fe | mg/l | 0,63 | 5 |
| 9 | Zn | mg/l | 0,004 | 3 |
| 10 | Pb | mg/l | 0,052 | 0,5 |
| 11 | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 0,02 | 20 |
| 12 | Coliform | Vi khuẩn/ 100ml | 450 | 5000 |

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp, 2011)

Nhận xét:

Nước thải xây dựng có chứa nhiều cặn lơ lửng, cát, đất, đá và dầu mỡ động cơ thải kéo theo trong quá trình rửa phương tiện thi công. Nếu như không bố trí được hệ thống thu gom và thoát nước hợp lý sẽ gây tù đọng nước ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và làm tắc hệ thống thoát nước mặt của dự án, khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do lượng nước thải này không quá lớn và được bố trí thu gom vào các cống thu gom và được đưa vào các hố ga có song chắn rác phù hợp để loại bỏ tối ưu cặn lơ lửng có trong nước thải nên tác động gây ô nhiễm môi trường do nước thải xây dựng có thể kiểm soát được.

+ Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

Tại công trường có khoảng 100 công nhân tham gia xây dựng, lượng nước cấp trung bình cho mỗi công nhân hàng ngày khoảng 60 lít/ngày nhu cầu sử dụng nước là 6 m3/ngày.

Căn cứ theo Nghị định 80:2014/NĐ-CP thì lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do đó lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn này là 6 m3/ngày.

Dựa theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới về tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trên một đầu người, ta có thể tính được tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm có thể phát sinh trong thời gian xây dựng như sau:

Bảng 3.46 - Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt tại công trường (100 lao động)

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) | Tải lượng (kg/ngày) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 54 | 0,27 0,324 | 270 324 | 50 |
| TSS | 70 145 | 0,42 0,87 | 420 870 | 100 |
| NO3- | 6 12 | 0,036 0,072 | 36 72 | 50 |
| PO43- | 0,6 4,5 | 0,0036 0,027 | 3,6 27 | 10 |
| Amoni | 3,6 7,2 | 0,0216 0,043272 | 21,6 43,27 | 10 |
| Coliform | 106- 109 MPN/100ml |  |  | 5000 |

Nhận xét:

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý đều vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, nếu không có biện pháp xử lý và xả trực tiếp xuống hệ thống cống thoát nước thì nước thải sinh hoạt trong quá trình xây dựng sẽ là nguồn gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận.

c) Mức độ tác động của nước thải

- Nước mưa chảy tràn: Cuốn theo bụi, đất đá, cát xuống cống rãnh gây tắc cống, ảnh hưởng đến dòng chảy.

- Nước thải xây dựng chủ yếu phát sinh từ các quá trình rửa máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, xe vận chuyển. Tuy nhiên, thành phần trong nước thải này chủ yếu là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Vì thế, khả năng gây tích tụ, lắng đọng bùn đất vào hệ thống thoát nước khu vực thực hiện dự án chỉ ở mức độ thấp. Song để đảm bảo không gây ứ đọng cống rãnh thoát nước, chúng ta cần quan tâm đến lượng nước thải phát sinh từ các quá trình vệ sinh máy trộn bê tông, máy trộn vữa và rửa sỏi, đá do nước thải của các quá trình này có chứa đất, cát, xi măng với hàm lượng cao.

- Nước thải sinh hoạt: Lực lượng lao động tập trung tại khu vực Dự án trong giai đoạn xây dựng cao điểm ước tính vào khoảng 100 công nhân. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của công nhân khoảng 6 m3/ngày. Với những đặc trưng ô nhiễm như đã nêu ở mục trên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước ngầm khu vực Dự án.

Do vậy, khi thực hiện việc tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công trình của dự án thì mức độ ô nhiễm và tính chất của nước mưa cuốn trôi trên bề mặt sẽ được kiểm soát và giảm thiểu tới mức thấp nhất. Có thể coi đây là nguồn ô nhiễm không lớn và chỉ mang tính chất thời điểm.

3.1.2.4. Đánh giá tác động bởi chất thải rắn và chất thải nguy hại

a) Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường, từ quá trình thi công xây dựng; CTNH phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng máy móc, sinh hoạt…

b) Đánh giá tác động

- Ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt

Trong giai đoạn thi công xây dựng, quá trình sinh hoạt của công nhân sẽ làm phát sinh một lượng chất thải rắn. Theo ước tính, lượng chất thải rắn sinh hoạt do mỗi công nhân thải ra dao động trong khoảng 0,5 kg/người/ngày.

Số lượng công nhân làm việc trên công trường là 100 người, khi đó lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 0,5 kg/người.ngày  100 người = 50 kg/ngày (tương đương khoảng 1,3 tấn/tháng).

Thành phần của chúng bao gồm các chất thải hữu cơ (chiếm 50% tổng khối lượng) và các chất thải vô cơ như túi nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp xốp,… Đặc trưng của loại chất thải sinh hoạt là có khả năng phân hủy nhanh, gây mùi hôi thối, tập trung vi sinh vật và côn trùng. Tuy lượng chất thải phát sinh là không nhiều nhưng nếu không thu gom hàng ngày và có biện pháp xử lý phù hợp thì sẽ gây ô nhiễm cục bộ môi trường đất, nước, không khí và cảnh quan trên công trường và khu vực xung quanh.

- Ô nhiễm do chất thải rắn xây dựng

Quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh các loại chất thải rắn bao gồm: Bê tông, gạch đá, cát, đầu mẩu sắt thép vụn, vỏ bao xi măng, vôi vữa… Theo kinh nghiệm xây dựng của các nhà thầu xây dựng thì khối lượng của các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng ước tính bằng 0,05% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng. Chất thải xây dựng phát sinh từ quá trình xây dựng của dự án lớn nhất được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.47 - Khối lượng chất rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng dự án

| TT | Hạng mục | Khối lượng nguyên vật liệu (tấn) | Định mức phát sinh | Thời gian xây dựng (tháng) | Tổng khối lượng CTR xây dựng (tấn) | Khối lượng CTR xây dựng phát sinh/tháng (tấn/tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật | 38.054,71 | 0,0005 | 16,5 | 19,03 | 1,15 |

Chất thải rắn từ quá trình xây dựng không chứa các thành phần nguy hại, không bị thối rữa, không tạo mùi gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa chúng lại có khả năng tái sử dụng, ví dụ như cốt pha gỗ dùng làm chất đốt; Gạch vỡ, vật liệu xây dựng rơi vãi dùng để san lấp mặt bằng; Vỏ bao xi măng, đầu mẫu sắt thép,… thu hồi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Nếu làm tốt điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng của chất thải xây dựng tới môi trường khu vực.

Lượng chất thải trên chỉ phát sinh trong thời gian xây dựng dự án (khoảng 16,5 tháng) nên tác động của nguồn thải này mang tính tạm thời trong thời gian thi công hạ tầng

- Ô nhiễm do chất thải nguy hại

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại như: Các loại giẻ lau dính dầu, các thùng chứa dầu, bóng đèn hỏng,… Lượng CTNH phát sinh trong 1 tháng không lớn do thời gian thi công xây dựng kéo dài trong thời gian 16,5 tháng, tuy nhiên vẫn cần có biện pháp thu gom xử lý hiệu quả để giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường. Tham khảo số liệu của một số dự án tương tự do chủ đầu tư thực hiện, thành phần và khối lượng 1 số CTNH được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.48 - Thành phần một số CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng

| TT | Thành phần | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau dính dầu | Kg/tháng | 3 |
| 2 | Thùng chứa dầu mỡ, sơn | Kg/tháng | 6 |
| 3 | Bóng đèn hỏng, pin, ắc quy hỏng | Kg/tháng | 1 |
| 4 | Dầu mỡ thải | Kg/tháng | 5 |
| Tổng |  | Kg/tháng | 15 |

Như vậy, hoạt động xây dựng dự án sẽ làm phát sinh các loại chất thải với khối lượng như sau:

Bảng 3.49 - Tổng hợp khối lượng chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng

| TT | Tên chất thải | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rác thải sinh hoạt | Tấn/tháng | 1,3 |
| 2 | Chất thải xây dựng | Tấn/tháng | 1,15 |
| 3 | Chất thải nguy hại | Kg/tháng | 25 |

3.1.2.5. Đánh giá tác động bởi tiếng ồn

a) Nguồn phát sinh tiếng ồn

Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải chuyên chở các nguyên vật liệu xây dựng, từ hoạt động của các máy móc thi công trên công trường,...

- Đối tượng bị tác động:

+ Công nhân xây dựng, các dự án lân cận, người dân địa phương.

+ Quy mô bị tác động: Khu vực công trường và các tuyến đường giao thông có xe chở nguyên vật liệu đi qua.

b) Đánh giá tác động bởi tiếng ồn

Tiếng ồn thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động và các máy móc, thiết bị được sử dụng. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đều lấy tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" là căn cứ để kiểm soát mức ồn nguồn, chi tiết trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.50 - Mức độ tiếng ồn điển hình (dBA) của các thiết bị, phương tiện thi công ở khoảng cách 2 m

| TT | Hoạt động thi công | Đơn vị | Mức ồn ở khoảng cách 2m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào ≤ 1,25m3 | dBA | 88 |
| 2 | Máy ủi ≤ 110CV | dBA | 80 |
| 3 | Xe vận chuyển 20 ÷ 30 tấn | dBA | 94 |
| 4 | Máy rải 50 ÷ 60m3/h | dBA | 88 |
| 5 | Xe lu 25 tấn | dBA | 75 |
| 6 | Máy đầm 12 tấn đầm bánh hơi | dBA | 77 |
| 7 | Xe tưới nước | dBA | 94 |
| 8 | Máy bơm nước 20CV | dBA | 85 |
| 9 | Máy san 108CV | dBA | 93 |
| 10 | Máy nén không khí | dBA | 87 |
| 11 | Máy hàn | dBA | 82 |

Nguồn: Ủy ban BVMT U.S; (*) - theo Mackernize, L.da, năm 1985

Trong quá trình thi công xây dựng, tiếng ồn gây ra chủ yếu do các máy móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va chạm của máy móc thiết bị, các loại vật liệu bằng kim loại, tiếng búa đóng cọc,...

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan truyền tới các khu vực xung quanh được xác định bằng công thức sau:

Li = Lp - Ld - Lc (dBA)

Trong đó:

Li  - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m).

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 2m).

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên L = 0

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i

Với:	r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m)

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m)

a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0)

Từ các công thức trên, có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 15m, 30m, 100m, 300m (khoảng cách này được xác định trên cơ sở công trình thi công gần với các khu dân cư  xung quanh), kết quả được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.51 - Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công

(Đơn vị: dBA)

| TT | Hoạt động thi công | Mức ồn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2m | 15m | 30m | 100m | 300m |
| 1 | Máy đào ≤ 1,25m3 | 88 | 70 | 64 | 54 | 44 |
| 2 | Máy ủi ≤ 110CV | 80 | 62 | 56 | 46 | 36 |
| 3 | Xe vận chuyển 20 ÷ 30 tấn | 94 | 76 | 70 | 60 | 50 |
| 4 | Máy rải 50 ÷ 60m3/h | 88 | 70 | 64 | 54 | 44 |
| 5 | Xe lu 25 tấn | 75 | 57 | 51 | 41 | 31 |
| 6 | Máy đầm 12 tấn đầm bánh hơi | 77 | 59 | 53 | 43 | 33 |
| 8 | Xe tưới nước | 94 | 76 | 70 | 60 | 50 |
| 9 | Máy bơm nước 20CV | 85 | 67 | 61 | 51 | 41 |
| 10 | Máy san 108CV | 93 | 75 | 69 | 59 | 49 |
| 11 | Mày gầu ngoạm | 93 | 75 | 69 | 59 | 49 |
| 12 | Cần cẩu | 77 | 59 | 53 | 43 | 33 |
| 13 | Máy trộn bê tông | 88 | 70 | 64 | 54 | 44 |
| 15 | Máy nén không khí | 87 | 69 | 63 | 53 | 43 |
| 16 | Máy hàn | 82 | 64 | 58 | 48 | 38 |
| QCVN 24:2016/BYT |  | 85 | - | - | - | - |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  | - | 70 | 70 | 70 | 70 |

Ghi chú:

- QCVN 24:2016/BYT: Đối với khu vực sản xuất

- QCVN 26:2010/BTNMT: Đối với khu vực dân cư từ 6h đến 21h

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện GTVT vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trường đảm bảo GHCP đối với khu vực thi công và nằm trong GHCP đối với khu dân cư theo QCVN 26:2010/BTNMT ở khoảng cách trên 300 m từ nguồn ồn, còn ở mức dưới 100m thì tiếng ồn sẽ gây tác động đến các khu dân cư. Mặc dù vậy, những tác động do tiếng ồn của máy móc, thiết bị thi công chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, các máy móc không hoạt động đồng loạt cùng lúc. Do đó, nguồn tác động này chỉ mang tính chất cục bộ, nhất thời.

3.1.2.6. Đánh giá tác động do độ rung

a) Nguồn phát sinh

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc thi công đào, ủi, đầm …

b) Đánh giá tác động

Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi công như sau:

Bảng 3.52 - Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình

| TT | Thiết bị thi công | Mức rung tham khảo, dBA (mức rung theo phương thẳng đứng z) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nguồn rung cách 10m | Nguồn rung cách 30m |
| 1 | Máy xúc | 80 | 71 |
| 2 | Xe ủi đất | 79 | 69 |
| 3 | Phương tiện vận tải | 74 | 64 |
| QCVN 27:2010/BTNMT |  | 70 |  |

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới - WHO 1993)

Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị thi công nằm trong khoảng từ 74 - 80dBA đối với các vị trí cách xa 10m so với nguồn rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30m thì mức rung hầu hết đều nhỏ hơn 70dBA (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT về Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động thi công và sản xuất công nghiệp).

3.1.2.7. Đánh giá tác động bởi các yếu tố khác

a. Tác động đến an ninh trật tự và an toàn giao thông

Việc tập trung khoảng 100 công nhân làm việc trên công trường sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực dự án và gây sức ép về hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội...) cho cộng đồng dân cư xung quanh. Do sự khác biệt về tập tính sinh sống giữa dân cư xung quanh và công nhân lao động từ nơi khác đến sẽ dễ nảy sinh những mối bất hòa. Đồng thời việc tập trung công nhân sẽ kéo theo sự tập trung các dịch vụ như hàng quán dẫn đến việc nảy sinh các tệ nạn xã hội.

Quá trình thi công xây dựng dự án như đã trình bày ở trên sẽ có một loạt các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường trong đó các hoạt động như vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động đi lại của công nhân sẽ dẫn đến sự gia tăng mật độ giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng các tuyến đường hiện hữu (Quốc lộ 38 và quốc lộ 1A đoạn tránh Phủ Lý). Sự gia tăng mật độ giao thông sẽ làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào những giờ cao điểm như 6h30  8h30 và 16h  18h30 hàng ngày. Tuy nhiên, do mật độ giao thông trên tuyến đường này thấp không cao và chất lượng mặt đường tốt nên việc ảnh hưởng tới chất lượng và mật độ giao thông trên các tuyến đường này được đánh giá là tiêu cực, đáng kể nhưng có thể giảm thiểu được.

b. Tác động đến tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án

Đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm:

- Ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân cư xung quanh do quá trình tập trung đông công nhân xây dựng, xe - máy xây dựng, nguyên VLXD,...

- Các công trình HTKT tại khu vực như: Hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước mưa và thoát nước thải, hệ thống cung cấp điện và thông tin liên lạc khu vực cũng bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng và các phương tiện GTVT phục vụ công trường.

Trong quá trình thi công xây dựng, các tác động chủ yếu xảy ra ở khu vực quanh công trường với bán kính khoảng 200m ra khu vực xung quanh và trên các tuyến đường vận chuyển nguyên liệu xây dựng phục vụ cho công trường.

c. Tình trạng ngập úng

Quá trình san lấp, đào đắp, xây dựng sẽ làm thay đổi mặt đệm tự nhiên của khu vực, làm biến đổi hệ thống thoát nước mặt, gây cản trở dòng chảy mặt, tăng nguy cơ ngập lụt trong khu vực dự án.

d. Tác động qua lại trong giai đoạn thi công với các dự án lân cận

Trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước chung của toàn bộ khu vực, gây ảnh hưởng đến thoát nước của KCN, BQL dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân sẽ thường xuyên nạo vét kênh mương để tránh tình trạng gây tắc nghẽn cục bộ.

Số lượng công nhân gia tăng trong quá trình lao động sẽ cộng hưởng tác động với KCN làm gia tăng mât độ giao thông tại khu vực, gia tăng khả năng phát sinh dịch bệnh. Số lượng xe cơ giới chở nguyên vật liệu cũng sẽ ảnh hưởng đến giao thông chung của khu vực.

Khí thải từ các nhà máy ở KCN sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc của công nhân của dự án.

3.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án

3.1.3.1. Các hoạt động trong giai đoạn hoạt động

- Hoạt động giao thông khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV.

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, thu gom và lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Bảng 3.53 - Các nguồn gây tác động tới môi trường từ dự án

| TT | Nguồn gây tác động | Đối tượng có thể bị tác động trực tiếp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải |  |
|  | - Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động giao thông ra vào dự án. - Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu + Các nguồn tác động khác: - Bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển hàng hoá của khu dịch vụ. - Khí thải từ máy phát điện dự phòng và hệ thống điều hoà. - Khí thải và mùi từ khu lưu giữ chất thải. | Môi trường không khí, cán bộ công nhân viên, người dân sống và làm việc tại dự án. |
| 2 | Nước thải |  |
|  | - Nước thải sinh hoạt của 9.146 người - Nước mưa chảy tràn. | Môi trường nước, không khí, đất |
| 3 | Chất thải rắn |  |
|  | Rác thải sinh hoạt của toàn dự án (9.146 người) | Môi trường đất, nước, không khí |
| 4 | Chất thải nguy hại | - Môi trường đất. - Môi trường không khí. - Môi trường nước mặt và nước ngầm. |
|  | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ thải; Vỏ hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh quang hỏng |  |
| 5 | Rủi ro, sự cố môi trường: - Sự cố hỏa hoạn, cháy, nổ. - Sự cố rò rỉ khí gas. - Sự cố rỏ rỉ, chập điện. - Sự cố thiếu khí trong các tòa nhà | - Môi trường không khí, môi trường nước. - Sức khỏe của các hộ dân sống trong khu nhà. |

3.1.3.2. Đánh giá tác động bởi bụi và khí thải

a. Nguồn phát sinh bụi và khí thải

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu;

- Mùi từ các khu vệ sinh công cộng, thùng chứa rác,...

- Máy phát điện dự phòng;

- Máy điều hòa.

b. Đánh giá tác động

- Ô nhiễm do bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km.

Theo tính toán thiết kế cơ sở của khu nhà ở công nhân là 9.146 người bao gồm cán bộ, giáo viên trường tiểu học, công nhân... với khoảng 4.193 hộ; Giả sử xe con bằng 10% dân số, xe máy là 40% dân số và xe tải khoảng 10 xe thì số lượng xe là:

Bảng 3.54 - Số lượng xe sử dụng trong quá trình đi vào hoạt động

| TT | Loại xe | Nhiên liệu tiêu thụ | Số lượt xe/ngày | Quãng đường trung bình 5 km/ngày | Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô, xe tải | Dầu Diezel | 925 | 5 | 1.387,5 |
| 3 | Xe gắn máy | Xăng | 3.659 | 5 | 548,76 |

Nhiên liệu sử dụng của các loại phương tiện trên chủ yếu là xăng, khi bị đốt cháy sẽ sinh ra khói thải chứa các chất gây ô nhiễm không khí. Thành phần các chất ô nhiễm trong khí thải trên chủ yếu là SOx, NOx, COx, aldehyde và bụi.

Bảng 3.55 - Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính

| Loại xe | TSP (tổng bụi-muội khói) (kg/1000km) | SO2 (kg/1000km) | NOx (kg/1000km) | CO (kg/1000km) | VOC (kg/1000km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe ô tô con & xe khách | 0,07 | 1,94S | 0,25 | 1,49 | 0,19 |
| Mô tô & xe máy | 0,12 | 0,6S | 0,08 | 22 | 15 |

Trong đó: S - hàm lượng lưu huỳnh trong xăng (0,5%).

(Nguồn: GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2003).

Dựa trên phương pháp đánh giá nhanh nguồn thải của các loại xe theo “hệ số ô nhiễm không khí” căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sổ tay về Công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất”, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra trên tuyến đường khu vực dự án (bỏ qua tải lượng của các khí độc hại do các phương tiện giao thông khác cùng đi lại trên tuyến đường) được xác định như sau:

Bảng 3.56 - Bảng tổng hợp ước tính tải lượng khí thải phát sinh do mô tô, xe máy

| TT | Loại khí | Hệ số phát thải (kg/1000km) | Lượt xe chạy (xe/ngày) | Tổng quãng đường (km/ngày) | Tải lượng (kg/1000km.ngày) | E (Tải lượng (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,07 | 3.659 | 5 | 256,13 | 1,02 |
| 2 | Khí SO2 | 0,6S |  |  | 1,098 | 0.004 |
| 3 | Khí NOx | 0,08 |  |  | 292,72 | 1,16 |
| 4 | Khí CO | 22 |  |  | 80.498 | 320,07 |
| 5 | VOC | 15 |  |  | 54.885 | 218,23 |

Bảng 3.57 - Bảng tổng hợp ước tính tải lượng khí thải phát sinh do ô tô

| TT | Loại khí | Hệ số phát thải (kg/1000km) | Lượt xe chạy (xe/ngày) | Tổng quãng đường (km/ngày) | Tải lượng (kg/1000km.ngày) | E (Tải lượng (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,07 | 925 | 5 | 64,75 | 1,02 |
| 2 | Khí SO2 | 1,94S |  |  | 0,897 | 0,01 |
| 3 | Khí NOx | 0,25 |  |  | 231,25 | 3,64 |
| 4 | Khí CO | 1,49 |  |  | 1.378,25 | 21,68 |
| 5 | VOC | 0,19 |  |  | 175,75 | 2,76 |

Bảng 3.58 - Tổng hợp tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông

| TT | Loại khí | Exe máy | Eô tô | E tổng hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/m.s ) | (mg/m.s ) | (mg/m.s ) |
| 1 | Bụi | 1,02 | 1,02 | 2,04 |
| 2 | Khí SO2 | 0.004 | 0,01 | 0,014 |
| 3 | Khí NOx | 1,16 | 3,64 | 4,8 |
| 4 | Khí CO | 320,07 | 21,68 | 342,38 |
| 5 | VOC | 218,23 | 2,76 | 220,99 |

Bảng 3. 59 - Kết quả tính toán lan truyền của bụi và khí thải từ phương tiện giao thông

| X (m) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mùa Hè hướng gió chủ đạo Nam và Đông Nam |  |  |  |  |  |  |  |
| Cbụi (µg/m3) | 331,39 | 198,97 | 147,83 | 119,78 | 101,75 | 61,32 | 45,6 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 300 |  |  |  |  |  |  |
| CSO2 (µg/m3) | 2.27 | 1,37 | 1,01 | 0,82 | 0,7 | 0,42 | 0,31 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 350 |  |  |  |  |  |  |
| CNOx (µg/m3) | 779,73 | 468,16 | 347,84 | 281,83 | 238,41 | 144,28 | 107,31 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 200 |  |  |  |  |  |  |
| CCO (µg/m3) | 55617,47 | 33393,12 | 24811,39 | 20102,54 | 17076,65 | 10291,51 | 7654,01 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| CVOC (µg/m3) | 35898,43 | 21553,67 | 16014,57 | 12975,23 | 11022,17 | 6642,68 | 4940,3 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| Mùa Đông hướng gió chủ đạo Bắc & Đông Bắc |  |  |  |  |  |  |  |
| Cbụi (µg/m3) | 231,97 | 138,28 | 103,48 | 83,84 | 71,22 | 42,92 | 31,92 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 300 |  |  |  |  |  |  |
| CSO2 (µg/m3) | 1,59 | 0,96 | 0,71 | 0,58 | 0,49 | 0,29 | 0,22 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 350 |  |  |  |  |  |  |
| CNOx (µg/m3) | 545,81 | 327,71 | 243,49 | 197,28 | 167,58 | 101 | 75,11 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 200 |  |  |  |  |  |  |
| CCO (µg/m3) | 38932,32 | 23375,19 | 17367,98 | 14071,78 | 11953,66 | 7204,06 | 5357,81 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h): 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| CVOC (µg/m3) | 25128,9 | 15087,57 | 11210,2 | 9082,66 | 7715,52 | 4649,88 | 3458,21 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy: môi trường sau khi tiếp nhận khí thải từ hoạt động giao thông của khu vực dự án có hàm lượng NOx vượt tiêu chuẩn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT ở khoảng cách 75m xuôi theo hướng gió vào mùa đông và ở khoảng cách 150m xuôi theo hướng gió về mùa hè. Hàm lượng CO vượt tiêu chuẩn so với QCVN 05:2013/BTNMT ở khoảng cách 15-20m xuôi theo hướng gió cả mùa đông lẫn mùa hè. Các thông số còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép ở mọi khoảng cách tính toán.

Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ các ôtô, mô-tô ra vào khu vực dự án là không lớn, hơn nữa lượng khí thải không tập trung vào cùng một thời điểm mà phân bố trong khoảng thời gian 24 giờ. Do vậy, ô nhiễm không khí do khí thải từ hoạt động giao thông được dự báo là nhỏ.

- Ô nhiễm do khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu của các khu nhà

Khí thải từ nhiên liệu sử dụng trong hoạt động nấu nướng cũng là một nguồn phát thải có thể gây ô nhiễm. Quy mô dân số khu nhà ở hỗn hợp và nhà ở thương mại liền kề là 9.146 người (trường tiểu học không nấu ăn). Giả định toàn bộ quá trình đun nấu của các hộ gia đình sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu là khí gas. Quá trình đốt gas sẽ phát sinh khí NO2, CO2, CO… và trong quá trình chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC).

Ước tính theo định mức sử dụng gas trung bình đối với khối dân cư là 1,0 kg/người/tháng (theo thống kê đơn giản hiện nay thì 1 bình gas 12 kg dùng trong 3 tháng với gia đình 4 người). Như vậy, tổng lượng gas tiêu thụ tại các khu nhà ở trong khu vực dự án là 9,146 tấn/tháng.

Bảng 3.60 - Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại điểm dân cư mới

| TT | Chất ô nhiễm | CO | NOx | SO2 | Bụi | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (*) Hệ số (kg/tấn) | 0,41 | 2,05 | 20.S | 0,061 | 0,163 |
| 2 | Tải lượng (g/s) | 1,447 | 7,23 | 4,34.10-4 | 0,22 | 0,575 |

(*): Theo Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,000615%).

Tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu phục vụ sinh hoạt hàng ngày của dân cư là không lớn, mặt khác nguồn ô nhiễm này không phát sinh trên cùng một thời điểm và được phân tán trên diện tích rộng nên ít gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm do mùi, khí thải từ các khu vệ sinh công cộng, thùng chứa rác

Tại khu vực thùng chứa, khu chứa chất thải rắn của khu nhà ở, các vị trí phân loại, lưu trữ tạm thời trước lúc đưa đi xử lý tập trung, trong điều kiện ẩm thấp,…có thể phát sinh quá trình lên men và sự phân hủy hữu cơ diễn ra làm phát sinh các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường (các khí N2, CH4, CO2, H2S,...). Các chất khí này gây ảnh hưởng đến môi trường không khí và người dân xung quanh khu vực lưu trữ chất thải, gây cảm giác khó chịu cho con người, gây mất mỹ quan đô thị,...

- Ô nhiễm do bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng

Trong quá trình hoạt động của dự án, khi có sự cố mất điện xảy ra, tòa nhà có sử dụng máy phát điện. Máy phát điện sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel, khi đốt cháy sẽ sinh ra các loại khí thải độc hại như: Bụi, CO, SOx, NOx, VOC,... gây ô nhiễm môi trường xung quanh, tuy nhiên  dự án chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện nên ảnh hưởng của hoạt động này không đáng kể chỉ mang tính chất tạm thời.

- Ô nhiễm do khí thải, nhiệt từ máy lạnh, điều hòa

Hệ thống máy lạnh, máy điều hòa sử dụng cho các căn hộ ở khu vực nhà ở, khu dịch vụ đều được trang bị hoàn toàn mới và được lắp đặt, vận hành đúng cách nên mức độ và nồng độ amoniac rò rỉ từ hệ thống máy điều hòa, máy lạnh được đánh giá là không đáng kể. Tuy nhiên, khi hệ thống máy lạnh bị xuống cấp sau một thời gian sử dụng thì sự rò rỉ khí NH3 là điều khó tránh khỏi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người dân ở trong các căn hộ ở khu nhà ở và khu vực lân cận.

Ô nhiễm nhiệt do sự thải nhiệt từ các thiết bị làm lạnh, đang là vấn đề bức xúc ở nhiều đô thị của cả nước. Quá trình trao đổi nhiệt ở các thiết bị làm lạnh sẽ thải ra ngoài môi trường một lượng nhiệt thừa làm cho nhiệt độ môi trường bên ngoài tăng cao hơn. Dân cư sinh sống trong khu vực dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân có sử dụng máy điều hòa, tủ lạnh, bếp đun, và một số thiết bị điện khác, cùng với sự đông đúc cả về người và các phương tiện đi lại sẽ tạo nên một sức ép lớn đối với môi trường không khí. Kết quả làm cho môi trường vi khí hậu thuộc khu vực này bị xáo trộn mạnh, nhiệt độ và sự ô nhiễm khói, bụi, độ ồn tăng cao dẫn đến khả năng lưu thông trao đổi khí sạch bị giảm đi, làm cho chất lượng môi trường không khí xung quanh ngày một suy giảm.

Tuy nhiên, khu vực dự án tương đối thoáng đãng, mật độ cây xanh đảm bảo theo tỷ lệ quy định nên có tác dụng điều hòa vi khí hậu rất tốt, ảnh hưởng của nhiệt thừa tới môi trường là không đáng kể.

c. Mức độ tác động của bụi và khí thải

- Tác động của bụi đối với sức khỏe con người:

Đối với da và niêm mạc: Bụi bám vào da làm sưng lỗ chân lông dẫn đến bệnh viêm da, còn bám vào niêm mạc gây ra viêm niêm mạc

Đối với mắt: Bụi bám vào mắt gây ra các bệnh về mắt như viêm màng tiếp hợp, viêm giác mạc. Nếu bụi nhiễm siêu vi trùng mắt hột sẽ gây bệnh mắt hột. Bụi kim loại có cạnh sắc nhọn khi bám vào mắt làm xây xát hoặc thủng giác mạc, làm giảm thị lực của mắt.

Đối với bộ máy hô hấp: Bụi chứa trong không khí nên tác hại lên đường hô hấp là chủ yếu. Bụi trong không khí càng nhiều thì bụi vào trong phổi càng nhiều. Bụi có thể gây ra viêm mũi, viêm phế quản. Các hạt bụi có kích thước < 5µm vào được phế nang, chúng là bụi hô hấp rất nguy hiểm. Bụi vào phổi gây kích thích cơ học, xơ hóa phổi dẫn đến các bệnh về hô hấp như khó thở, ho khạc đờm, đau ngực,… Bụi có thể gây những biến chứng thành lao, suy phổi mãn tính, bệnh bụi phổi.

- Tác nhân SO2

Các triệu chứng xuất hiện khi bị ngộ độc: tức ngực, đau đầu, nôn mửa và có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra SO2 còn tác dụng với hơi nước trong môi trường không khí ẩm tạo thành axit H2SO4, khi mưa xuống có thể phá hủy các công trình cũng như các vật dụng bằng kim loại và các vật liệu bằng đá vôi, đá hoa, đá phiến.

- Tác nhân NOx

Trong khí thải động cơ đốt trong khí NOx tồn tại chủ yếu ở hai dạng NO và NO2.

NO2 là khí có mùi gắt và màu nâu đỏ, với một hàm lượng nhỏ cũng có thể gây tác hại cho phổi, niêm mạc. Ngoài ra, NO2 còn phản ứng với gốc hyđroxyl (HO- ) trong khí quyển để hình thành axít HNO3 và theo nước mưa rơi xuống mặt đất gây tác hại đến các công trình, vật dụng làm bằng kim loại, đá vôi, đá hoa,... và gây ô nhiễm nitơ cho nguồn nước mặt.

NO là khí không mùi, gây tác hại cho hoạt động của phổi, gây tổn thương niêm mạc. Trong khí quyển, NO không ổn định nên bị ôxi hóa tiếp thành NO2 và kết hợp với hơi nước tạo thành axit HNO3.

- Tác nhân CO

Khí CO gây ra chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, ngất và gây rối loạn nhịp tim. Với nồng độ 250 ppm, CO có thể gây tử vong...

- Mùi hôi

Tác hại của mùi hôi đến con người là gây các cảm giác khó chịu, muốn rời xa nơi phát sinh mùi,… mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống tại khu nhà, ảnh hưởng đến dự án lân cận. Ban quản lý dự án ở sẽ có các biện pháp để xử lý hạn chế sự phát sinh ô nhiễm mùi hôi.

3.1.3.3. Đánh giá tác động bởi nước thải

a. Nguồn phát sinh

- Nước thải sinh hoạt: thải ra từ các căn hộ trong khu nhà, từ các khu vệ sinh ... có chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh vật gây bệnh.

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng dự án, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng và các rác thải cuốn trôi trên khu vực dự án.

b. Đánh giá tác động

- Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

Theo tính toán thiết kế cơ sở cho khu nhà ở thì lượng nước cấp là 1.371,94 m3/ngày, căn cứ quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp như vậy tổng lượng nước thải của toàn Dự án khoảng 1.371,94 m3/ngày đêm.

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã, chất hữu cơ dễ phân hủy, chất dinh dưỡng và các vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu như  không được xử lý.

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO thì tải lượng ô nhiễm tối đa và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được trình bày trong bảng sau.

Bảng 3. 61 - Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) | Tải lượng (Kg/ngày) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 ÷ 54 | 411,6 – 493,9 | 300 – 360 | 50 |
| COD | 85 ÷ 102 | 777,4 – 932,9 | 566,64 – 679,99 | - |
| TSS | 70 ÷145 | 640,2– 1326,2 | 466,64 – 966,66 | 100 |
| NO3- | 6 ÷ 12 | 54,88 – 109,8 | 40 – 80,03 | 50 |
| PO43- | 0,6 ÷ 4,5 | 5,488 – 41,16 | 4– 30 | 10 |
| Amoni | 3,6 ÷ 7,2 | 32,93 – 65,85 | 24 – 49,998 | 10 |
| Dầu mỡ | 0 ÷ 30 | 0 – 274,38 | 0 – 199,99 | 20 |
| Coliform | 106- 109 MPN/100 ml |  |  | 5.000 |

Ghi chú: Hệ số ô nhiễm tính theo WHO – Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí – tập 1, Generva, 1993;

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B: Áp dụng khi nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Từ bảng so sánh trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt cao hơn nhiều so với QCVN 14:2008/BTNMT. Như vậy, nước thải sinh hoạt là một trong những nguồn gây ô nhiễm đáng quan tâm do hàm lượng của hầu hết các chất ô nhiễm đặc trưng đều tương đối cao, nếu không có hệ thống thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm cục bộ cho môi trường tự nhiên khu vực thực hiện dự án.

- Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

Lưu lượng tính toán nước mưa chảy tràn được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức sau:

Q =  x F x h (m3/s)

Trong đó:

F: Diện tích thu nước tính toán. F = 151.355 m2.

h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán mm/h (h = 30 mm/h)

: Hệ số dòng chảy (đối với mái nhà, đường bê tông  = 0,9)

Thay số được: Q =  1,25 m3/s = 1.250 l/s

Nếu so sánh với nước mưa chảy tràn trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và giai đoạn xây dựng của Dự án thì ở giai đoạn này, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước mưa chảy tràn qua khu nhà ở thấp hơn rất nhiều do phần lớn diện tích của khu đã được bê tông hóa và hệ thống sân đường được tổ vệ sinh quét dọn thường xuyên.

Mặc dù không gây ô nhiễm nguồn nước nhưng với những trận mưa có cường độ lớn, nước mưa chảy tràn qua khu nhà ở có khả năng gây ngập úng các khu vực xung quanh của khu nhà. Do vậy cần thiết kế hệ thống thoát nước mưa của khu vực để đảm bảo khả năng thoát nước mưa tốt.

c. Mức độ tác động của nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn

- Các chất hữu cơ: chủ yếu trong nước thải là carbohydrate. Đây là hợp chất dễ bị vi sinh vật phân hủy bằng cơ chế sử dụng oxy hòa tan trong nước thải để oxy hóa các chất hữu cơ. Hàm lượng các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy được xác định gián tiếp qua nhu cầu Oxy sinh học (BOD5). Sự ô nhiễm do chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Oxy hòa tan giảm sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến hệ thủy sinh.

- Chất rắn lơ lửng: cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây những tác hại về mặt cảm quan như làm tăng độ đục nguồn nước, gây bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy.

- Các chất dinh dưỡng: gây phú dưỡng hóa nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước và sự sống thủy sinh. Làm giảm, thiếu hụt oxy hòa tan trong nước và đe dọa sự sống của các loài sinh vật thủy sinh khác. Gây phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn.

- Các chất dầu mỡ: có tính bền vững trong môi trường nước, các loại thủy sinh và cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ đã ngăn cản quá trình quang hợp, hô hấp và cung cấp dinh dưỡng. Trong điều kiện ô nhiễm dầu mỡ trong nước thì một số loại tảo lại phát triển mạnh gây mất cân bằng hệ sinh thái thủy sinh.

- Tác động của xà phòng - chất tẩy rửa  - Chất hoạt động bề mặt

Chất tẩy rửa có 10 – 30% chất hoạt động bề mặt, 12% chất phụ gia.

Các chất hoạt tính bề mặt là những chất hữu cơ gồm 2 phần kỵ nước và ưa nước tạo nên sự hòa tan các chất trong dầu và trong nước. Sự có mặt của các chất hoạt tính bề mặt trong nước thải có ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn xử lý. Các chất này làm xấu đi quá trình lắng các hạt cặn lơ lửng, tạo nên nhiều bọt trong các công trình xử lý, kìm hãm quá trình xử lý sinh học. Mặt khác, chúng cũng làm giảm độ hòa tan của oxy trong nước, một số chất trong chúng còn gây độc cho người, động thực vật.

- Ảnh hưởng của các vi khuẩn vi trùng trong nước thải

Các vi khuẩn vi trùng trong nước thải gây ra một số bệnh lây lan theo đường nước như các loại bệnh giun sán, giun kim, giun móc và các bệnh đường ruột,..các loại bệnh do nấm như hắc lào, tổ đỉa, ...các loại bệnh do thiếu nước như ghẻ, lở.

Nguồn nước bị ô nhiễm sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, hủy hoại hệ sinh thái và còn gây lãng phí tài nguyên do không còn khả năng sử dụng.

3.1.3.4. Đánh giá tác động bởi chất thải rắn, chất thải nguy hại

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của dân cư sống tại khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV.

- Chất thải nguy hại: Phát sinh từ quá trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước, bảo dưỡng máy phát điện; Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của dân cư.

b. Đánh giá tác động

- Ô nhiễm bởi chất thải rắn sinh hoạt

Đây là rác thải có hàm lượng chất hữu cơ cao, dễ phân hủy như: Thức ăn thừa, các loại nguyên liệu chế biến dư thừa từ các loại rau củ quả và các loại rác thải từ các hoạt động sinh hoạt khác như: Bao túi nilông, vỏ lon bia nước giải khát, thùng bìa carton,…

Bảng 3.62 - Thành phần đặc trưng của rác thải sinh hoạt

| Thành phần |  | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Chất thải từ khu nhà ở |  |  |
| Chất thải có thể phân hủy sinh học | Rác hoa và quả | Chôm chôm, dưa hấu, thanh long, vải, xoài, vỏ măng cụt,... Cúc, hồng, ly... |
|  | Thức ăn thừa | Bánh mì, cơm, thịt, rau,... |
| Chất thải có thể tái sinh, tái sử dụng | Kim loại | Nồi, xoong, chảo,.. |
|  | Thủy tinh | Chai, lọ, ly bia |
|  | Nhựa có thể tái sinh | Chai nhựa, túi dẻo trong |
|  | Giấy có thể tái sinh | Bao bì giấy, giấy in, giấy báo, giấy viết. |
| Chất thải tổng hợp | Giấy không thể tái sinh | Khăn giấy ăn, khăn giấy nhà vệ sinh... |
|  | Nhựa không thể tái sinh | Túi nhựa chết |
|  | Các thành phần khác | Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải, quần áo... |

Bảng 3.63 - Tải lượng phát sinh CTR sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động

| STT | Hạng mục công trình | Diện tích (m2) | Số lượng (người) | Tiêu chuẩn phát thải |  | Lượng phát thải (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở |  | 9.006 | 1,2 | kg/người | 10.807,2 |
| 2 | Nhà trẻ |  | 140 | 0,3 | kg/người | 42 |
| 3 | Đất cây xanh | 15.124 |  | 0,01 | kg/m2 | 151,24 |
| Tổng khối lượng chất thải rắn (kg/ngày) |  |  |  |  |  | 11.000,44 |

Bảng 3.64 - Dự báo thành phần chất thải rắn sinh hoạt

| Thành phần | Tỷ lệ thành phần (%) | Tải lượng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
| Chất thải có thể phân hủy sinh học | 65 | 7.150,286 |
| Chất thải có thể tái sinh tái chế | 15 | 1.650,066 |
| Chất thải tổng hợp khác | 20 | 2.200,088 |
| Tổng | 100 | 11.000,44 |

Đối với các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác sinh hoạt khi thải vào môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi thối, tác động đến chất lượng không khí xung quanh khu vực vui chơi giải trí, ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng. Đồng thời các thành phần trơ trong rác sinh hoạt bao gồm: Giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, thủy tinh,... gây mất thẩm mỹ, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của dự án.

Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi như: H2S, CH4,… tác động đến chất lượng không khí khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng.

Các thành phần trơ trong rác sinh hoạt bao gồm: Giấy các loại, túi nilông, nhựa, kim loại, thủy tinh, v.v.. gây mất mỹ quan khu toà nhà.

- Ô nhiễm bởi chất thải  nguy hại

+ Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi từ quá trình bảo trì bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật như: máy phát điện, máy bơm.

+ Bóng đèn huỳnh quang, bình xịt phòng các loại, bình ắc quy, pin đã hết công năng sử dụng được thải ra từ hoạt động của các căn hộ của khu nhà ở.

+ Các thành phần nguy hại như bóng đèn neon, giẻ lau dính dầu chứa các chất độc hại như thuỷ ngân, dầu nhớt,… khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất, có thể gây ung thư cho con người và ảnh hưởng tới các hệ sinh thái khác. Lượng phát sinh chất thải nguy hại không nhiều, ước tính khoảng 100 kg/tháng.

Đây là các loại chất thải độc hại, nếu không được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp thì có thể gây ô nhiễm các khu vực của khu nhà, khu lưu trữ chất thải,... và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nhân viên. Tác động này được đánh giá là tiêu cực, đáng kể nhưng lại có khả năng giảm thiểu được.

3.1.3.5. Đánh giá tác động bởi tiếng ồn

Tiếng ồn gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của chính người dân trong khu dân cư, ngoài ra còn có một số loại phương tiện vận tải qua lại khác. Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau, ví dụ xe du lịch nhỏ có mức ồn 77 dBA, xe tải - xe khách: 84 – 95 dBA, xe mô tô: 94 dBA,…

Tiếng ồn cũng phát sinh từ máy phát điện dự phòng… Mức ồn của máy phát điện dự phòng và các loại xe cơ giới được nêu trong bảng dưới đây.

Bảng 3.65 - Mức ồn của các loại xe cơ giới

| Loại xe | Tiếng ồn (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |
| Xe du lịch | 77 | 60 | 45 - 55 |
| Xe mini bus | 84 |  |  |
| Xe thể thao | 91 |  |  |
| Xe vận tải | 93 |  |  |
| Xe mô tô 4 | 94 |  |  |
| Xe mô tô 2 | 80 -100 |  |  |
| Máy phát điện | >90 |  |  |

Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM) tổng hợp, 7/2007

Nhìn vào bảng trên, ta thấy máy phát điện dự phòng và hầu hết các hoạt động giao thông đều phát sinh tiếng ồn vượt tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu dân cư.

3.1.3.6. Đánh giá tác động bởi các yếu tố khác

- Tăng mật độ giao thông

Vì vậy, việc gia tăng các phương tiện ra vào khu đô thị có nguy cơ gây tình trạng ùn tắc giao thông tại thời điểm cao điểm. Tuy nhiên, các tuyến đường này đều có lòng đường rất rộng và chất lượng mặt đường tốt cho nên việc xảy ra tắc nghẽn giao thông sẽ nhanh chóng được khắc phục.

- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự

Việc tập trung của nhiều người, nhiều thành phần khác nhau trong khu vực dự án (khoảng 9.146 người) có thể gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực. Ban quản lý dự án sẽ lập đội bảo vệ thường trực 24/24, đồng thời kết hợp với chính quyền và công an khu vực để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực dự án.

- Khả năng truyền nhiễm bệnh

Trong khu nhà ở, nhất là tại khu nhà ở chung cư xã hội tập trung số lượng lớn người dân và khách vãng lai. Hàng ngày, lượng người này từ nhiều khu vực đến đây nên có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm. Trong điều kiện làm việc sử dụng điều hoà, thông gió tổng thể, sử dụng thang máy dẫn đến khả năng lây lan bệnh dịch là rất lớn. Đây cũng là các bệnh dễ lây lan trong tiếp xúc hàng ngày (qua đường hô hấp, tiếp xúc qua da...) và theo các vectơ truyền bệnh (ruồi, nhặng, muỗi...), nên khả năng lây lan bệnh trong khu đô thị khá cao.

Do đó, có thể thấy việc lan truyền dịch bệnh sẽ diễn ra tại khu đô thị nếu như không áp dụng các biện pháp dự phòng hiệu quả. Điều này sẽ tác động xấu tới sức khoẻ của người dân.

3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án

Các sự cố, rủi ro

Các sự cố do cháy nổ điện, sét đánh có khả năng xảy ra và gây tác hại rất lớn đến khách lưu trú, cán bộ công nhân viên làm việc trong khu vực dự án và môi trường xung quanh. Do đó cần áp dụng các biện pháp phòng cháy chữa cháy và các quy định an toàn về phòng chống cháy nổ trong khu vực dự án.

Sự cố hỏa hoạn

Một trong những nguồn có khả năng gây ra sự cố môi trường là sự cố hỏa hoạn do các thiết bị điện, đây là mối nguy cơ cháy nổ do sự cố chập điện nếu chủ đầu tư không có hệ thống dây dẫn tốt và quản lý an toàn. Nếu có sự cố cháy nổ xảy ra thì có thể gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng con người. Bên cạnh đó việc sử dụng bếp gas để nấu thức ăn, nếu không cẩn thận cũng có thể gây sự cố cháy nổ.

Sự cố do sấm sét

Do tòa nhà xây dựng khá cao, vì vậy khả năng nguy cơ sét đánh vào các công trình tòa nhà là rất cao. Mức độ thiệt hại do sấm chớp gây nên tùy thuộc vào công trình bị đánh trúng có thể từ rất nhỏ (hư hại một số thiết bị…) đến rất lớn (gây cháy nổ…). Tuy nhiên sự cố này có thể khắc phục dễ dàng nếu áp dụng các biện pháp chống sét thích hợp.

## 3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

### 3.2.1. Mức độ tin cậy của đánh giá

Các nội dung đánh giá tác động môi trường về khí thải, bụi, nước thải, chất thải rắn phát ra từ hoạt động sản xuất của dự án là đầy đủ, có cơ sở khoa học và đáng tin cậy vì được đánh giá dựa trên các căn cứ sau:

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, báo cáo được bố cục gồm đầy đủ các chương, mục theo quy định. Nội dung các chương, mục được trình bày rõ ràng, chi tiết như hướng dẫn của mục lục 2.3 của thông tư này.

- Các thông tin, số liệu mô tả dự án là số liệu dự kiến do chủ đầu tư cung cấp.

- Đánh giá môi trường nền của dự án được phân tích trên cơ sở số liệu quan trắc thực tế tại khu vực dự án, các vị trí quan trắc được lựa chọn trên cơ sở hướng gió chủ đạo và các dự án khu vực xung quanh.

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền, đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM đã tiến hành điều tra trực tiếp tại hiện trường khu vực thực hiện dự án, lấy mẫu và phân tích theo TCVN.

Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo này nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo là phản ánh được hiện trạng cũng như tác động chính đến môi trường của dự án.

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa học gắn liền với tính thực tiễn của dự án nên đã đưa ra các kết quả tiệm cận với thực tiễn, giúp chủ đầu tư và các cơ quan QLNN về BVMT có cơ sở để triển khai công việc tiếp theo của dự án.

Cụ thể về các phương pháp đã áp dụng như sau:

Bảng 3.66 - Các phương pháp áp dụng trong đánh giá báo cáo ĐTM

| TT | Phương pháp | Độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp đánh giá nhanh | Trung bình | Dựa vào hệ số ô nhiễm do tổ chức Y tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với điều kiện Việt Nam. |
| 2 | Phương pháp so sánh | Cao | Kết quả phân tích có độ tin cậy cao |
| 3 | Phương pháp liệt kê | Trung bình | Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định lượng, dựa trên chủ quan của người đánh giá. |
| 4 | Phương pháp tổng hợp | Cao | Tổng hợp tất cả số liệu thu thập được |
| 5 | Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. | Cao | Được thực hiện bằng các máy móc, thiết bị, sử dụng hóa chất theo các TCVN, QCVN hiện hành. |

### 3.2.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá

Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực hiện của Dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án, đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án:

Đánh giá chi tiết từng giai đoạn của dự án (Giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn đi vào hoạt động);

Đánh giá chi tiết từng loại hình chất thải ô nhiễm của dự án chi tiết theo như Nghị định 18/2015/BTNMT hướng dẫn đánh giá tác động môi trường gồm: nguồn gốc ô nhiễm, đối tượng tác động của chất ô nhiễm, tải lượng và phạm vi tác động của chúng.

KẾT LUẬN

Việc triển khai xây dựng và vận hành dự án “Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV” có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cảnh quan trên toàn khu vực Dự án và hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc của tỉnh Hà Nam và khu vực.

Tuy nhiên, ngoài những lợi ích kinh tế - xã hội mà Dự án mang lại, việc thực hiện Dự án này cũng sẽ gây những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực như:

- Ô nhiễm không khí do bụi, ồn do các hoạt động xây dựng của Dự án;

- Gia tăng lượng bùn đất thải, các loại chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng và chất thải nguy hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của các hộ dân xung quanh khu vực Dự án;

- Gia tăng ô nhiễm do nước thải từ khu vực lán trại công nhân trong quá trình xây dựng;

- Ảnh hưởng tạm thời đến khả năng tiêu thoát nước cho khu vực trong giai đoạn xây dựng;

- Tăng cường mật độ giao thông trong khu vực Dự án.

Các tác động tiêu cực của Dự án chủ yếu trong giai đoạn hoàn thiện san lấp mặt bằng và thi công xây dựng, giai đoạn hoạt động: Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải..., thay đổi hệ sinh thái khu vực.

KIẾN NGHỊ

Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV” là dự án phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Với những lợi ích xã hội thiết thực của dự án, nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện và sớm đưa dự án vào hoạt động phục vụ xã hội, kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Chương trình và biện pháp cải tạo phục hồi môi trường góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và sớm phê duyệt, triển khai dự án.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, khu nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV.

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết khu dịch vụ, khu nhà ở KCN Đồng Văn IV.

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình Khu dịch vụ, khu nhà ở KCN Đồng Văn IV.

- Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2003.

- Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - Phạm Ngọc Đăng, NXB Xây dựng, năm 2000.

- Đánh giá tác động môi trường. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM - Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh Hương, năm 2008.

- Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution - WHO.

- The Environmental Management of Industrial Estates - UNEP, 1997

Đánh giá về nguồn cung cấp, tính cập nhật dữ liệu tham khảo: Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo điều được tham chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam.