TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

BÁO CÁO HỌC THUẬT

Áp dụng mô hình địa hóa PHREEQC để tính toán sự phân bố các loài thủy hóa và trạng thái bão hòa của khoáng chất trong nước

Người trình bày: Trần Quang Tuấn

Hà Nội, 12.2024

MỤC LỤC

| MỞ ĐẦU | 2 |
| --- | --- |
| CHƯƠNG 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA HÓA PHREEQC | 4 |
| CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN SỰ PHÂN BỐ CÁC LOÀI THỦY HÓA VÀ TRẠNG THÁI BÃO HÒA CỦA KHOÁNG CHẤT TRONG NƯỚC | 13 |
| KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO | 27 |

MỞ ĐẦU

Có nhiều phương pháp đã được áp dụng để nghiên cứu về chất lượng nước, bao gồm cả phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại. Tuy nhiên, để hiểu cụ thể hơn về các quá trình thủy địa hóa nước, các nhà nghiên cứu thường áp dụng các mô hình thủy địa hóa và giải thích các quá trình vật lý và hóa học xảy ra trong môi trường nước.

Hiện nay, mô hình PHREEQC được sử dụng rộng rãi trong vấn đề này. PHREEQC phiên bản 3 là một chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình C và C++ được thiết kế để thực hiện nhiều phép tính địa hóa nước khác nhau. PHREEQC triển khai một số loại mô hình nước như: hai mô hình nước liên kết ion (mô hình Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore và WATEQ4F), một mô hình nước tương tác ion cụ thể Pitzer và mô hình nước SIT (Lý thuyết tương tác ion cụ thể). Sử dụng bất kỳ mô hình nước nào trong số này, PHREEQC có khả năng (1) tính toán chỉ số bão hòa và thành phần loài; (2) tính toán phản ứng theo đợt và vận chuyển một chiều (1D) với các phản ứng thuận nghịch và không thuận nghịch, bao gồm cân bằng nước, khoáng chất, khí, dung dịch rắn, tạo phức bề mặt và trao đổi ion, và chuyển mol cụ thể của chất phản ứng, phản ứng được kiểm soát động học, trộn dung dịch và thay đổi áp suất và nhiệt độ; và (3) mô hình nghịch đảo, tìm ra các tập hợp chuyển mol khoáng chất và khí giải thích cho sự khác biệt về thành phần giữa các vùng nước trong giới hạn không chắc chắn về thành phần cụ thể.

Nhiều tính năng mô hình hóa mới đã được thêm vào PHREEQC phiên bản 3 so với phiên bản 2. Mô hình Pitzer aqueous (cơ sở dữ liệu pitzer.dat, với từ khóa PITZER) có thể được sử dụng cho các vùng nước có độ mặn cao nằm ngoài phạm vi ứng dụng của lý thuyết Debye-Hückel. Phương trình trạng thái Peng-Robinson đã được triển khai để tính độ hòa tan của khí ở áp suất cao. Thể tích riêng của các loài trong nước được tính toán theo hàm số của các đặc tính điện môi của nước và cường độ ion của dung dịch, cho phép tính toán các hiệu ứng áp suất lên các phản ứng hóa học và mật độ của dung dịch. Độ dẫn điện riêng và mật độ của dung dịch được tính toán và in trong tệp đầu ra. Ngoài tích phân Runge-Kutta, một bộ giải phương trình vi phân thường cứng (CVODE) đã được đưa vào để tính toán động học với nhiều tốc độ xảy ra ở các thang thời gian khác nhau.

Có thể tính toán sự phức tạp bề mặt bằng mô hình ba lớp CD-MUSIC (Phức tạp đa phân phối điện tích) ngoài mô hình lớp khuếch tán. Thành phần của lớp điện kép của bề mặt có thể được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp Donnan, mạnh mẽ hơn và nhanh hơn so với tích hợp Borkovec-Westall thay thế. Sự khuếch tán đa thành phần, sự khuếch tán trong lớp điện kép tĩnh điện trên bề mặt và sự vận chuyển các chất keo với sự phức tạp bề mặt đồng thời đã được thêm vào mô-đun vận chuyển.

Trong báo cáo này, tác giả sẽ trình bày giới thiệu tổng quan về mô hình địa hóa PHREEQC và áp dụng để đưa ra sự phân bố các loài thủy hóa và trạng thái bão hòa của khoáng chất trong nước.

CHƯƠNG 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA HÓA PHREEQC

1. Giới thiệu

PHREEQC phiên bản 3 là một chương trình máy tính dùng để mô phỏng các phản ứng hóa học và quá trình vận chuyển trong nước tự nhiên hoặc nước bị ô nhiễm, trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc trong các quy trình công nghiệp. Chương trình dựa trên phản ứng hóa học cân bằng của dung dịch nước tương tác với khoáng chất, khí, dung dịch rắn, bộ trao đổi và bề mặt hấp phụ, tạo nên từ viết tắt ban đầu: pH-REdox-EQuilibrium, nhưng chương trình đã phát triển để bao gồm khả năng mô hình hóa các phản ứng động học và quá trình vận chuyển 1D (một chiều). Các phương trình tốc độ hoàn toàn có thể được người dùng chỉ định dưới dạng các câu lệnh cơ bản. Các chất phản ứng động học và cân bằng có thể được kết nối với nhau. Ví dụ, bằng cách liên kết số lượng vị trí bề mặt với lượng chất phản ứng động học được tiêu thụ (hoặc tạo ra) trong một chu kỳ mô hình. Thuật toán vận chuyển 1D mô phỏng sự phân tán và khuếch tán; chuyển động của chất tan trong môi trường có độ xốp kép; và khuếch tán đa thành phần. Trong đó, các loài thủy hóa có hệ số khuếch tán riêng lẻ phụ thuộc vào nhiệt độ, nhưng các thông lượng ion được sửa đổi để duy trì sự cân bằng điện tích trong quá trình vận chuyển. Khả năng mô hình hóa ngược mạnh mẽ cho phép xác định các phản ứng giải thích cho thành phần nước quan sát được dọc theo đường dòng chảy hoặc trong quá trình thời gian của một thí nghiệm. Cơ sở dữ liệu hóa học mở rộng cho phép áp dụng các khả năng phản ứng, vận chuyển và mô hình hóa ngược cho hầu hết mọi phản ứng hóa học được công nhận là ảnh hưởng đến chất lượng nước mưa, nước đất, nước ngầm và nước mặt.

PHREEQC phát triển từ chương trình Fortran PHREEQE (Parkhurst và nnk, 1980). PHREEQE có khả năng mô phỏng nhiều phản ứng địa hóa khác nhau cho một hệ thống, bao gồm:

• Hỗn hợp nước;

• Thêm các phản ứng không thể đảo ngược vào dung dịch;

• Các pha hòa tan và kết tủa để đạt được trạng thái cân bằng với pha nước;

• Tác động của nhiệt độ thay đổi.

PHREEQE đã tính toán nồng độ các nguyên tố, độ mol và hoạt động của các loài trong nước, độ pH, pe (log âm của hoạt động thông thường của electron), chỉ số bão hòa và sự chuyển mol của các pha để đạt được trạng thái cân bằng như một hàm của các phản ứng địa hóa thuận nghịch và không thể đảo ngược đã chỉ định.

PHREEQC phiên bản 1 (Parkhurst, 1995) là một chương trình hoàn toàn mới được viết bằng ngôn ngữ lập trình C, triển khai tất cả các khả năng của PHREEQE và bổ sung nhiều khả năng không có trong PHREEQE, bao gồm:

• Cân bằng trao đổi ion;

• Cân bằng tạo phức bề mặt;

• Cân bằng pha khí áp suất cố định;

• Vận chuyển đối lưu;

• Mô hình nghịch đảo địa hóa.

Những cải tiến khác liên quan đến PHREEQE bao gồm tính toán hoàn chỉnh các nguyên tố trong chất rắn và pha nước và pha khí, cân bằng mol trên hydro và oxy để tính khối lượng nước trong pha nước, xác định cụm pha ổn định từ danh sách các pha, sử dụng cặp oxi hóa khử để xác định trạng thái oxi hóa khử trong các phép tính về loài và trình giải phương trình phi tuyến tính mạnh mẽ hơn.

PHREEQC phiên bản 2 là bản sửa đổi của PHREEQC phiên bản 1. Tất cả các khả năng và hầu hết mã cho phiên bản 1 đều được giữ nguyên trong phiên bản 2 và một số khả năng mới đã được thêm vào, bao gồm:

• Phản ứng được kiểm soát động học;

• Cân bằng dung dịch rắn;

• Cân bằng pha khí thể tích cố định;

• Biến thiên số lượng các vị trí trao đổi hoặc bề mặt theo tỷ lệ với khoáng chất hoặc chất phản ứng động học;

• Khuếch tán hoặc phân tán trong vận chuyển 1D;

• Vận chuyển 1D kết hợp với khuếch tán;

• Cân bằng mol đồng vị trong mô hình nghịch đảo.

Phương pháp số đã được sửa đổi để sử dụng một số bộ tham số hội tụ nhằm tránh các vấn đề hội tụ. Các số lượng do người dùng xác định có thể được ghi vào tệp đầu ra chính và (hoặc) vào một tệp phù hợp để nhập vào bảng tính và thành phần dung dịch có thể được xác định ở định dạng tương thích với các chương trình bảng tính.

PHREEQC phiên bản 3 mở rộng PHREEQC phiên bản 2 với các tính năng mới dựa trên kinh nghiệm thu được trong khi mô phỏng kết quả từ các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra thực địa. Hơn nữa, các code đã được tổng quát hóa thành một đối tượng máy tính (IPhreeqc) để tạo điều kiện cho các chương trình phần mềm khác cần tính toán phản ứng hóa học hoặc phân phối hóa chất trong các pha khác nhau sử dụng.

2. Khả năng của PHREEQC phiên bản 3

PHREEQC có thể được sử dụng như một chương trình phân loại để tính toán chỉ số bão hòa, sự phân bố của các loài trong nước, mật độ và độ dẫn điện riêng của một thành phần dung dịch cụ thể. Để tính toán hoạt động của chất tan, PHREEQC sử dụng các phương trình liên kết ion, Pitzer hoặc SIT (lý thuyết tương tác ion cụ thể) để tính đến tính không lý tưởng của các dung dịch trong nước. Dữ liệu phân tích cho cân bằng mol có thể được xác định cho bất kỳ trạng thái hóa trị nào hoặc sự kết hợp các trạng thái hóa trị của một nguyên tố. Sự phân bố của các nguyên tố oxy hóa khử giữa các trạng thái hóa trị của chúng có thể dựa trên một pe cụ thể hoặc bất kỳ cặp oxy hóa khử nào có sẵn dữ liệu. PHREEQC cho phép điều chỉnh nồng độ của một nguyên tố để đạt được trạng thái cân bằng (hoặc chỉ số bão hòa hoặc áp suất riêng của khí cụ thể) với một pha cụ thể hoặc để đạt được sự cân bằng điện tích. Có thể chỉ định các thành phần dung dịch bằng nhiều đơn vị nồng độ khác nhau.

Trong các phép tính phản ứng theo đợt, PHREEQC hướng đến trạng thái cân bằng của hệ thống thay vì chỉ cân bằng nước. Đối với phép tính cân bằng, tất cả các mol của từng nguyên tố trong hệ thống được phân bổ giữa pha nước, pha tinh khiết, dung dịch rắn, pha khí, vị trí trao đổi và vị trí bề mặt để đạt được trạng thái cân bằng của hệ thống. Các phản ứng không cân bằng cũng có thể được mô hình hóa, bao gồm trộn pha nước, các thay đổi do người dùng chỉ định trong tổng số nguyên tố của hệ thống và bất kỳ loại phản ứng nào được kiểm soát về mặt động học. Cân bằng mol trên hydro và oxy cho phép tính toán pe và khối lượng nước trong pha nước, cho phép mô hình hóa chính xác các phản ứng tạo ra hoặc tiêu thụ nước. Các hiệu ứng nhiệt độ có thể được mô hình hóa bằng enthalpy phản ứng (phương trình Van't Hoff) hoặc bằng đa thức cho hằng số cân bằng. Các hiệu ứng áp suất có thể được mô phỏng bằng cách nhập thể tích mol của chất rắn và các thông số để xác định thể tích riêng của các chất trong nước theo hàm của nhiệt độ, áp suất và cường độ ion với phương trình kiểu Redlich (ví dụ: Redlich và Meyer, 1964). Độ hòa tan của khí trong hỗn hợp khí ở áp suất (rất) cao có thể được tính toán bằng phương trình trạng thái Peng-Robinson (Peng và Robinson, 1976). Các thông số để tính thể tích riêng của các loài nước, các thông số Peng-Robinson cho khí và thể tích mol của khoáng chất đã được thêm vào cơ sở dữ liệu phreeqc.dat, amm.dat và pitzer.dat.

Sự hấp phụ và giải hấp có thể được mô hình hóa như các phản ứng phức hợp bề mặt hoặc như các phản ứng trao đổi ion (trung tính điện tích). PHREEQC có hai mô hình cho sự phức hợp bề mặt. Một mô hình phức hợp bề mặt dựa trên cơ sở dữ liệu Dzombak và Morel (1990) để phức hợp các ion kim loại nặng trên oxit sắt ngậm nước (Hfo hoặc thường được gọi là ferrihydrite). Ferrihydrite, giống như nhiều oxy-hydroxit khác, liên kết kim loại và proton ở các vị trí mạnh và yếu và tạo ra điện tích tùy thuộc vào các ion được hấp phụ. Mô hình sử dụng phương trình Gouy-Chapman để liên hệ giữa điện tích bề mặt và thế năng. Mô hình phức hợp bề mặt khác là CD-MUSIC (phức hợp đa phân phối điện tích), cũng cho phép nhiều vị trí liên kết cho mỗi bề mặt. Ngoài ra, điện tích, thế năng và thậm chí cả các loài được hấp phụ có thể được phân phối trên lớp Stern và lớp Helmholtz trong mô hình này (Hiemstra và Van Riemsdijk, 1996). Mô hình CD-MUSIC có nhiều tùy chọn hơn để phù hợp với dữ liệu thực nghiệm và được phát triển để hấp phụ trên goethite. Trong cả hai mô hình, điện tích bề mặt có thể được trung hòa bằng lớp điện kép (EDL) trên bề mặt. Thành phần của EDL có thể được tính bằng cách tích hợp rõ ràng phương trình Poisson-Boltzmann (Borkovec và Westall, 1983) hoặc bằng cách tính trung bình cho thể tích Donnan (Appelo và Wersin, 2007). Hằng số phức hợp bề mặt cho hai cơ sở dữ liệu được phân phối với chương trình (phreeqc.dat và wateq4f.dat) được lấy từ Dzombak và Morel (1990); hằng số phức hợp bề mặt cho các cơ sở dữ liệu khác được phân phối với chương trình (minteq.dat và minteq.v4.dat) được lấy từ MINTEQA2 (Allison và nnk, 1990; Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, 1998).

Trao đổi ion có thể được mô hình hóa bằng quy ước Gaines-Thomas (phần tương đương của cation có thể trao đổi được sử dụng cho hoạt động của các loài trao đổi), quy ước Gapon (phần tương đương của các vị trí trao đổi do cation chiếm giữ được sử dụng cho hoạt động của các loài trao đổi) hoặc quy ước Vanselow (phần mol của các cation có thể trao đổi được sử dụng cho hoạt động của các loài trao đổi). Các hằng số cân bằng cho mô hình Gaines-Thomas như được liệt kê trong Appelo và Postma (2005) được đưa vào một số cơ sở dữ liệu được phân phối cùng với chương trình (amm.dat, iso.dat, llnl.dat, phreeqc.dat, pitzer.dat và wateq4f.dat).

Phản ứng được kiểm soát động học có thể được định nghĩa theo cách tổng quát bằng cách sử dụng chương trình giải thích Basic tích hợp. Các biểu thức tốc độ được viết bằng ngôn ngữ Basic có thể được đưa vào tệp đầu vào và chương trình sử dụng trình thông dịch Basic để tính tốc độ, có thể phụ thuộc vào bất kỳ tham số nào của mô hình hóa học. Nhiều tỷ lệ có thể được tích hợp đồng thời bằng cách sử dụng trình giải phương trình Runge-Kutta rõ ràng hoặc phương trình CVODE ngầm (cứng) (Cohen và Hindmarsh, 1996). Các công thức cho dung dịch rắn và lỏng nhị phân lý tưởng, đa thành phần và không lý tưởng đều có sẵn. Thành phần cân bằng của dung dịch rắn nhị phân không lý tưởng có thể được tính toán ngay cả khi có khoảng cách trộn lẫn và thành phần cân bằng của dung dịch rắn và lỏng lý tưởng có hai hoặc nhiều thành phần cũng có thể được tính toán. Có thể kết tủa dung dịch rắn từ các điều kiện quá bão hòa không có chất rắn tồn tại trước và hòa tan hoàn toàn dung dịch rắn. Cả thành phần pha khí áp suất cố định (bong bóng khí áp suất cố định) và thành phần pha khí thể tích cố định đều có thể được đưa vào phép tính.

Có thể định nghĩa độc lập bất kỳ số lượng thành phần dung dịch, pha khí hoặc pha tinh khiết, dung dịch rắn, trao đổi hoặc các tập hợp phức tạp bề mặt. Phản ứng theo đợt cho phép bất kỳ sự kết hợp nào của dung dịch (hoặc hỗn hợp các dung dịch), pha khí và các tập hợp được đưa lại với nhau, bất kỳ phản ứng không thuận nghịch nào cũng có thể được thêm vào và cân bằng được tính toán cho hệ thống kết quả. Cân bằng giống hệt với năng lượng Gibbs tối thiểu cho hệ thống. Nếu các phản ứng động học được xác định thì các phản ứng động học được tích hợp với một thuật toán bước thời gian tự động trong khi cân bằng hệ thống được duy trì cho các phản ứng cân bằng được xác định.

PHREEQC cung cấp một phương pháp hiệu quả về mặt số để mô phỏng chuyển động của các dung dịch qua một cột hoặc đường dẫn dòng chảy 1D có hoặc không có tác động của sự phân tán. Thành phần ban đầu của các pha nước, khí và rắn trong cột được chỉ định và các thay đổi về thành phần do sự đối lưu và phân tán và (hoặc) khuếch tán (Appelo và Postma, 2005) kết hợp với các phản ứng hóa học thuận nghịch và không thuận nghịch trong cột có thể được mô hình hóa. Để mô phỏng quá trình vận chuyển keo, bề mặt có thể được cung cấp một hệ số khuếch tán và được vận chuyển dưới dạng chất tan qua cột. Để mô hình hóa môi trường có độ xốp kép, các vùng ứ đọng có thể được kết hợp trong cột. Khuếch tán đa thành phần, một quá trình trong đó mỗi chất tan khuếch tán theo hệ số khuếch tán của riêng nó, có thể được đưa vào mô phỏng vận chuyển đối lưu hoặc như một quá trình khuếch tán độc lập. Trong quá trình khuếch tán đa thành phần, có thể đưa quá trình khuếch tán vào EDL và vào các lớp xen kẽ của khoáng sét và các hệ số khuếch tán có thể được kết hợp với các thay đổi về độ xốp có thể là kết quả của quá trình hòa tan và kết tủa khoáng. Do đó, cung cấp một khuôn khổ để mô phỏng các thí nghiệm với đất sét và đá sét. Có thể sử dụng tùy chọn vùng ứ đọng để mô hình hóa quá trình khuếch tán (đa thành phần) trong ba chiều bằng cách sử dụng các phương trình sai phân hữu hạn rõ ràng để xác định sự pha trộn giữa các ô ứ đọng. Một tùy chọn mô phỏng vận chuyển phản ứng đối lưu đơn giản với các phản ứng hóa học thuận nghịch và không thuận nghịch được giữ lại từ phiên bản 1.

Mô hình nghịch đảo cố gắng tính đến những thay đổi hóa học xảy ra khi nước tiến hóa dọc theo đường dòng chảy. Giả sử hai phân tích nước biểu diễn thành phần nước bắt đầu và kết thúc dọc theo đường dòng chảy, mô hình nghịch đảo được sử dụng để tính toán số mol khoáng chất và khí phải đi vào hoặc ra khỏi dung dịch để tính đến sự khác biệt về thành phần. Các mô hình nghịch đảo trộn hai hoặc nhiều loại nước để tạo thành nước cuối cùng cũng có thể được tính toán. PHREEQC cho phép xác định giới hạn không chắc chắn cho tất cả dữ liệu phân tích, sao cho các mô hình nghịch đảo bị hạn chế để thỏa mãn cân bằng mol cho mỗi nguyên tố và trạng thái hóa trị cũng như cân bằng điện tích cho mỗi dung dịch, trong khi các điều chỉnh đối với dữ liệu phân tích bị hạn chế để nằm trong giới hạn không chắc chắn đã chỉ định. Có thể chỉ định các phương trình cân bằng mol đồng vị với giới hạn không chắc chắn liên quan, nhưng mô hình nghịch đảo không bao gồm các quy trình phân đoạn Rayleigh.

Đầu vào của PHREEQC hoàn toàn là định dạng tự do và dựa trên ký hiệu hóa học. Các phương trình cân bằng, được viết bằng ký hiệu hóa học, được sử dụng để xác định các loài trong nước, các loài trao đổi, các loài phức tạp bề mặt, dung dịch rắn và pha tinh khiết, loại bỏ mọi việc sử dụng số chỉ mục để xác định các nguyên tố hoặc loài. Ngôn ngữ lập trình C cho phép phân bổ đồng bộ nhớ máy tính, do đó không có giới hạn nào về kích thước mảng, độ dài chuỗi hoặc số lượng thực thể, chẳng hạn như dung dịch, pha, tập hợp các pha, chất trao đổi, dung dịch rắn hoặc bề mặt có thể được xác định cho chương trình. Giao diện người dùng đồ họa PhreeqcI (Charlton và Parkhurst, 2002) cung cấp màn hình đầu vào cho tất cả các tính năng của phiên bản 2 và hầu hết các tính năng của phiên bản 3, bao gồm cả biểu đồ. Một giao diện người dùng đồ họa khác có tùy chọn biểu đồ, PHREEQC for Windows, đã được Vincent Post viết (Post, 2012). Cấu trúc định dạng tự do của dữ liệu, việc sử dụng các khối dữ liệu từ khóa không phụ thuộc vào thứ tự và cú pháp tương đối đơn giản tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo tệp đầu vào bằng trình chỉnh sửa chuẩn.

Một khả năng mới trong PHREEQC phiên bản 3-từ khóa INCLUDE$-cho phép chèn tệp vào tệp đầu vào và cơ sở dữ liệu. Điểm chèn có thể, nhưng không nhất thiết phải tương ứng với phần cuối của khối dữ liệu từ khóa. Các tệp được chèn có thể lần lượt chèn các tệp khác. Do đó, một tập hợp các tệp có thể được hợp nhất thành một luồng cho tệp cơ sở dữ liệu PHREEQC và (hoặc) tệp đầu vào. Việc hợp nhất được thực hiện "ngay lập tức". Do đó, có thể ghi tệp có khối dữ liệu SELECTED_OUTPUT sau đó được đưa vào cùng một lần chạy.

Các khả năng lập biểu đồ tương tự như trong PHREEQC for Windows đã được thêm vào các bản phân phối Windows của PHREEQC phiên bản 3. Có thể lập biểu đồ cho Linux, nhưng yêu cầu cài đặt Wine. Khối dữ liệu từ khóa USER_GRAPH cho phép lựa chọn dữ liệu để vẽ và thao tác giao diện biểu đồ. Hầu như bất kỳ kết quả nào từ mô phỏng địa hóa (ví dụ: nồng độ, hoạt động hoặc chỉ số bão hòa) đều có thể được truy xuất bằng cách sử dụng các hàm ngôn ngữ Basic và được chỉ định làm dữ liệu để vẽ biểu đồ trong USER_GRAPH. Kết quả mô phỏng vận chuyển có thể được biểu diễn theo khoảng cách hoặc thời gian.

3. Giới hạn của chương trình

PHREEQC là một chương trình địa hóa học chung và có thể áp dụng cho nhiều môi trường thủy địa hóa học. Tuy nhiên, cần phải xem xét một số hạn chế như sau:

a. Mô hình nước

Một hạn chế của mô hình nước là thiếu tính nhất quán nội tại trong dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu pitzer.dat định nghĩa mô hình nước nhất quán nhất. Tuy nhiên, nó chỉ bao gồm một số lượng hạn chế các yếu tố. Tất cả các cơ sở dữ liệu khác đều là tập hợp các logarit của hằng số cân bằng (log Ks) và nhiệt phản ứng được lấy từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Không có nỗ lực có hệ thống nào được thực hiện để xác định mô hình nước được sử dụng để phát triển log Ks riêng lẻ hoặc liệu các mô hình nước do các tệp cơ sở dữ liệu hiện tại xác định có nhất quán với dữ liệu thực nghiệm ban đầu hay không. Các tệp cơ sở dữ liệu được cung cấp cùng với chương trình nên được coi là sơ bộ. Việc lựa chọn cẩn thận các loài nước và dữ liệu nhiệt động lực học được để lại cho người dùng chương trình.

b. Trao đổi ion

Công thức trao đổi ion mặc định giả định rằng hoạt động nhiệt động của một loài trao đổi bằng với phân số tương đương của nó. Tùy chọn, phân số tương đương có thể được nhân với hệ số hoạt động Debye-Hückel và (hoặc) hệ số "phân số hoạt động" để xác định hoạt động của một loài trao đổi (Appelo, 1994). Các công thức khác sử dụng các định nghĩa khác về hoạt động (ví dụ, phân số mol thay vì phân số tương đương) và có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu với việc viết lại thích hợp các loài hoặc dung dịch rắn. Không có nỗ lực nào được thực hiện để đưa vào các mô hình trao đổi khác hoặc phức tạp hơn. Trong nhiều nghiên cứu thực địa, mô hình trao đổi ion yêu cầu dữ liệu thực nghiệm về vật liệu từ địa điểm nghiên cứu để áp dụng mô hình phù hợp.

c. Phức hợp bề mặt

Davis và Kent (1990) đã xem xét mô hình hóa phức hợp bề mặt và lưu ý các vấn đề lý thuyết với việc sử dụng nồng độ mol làm trạng thái chuẩn cho các loài hấp thụ. PHREEQC sử dụng phân số mol cho hoạt động của các loài bề mặt thay vì nồng độ mol. Những bất định khác xảy ra khi xác định số lượng vị trí, diện tích bề mặt, thành phần của các loài hấp thụ và logarit Ks thích hợp. Trong nhiều nghiên cứu thực địa, mô hình hóa phức hợp bề mặt yêu cầu dữ liệu thực nghiệm về vật liệu từ vị trí nghiên cứu để áp dụng mô hình phù hợp.

d. Dung dịch rắn

PHREEQC sử dụng phương pháp Guggenheim để xác định hoạt động của các thành phần trong dung dịch rắn nhị phân, không lý tưởng (Glynn và Reardon, 1990). Dung dịch rắn nhị phân không lý tưởng không được triển khai. Có thể mô hình hóa hai hoặc nhiều dung dịch rắn thành phần bằng cách giả định tính lý tưởng. Tuy nhiên, giả định tính lý tưởng thường là một sự đơn giản hóa quá mức, ngoại trừ có thể đối với các đồng vị của cùng một nguyên tố.

e. Mô hình hóa vận chuyển

Một thuật toán hiệu hữu hạn rõ ràng được đưa vào để tính toán vận chuyển phân tán đối lưu 1D và tùy chọn, khuếch tán trong các vùng ứ đọng. Thuật toán có thể hiển thị độ phân tán số khi lưới thô. Độ lớn của độ phân tán số cũng phụ thuộc vào bản chất của các phản ứng được mô hình hóa; độ phân tán số có thể lớn trong nhiều trường hợp-trao đổi tuyến tính, phức hợp bề mặt, khuếch tán vào các vùng ứ đọng, trong số những trường hợp khác-nhưng có thể nhỏ khi các phản ứng hóa học chống lại các tác động của độ phân tán. Nên thực hiện mô hình theo từng bước, bắt đầu bằng lưới thô để có được kết quả nhanh chóng và để nghiên cứu các phản ứng thủy hóa, và kết thúc bằng lưới mịn hơn để đánh giá các tác động của độ phân tán số đối với cả các loài phản ứng và bảo thủ.

f. Mô hình nghịch đảo

Việc đưa các yếu tố không chắc chắn vào quá trình xác định các mô hình nghịch đảo là một bước tiến lớn so với các chương trình mô hình nghịch đảo trước đây. Tuy nhiên, phương pháp số đã cho thấy một số điểm không nhất quán trong kết quả do cách trình giải xử lý các số nhỏ. Tùy chọn thay đổi dung sai được trình giải sử dụng (-tol trong khối dữ liệu INVERSE_MODELING) là một nỗ lực để khắc phục vấn đề này. Một số phiên bản của PHREEQC có tùy chọn sử dụng trình giải có độ chính xác mở rộng trong các phép tính nghịch đảo, nhưng tùy chọn này chưa được chứng minh là hiệu quả. Không thể thực hiện các phép tính phân đoạn Rayleigh cho các đồng vị trong khoáng chất kết tủa là một hạn chế lớn.

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN SỰ PHÂN BỐ CÁC LOÀI THỦY HÓA VÀ TRẠNG THÁI BÃO HÒA CỦA KHOÁNG CHẤT TRONG NƯỚC

Sau khi đọc tệp cơ sở dữ liệu dữ liệu nhiệt động lực học, PHREEQC đọc tệp đầu vào cho đến khi đạt đến từ khóa END. Tại thời điểm đó, PHREEQC bắt đầu mô phỏng bằng cách xử lý bất kỳ dữ liệu nhiệt động lực học mới nào đã đọc, tạo danh sách cập nhật các nguyên tố, pha và các loài trong nước, trao đổi và bề mặt. Sau khi xử lý các dữ liệu mới này, có thể thực hiện tối đa 12 loại phép tính hoặc hoạt động quản lý dữ liệu theo thứ tự sau: (1) tính toán dung dịch hoặc loài ban đầu, (2) tính toán trao đổi ban đầu, (3) tính toán bề mặt ban đầu, (4) tính toán pha khí ban đầu, (5) tính toán phản ứng theo đợt, (6) tính toán mô hình nghịch đảo, (7) tính toán vận chuyển đối lưu, (8) tính toán vận chuyển đối lưu-phân tán, (9) tính toán phản ứng theo mẻ tế bào, (10) hoạt động sao chép, (11) hoạt động trả kết quả và (12) hoạt động xóa. Sau khi tất cả các phép tính và hoạt động này hoàn tất, PHREEQC đọc tệp đầu vào đến từ khóa END tiếp theo và bắt đầu một mô phỏng khác. Tất cả các mô phỏng gộp lại được gọi là một “lần chạy”.

Nhìn chung, phân tích hóa học cung cấp tổng nồng độ các nguyên tố trong dung dịch. Tính toán phân loại phân phối tổng các tổng này giữa các loài trong nước bằng cách sử dụng mô hình nước; kết quả của tính toán phân loại là hoạt động của tất cả các loài trong nước. Các hoạt động có thể được sử dụng để tính toán chỉ số bão hòa cho khoáng chất, liên quan đến nước. Mô hình phân loại chỉ yêu cầu một khối dữ liệu SOLUTION cho mỗi phân tích nước mà chỉ số bão hòa sẽ được tính toán. Ngoài ra, khối dữ liệu SOLUTION_SPREAD có thể được sử dụng để xác định nhiều dung dịch trong cùng một khối dữ liệu - một hàng cho mỗi dung dịch - và các tính toán phân loại được thực hiện cho mỗi phân tích.

1. Nhập số liệu đầu vào

Mở chương trình PHREEQC, màn hình chương trình hiện ra như hình dưới (Hình 1). Trước tiên, chúng ta sẽ sử dụng từ khóa TITLE để tạo tên dự án (tên mô hình) cần thực hiện.

Hình 1. Màn hình chương trình PHREEQC phiên bản 3

Tiếp theo, theo đường dẫn như hình bên dưới để nhập tên tiêu đề của mô hình cần thực hiện.

Hình 2. Đường dẫn để tạo tiêu đề của mô hình với từ khóa TITLE

Sau đó, chúng ta sử dụng khối dữ liệu SOLUTION để nhập dữ liệu vào mô hình.

Hình 3. Công cụ SOLUTION trên màn hình phần mềm

Hình 4. Chọn các nguyên tố đầu vào cho mô hình

Dữ liệu thiết yếu cần thiết cho phép tính loài là nhiệt độ, độ pH và nồng độ của các nguyên tố và (hoặc) trạng thái hóa trị của nguyên tố. Những dữ liệu này được lấy từ các kết quả phân tích mẫu nước.

Lưu ý khi nhập dữ liệu đầu vào:

+ Đơn vị nên chọn là: mg/L;

+ Alkalinity coi như là HCO3-.

Kết quả sau khi nhập xong dữ liệu đầu vào như hình bên dưới.

Hình 5. Dữ liệu đầu vào của mô hình PHREEQC

Lưu ý rằng các trạng thái hóa trị được xác định bằng ký hiệu hóa học của nguyên tố theo sau là hóa trị trong ngoặc đơn (ví dụ: S(6), N(5), N(-3) và O(0)).

Số pe được sử dụng để phân phối các nguyên tố oxy hóa khử và để tính toán chỉ số bão hòa được chỉ định bởi định danh oxy hóa khử. Trong ví dụ này, pe được tính toán từ cặp oxy hóa khử O(-2)/O(0), tương ứng với cặp oxy hòa tan/nước và pe được tính toán này sẽ được sử dụng cho tất cả các phép tính yêu cầu pe. Nếu oxy hóa khử không được chỉ định, mặc định sẽ là đầu vào pe = 4. Định danh oxy hóa khử mặc định có thể được ghi đè cho bất kỳ nguyên tố oxy hóa khử nào.

Đơn vị được dùng ở đây là mg/L.

Sau khi toàn bộ dữ liệu đã được nhập vào chương trình, cần đưa câu lệnh “END” để kết thúc việc nhập dữ liệu theo đường dẫn như hình bên dưới.

Hình 6. Đường dẫn nhập “END” để kết thúc việc nhập dữ liệu vào chương trình

Kết quả nhập dữ liệu hiện ra như hình dưới.

Hình 7. Dữ liệu đầu vào của mô hình

2. Đầu ra của mô hình-kết quả tính toán sự phân bố các loài và trạng thái bão hòa của khoáng chất

Bấm chọn “Run” và các bước liên quan đi kèm để thực hiện chạy mô hình. Đầu ra của mô hình chứa một số khối lượng thông tin được phân định bằng các tiêu đề. Đầu tiên, tên của các tệp đầu vào, đầu ra và cơ sở dữ liệu cho lần chạy được liệt kê. Tiếp theo, tất cả các từ khóa gặp phải khi đọc tệp cơ sở dữ liệu được liệt kê dưới tiêu đề “Reading data base: Đọc cơ sở dữ liệu”. Sau đó, dữ liệu đầu vào, không bao gồm các bình luận và dòng trống, được phản ánh dưới tiêu đề “Đọc dữ liệu đầu vào cho mô hình”. Mô hình được xác định bởi tất cả dữ liệu đầu vào cho đến và bao gồm từ khóa END.

Input file: I:\SAN PHAM PH.D 15.08.2022 (moi nhat)\PHAN 4\5. PHREEQC-Chemistry data (06.9.22)-lay data nay\1. PHREEQC_Autumn 2019 (SI)-as HCO3 (may tinh truong)\13. FRA (lay gia tri nay)\1. FRA-Autumn 2019.pqi

Output file: I:\SAN PHAM PH.D 15.08.2022 (moi nhat)\PHAN 4\5. PHREEQC-Chemistry data (06.9.22)-lay data nay\1. PHREEQC_Autumn 2019 (SI)-as HCO3 (may tinh truong)\13. FRA (lay gia tri nay)\1. FRA-Autumn 2019.pqo

Database file: C:\Program Files (x86)\USGS\Phreeqc Interactive 3.6.2-15100\database\wateq4f.dat

------------------

Reading data base.

------------------

SOLUTION_MASTER_SPECIES

SOLUTION_SPECIES

PHASES

EXCHANGE_MASTER_SPECIES

EXCHANGE_SPECIES

SURFACE_MASTER_SPECIES

SURFACE_SPECIES

RATES

END

------------------------------------

Reading input data for simulation 1.

------------------------------------

DATABASE C:\Program Files (x86)\USGS\Phreeqc Interactive 3.6.2-15100\database\wateq4f.dat

TITLE FRA-Adit

SOLUTION 1 FRA-Autumn 2019

temp      15.7

pH        6.9

pe        3.223

redox     pe

units     mg/l

density   1

Alkalinity 607 as HCO3

S(6)      185

Cl        67.1

N(5)      0.1

F         0.1

Ca        88.9

Mg        35.2

Na        186

K         12.7

O(0)      2.62

Fe        2.8

Mn        0.5

water    1 # kg

END

-----

TITLE

-----

FRA-Adit

-------------------------------------------

Tiêu đề theo sau là tiêu đề “Bắt đầu tính toán dung dịch ban đầu”, bên dưới là kết quả tính toán loài cho mẫu nước nghiên cứu. Dữ liệu nồng độ, được chuyển đổi thành độ mol, được đưa ra trong tiểu mục “Thành phần dung dịch”.

Beginning of initial solution calculations.

-------------------------------------------

Initial solution 1.	FRA-Autumn 2019

-----------------------------Solution composition------------------------------

Elements           Molality       Moles

Alkalinity        9.960e-03   9.960e-03

Ca                2.221e-03   2.221e-03

Cl                1.895e-03   1.895e-03

F                 5.270e-06   5.270e-06

Fe                5.020e-05   5.020e-05

K                 3.252e-04   3.252e-04

Mg                1.450e-03   1.450e-03

Mn                9.112e-06   9.112e-06

N(5)              7.148e-06   7.148e-06

Na                8.100e-03   8.100e-03

O(0)              1.639e-04   1.639e-04

S(6)              1.928e-03   1.928e-03

----------------------------Description of solution----------------------------

pH  =   6.900

pe  =   3.223

Activity of water  =   1.000

Ionic strength (mol/kgw)  =   1.962e-02

Mass of water (kg)  =   1.000e+00

Total carbon (mol/kg)  =   1.271e-02

Total CO2 (mol/kg)  =   1.271e-02

Temperature (°C)  =  15.70

Electrical balance (eq)  =   1.612e-04

Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|)  =   0.54

Iterations  =  10

Total H  = 1.110224e+02

Total O  = 5.554948e+01

---------------------------------Redox couples---------------------------------

Redox couple             pe  Eh (volts)

O(-2)/O(0)          14.3943      0.8249

a. Kết quả tính toán sự phân bố các loài thủy hóa trong mẫu nước

----------------------------Distribution of species----------------------------

Log       Log       Log    mole V

Species          Molality    Activity  Molality  Activity     Gamma   cm³/mol

H+              1.412e-07   1.259e-07    -6.850    -6.900    -0.050      0.00

OH-             4.364e-08   3.795e-08    -7.360    -7.421    -0.061     (0)

H2O             5.551e+01   9.995e-01     1.744    -0.000     0.000     18.03

C(4)          1.271e-02

HCO3-           9.682e-03   8.503e-03    -2.014    -2.070    -0.056     (0)

CO2             2.761e-03   2.773e-03    -2.559    -2.557     0.002     (0)

CaHCO3+         1.175e-04   1.035e-04    -3.930    -3.985    -0.055     (0)

MgHCO3+         8.237e-05   7.183e-05    -4.084    -4.144    -0.059     (0)

NaHCO3          3.345e-05   3.360e-05    -4.476    -4.474     0.002     (0)

FeHCO3+         1.716e-05   1.499e-05    -4.766    -4.824    -0.059     (0)

CO3-2           4.311e-06   2.564e-06    -5.365    -5.591    -0.226     (0)

CaCO3           4.166e-06   4.185e-06    -5.380    -5.378     0.002     (0)

MnHCO3+         2.741e-06   2.403e-06    -5.562    -5.619    -0.057     (0)

MgCO3           1.574e-06   1.581e-06    -5.803    -5.801     0.002     (0)

FeCO3           1.079e-06   1.084e-06    -5.967    -5.965     0.002     (0)

MnCO3           6.428e-07   6.457e-07    -6.192    -6.190     0.002     (0)

NaCO3-          2.354e-07   2.068e-07    -6.628    -6.685    -0.056     (0)

Ca            2.221e-03

Ca+2            1.908e-03   1.135e-03    -2.719    -2.945    -0.226     (0)

CaSO4           1.908e-04   1.917e-04    -3.719    -3.717     0.002     (0)

CaHCO3+         1.175e-04   1.035e-04    -3.930    -3.985    -0.055     (0)

CaCO3           4.166e-06   4.185e-06    -5.380    -5.378     0.002     (0)

CaF+            3.914e-08   3.439e-08    -7.407    -7.464    -0.056     (0)

CaOH+           1.698e-09   1.495e-09    -8.770    -8.825    -0.055     (0)

CaHSO4+         1.457e-10   1.273e-10    -9.837    -9.895    -0.059     (0)

Cl            1.895e-03

Cl-             1.895e-03   1.649e-03    -2.722    -2.783    -0.060     (0)

FeCl+           4.578e-08   4.012e-08    -7.339    -7.397    -0.057     (0)

MnCl+           2.430e-08   2.130e-08    -7.614    -7.672    -0.057     (0)

MnCl2           1.526e-11   1.533e-11   -10.816   -10.814     0.002     (0)

MnCl3-          7.944e-15   6.963e-15   -14.100   -14.157    -0.057     (0)

FeCl+2          1.035e-16   6.107e-17   -15.985   -16.214    -0.229     (0)

FeCl2+          6.981e-19   6.098e-19   -18.156   -18.215    -0.059     (0)

FeCl3           1.001e-22   1.006e-22   -22.000   -21.998     0.002     (0)

F             5.270e-06

F-              5.005e-06   4.353e-06    -5.301    -5.361    -0.061     (0)

MgF+            2.061e-07   1.802e-07    -6.686    -6.744    -0.058     (0)

CaF+            3.914e-08   3.439e-08    -7.407    -7.464    -0.056     (0)

NaF             1.753e-08   1.760e-08    -7.756    -7.754     0.002     (0)

FeF+            8.785e-10   7.673e-10    -9.056    -9.115    -0.059     (0)

HF              6.944e-10   6.975e-10    -9.158    -9.156     0.002     (0)

MnF+            1.089e-10   9.548e-11    -9.963   -10.020    -0.057     (0)

FeF+2           1.678e-14   9.904e-15   -13.775   -14.004    -0.229     (0)

HF2-            1.233e-14   1.072e-14   -13.909   -13.970    -0.061     (0)

FeF2+           1.747e-15   1.531e-15   -14.758   -14.815    -0.057     (0)

FeF3            1.018e-17   1.023e-17   -16.992   -16.990     0.002     (0)

H2F2            1.753e-18   1.760e-18   -17.756   -17.754     0.002     (0)

Fe(2)         5.004e-05

Fe+2            2.930e-05   1.763e-05    -4.533    -4.754    -0.221     (0)

FeHCO3+         1.716e-05   1.499e-05    -4.766    -4.824    -0.059     (0)

FeSO4           2.425e-06   2.436e-06    -5.615    -5.613     0.002     (0)

FeCO3           1.079e-06   1.084e-06    -5.967    -5.965     0.002     (0)

FeCl+           4.578e-08   4.012e-08    -7.339    -7.397    -0.057     (0)

FeOH+           2.464e-08   2.160e-08    -7.608    -7.666    -0.057     (0)

FeF+            8.785e-10   7.673e-10    -9.056    -9.115    -0.059     (0)

FeHSO4+         2.263e-12   1.977e-12   -11.645   -11.704    -0.059     (0)

Fe(OH)2         6.305e-13   6.333e-13   -12.200   -12.198     0.002     (0)

Fe(OH)3-        1.940e-16   1.700e-16   -15.712   -15.770    -0.057     (0)

Fe(3)         1.604e-07

Fe(OH)2+        1.007e-07   8.846e-08    -6.997    -7.053    -0.056     (0)

Fe(OH)3         5.927e-08   5.954e-08    -7.227    -7.225     0.002     (0)

Fe(OH)4-        3.338e-10   2.931e-10    -9.477    -9.533    -0.056     (0)

FeOH+2          8.204e-11   4.843e-11   -10.086   -10.315    -0.229     (0)

FeF+2           1.678e-14   9.904e-15   -13.775   -14.004    -0.229     (0)

FeSO4+          1.557e-14   1.365e-14   -13.808   -13.865    -0.057     (0)

Fe+3            4.667e-15   1.662e-15   -14.331   -14.779    -0.448     (0)

FeF2+           1.747e-15   1.531e-15   -14.758   -14.815    -0.057     (0)

Fe(SO4)2-       3.050e-16   2.664e-16   -15.516   -15.574    -0.059     (0)

FeCl+2          1.035e-16   6.107e-17   -15.985   -16.214    -0.229     (0)

FeF3            1.018e-17   1.023e-17   -16.992   -16.990     0.002     (0)

Fe2(OH)2+4      8.174e-19   9.385e-20   -18.088   -19.028    -0.940     (0)

FeCl2+          6.981e-19   6.098e-19   -18.156   -18.215    -0.059     (0)

FeHSO4+2        8.045e-21   4.683e-21   -20.094   -20.329    -0.235     (0)

Fe3(OH)4+5      1.238e-22   4.206e-24   -21.907   -23.376    -1.469     (0)

FeCl3           1.001e-22   1.006e-22   -22.000   -21.998     0.002     (0)

H(0)          8.802e-24

H2              4.401e-24   4.421e-24   -23.356   -23.354     0.002     (0)

K             3.252e-04

K+              3.234e-04   2.815e-04    -3.490    -3.551    -0.060     (0)

KSO4-           1.764e-06   1.549e-06    -5.754    -5.810    -0.056     (0)

Mg            1.450e-03

Mg+2            1.240e-03   7.455e-04    -2.907    -3.128    -0.221     (0)

MgSO4           1.258e-04   1.264e-04    -3.900    -3.898     0.002     (0)

MgHCO3+         8.237e-05   7.183e-05    -4.084    -4.144    -0.059     (0)

MgCO3           1.574e-06   1.581e-06    -5.803    -5.801     0.002     (0)

MgF+            2.061e-07   1.802e-07    -6.686    -6.744    -0.058     (0)

MgOH+           1.023e-08   9.032e-09    -7.990    -8.044    -0.054     (0)

Mn(2)         9.112e-06

Mn+2            5.270e-06   3.170e-06    -5.278    -5.499    -0.221     (0)

MnHCO3+         2.741e-06   2.403e-06    -5.562    -5.619    -0.057     (0)

MnCO3           6.428e-07   6.457e-07    -6.192    -6.190     0.002     (0)

MnSO4           4.328e-07   4.348e-07    -6.364    -6.362     0.002     (0)

MnCl+           2.430e-08   2.130e-08    -7.614    -7.672    -0.057     (0)

MnOH+           3.375e-10   2.959e-10    -9.472    -9.529    -0.057     (0)

MnF+            1.089e-10   9.548e-11    -9.963   -10.020    -0.057     (0)

MnCl2           1.526e-11   1.533e-11   -10.816   -10.814     0.002     (0)

MnCl3-          7.944e-15   6.963e-15   -14.100   -14.157    -0.057     (0)

Mn(NO3)2        4.934e-16   4.956e-16   -15.307   -15.305     0.002     (0)

Mn(OH)3-        2.869e-20   2.515e-20   -19.542   -19.600    -0.057     (0)

Mn(3)         1.131e-28

Mn+3            1.131e-28   4.029e-29   -27.946   -28.395    -0.448     (0)

Mn(6)         0.000e+00

MnO4-2          0.000e+00   0.000e+00   -59.159   -59.388    -0.229     (0)

Mn(7)         0.000e+00

MnO4-           0.000e+00   0.000e+00   -66.115   -66.177    -0.062     (0)

N(5)          7.148e-06

NO3-            7.148e-06   6.199e-06    -5.146    -5.208    -0.062     (0)

Mn(NO3)2        4.934e-16   4.956e-16   -15.307   -15.305     0.002     (0)

Na            8.100e-03

Na+             8.032e-03   7.028e-03    -2.095    -2.153    -0.058     (0)

NaSO4-          3.495e-05   3.069e-05    -4.457    -4.513    -0.056     (0)

NaHCO3          3.345e-05   3.360e-05    -4.476    -4.474     0.002     (0)

NaCO3-          2.354e-07   2.068e-07    -6.628    -6.685    -0.056     (0)

NaF             1.753e-08   1.760e-08    -7.756    -7.754     0.002     (0)

O(0)          1.639e-04

O2              8.197e-05   8.234e-05    -4.086    -4.084     0.002     (0)

S(6)          1.928e-03

SO4-2           1.572e-03   9.261e-04    -2.804    -3.033    -0.230     (0)

CaSO4           1.908e-04   1.917e-04    -3.719    -3.717     0.002     (0)

MgSO4           1.258e-04   1.264e-04    -3.900    -3.898     0.002     (0)

NaSO4-          3.495e-05   3.069e-05    -4.457    -4.513    -0.056     (0)

FeSO4           2.425e-06   2.436e-06    -5.615    -5.613     0.002     (0)

KSO4-           1.764e-06   1.549e-06    -5.754    -5.810    -0.056     (0)

MnSO4           4.328e-07   4.348e-07    -6.364    -6.362     0.002     (0)

HSO4-           1.067e-08   9.328e-09    -7.972    -8.030    -0.058     (0)

CaHSO4+         1.457e-10   1.273e-10    -9.837    -9.895    -0.059     (0)

FeHSO4+         2.263e-12   1.977e-12   -11.645   -11.704    -0.059     (0)

FeSO4+          1.557e-14   1.365e-14   -13.808   -13.865    -0.057     (0)

Fe(SO4)2-       3.050e-16   2.664e-16   -15.516   -15.574    -0.059     (0)

FeHSO4+2        8.045e-21   4.683e-21   -20.094   -20.329    -0.235     (0)

b. Kết quả về trạng thái bão hòa của khoáng chất trong mẫu nước

------------------------------Saturation indices-------------------------------

Phase               SI** log IAP   log K(288 K,   1 atm)

Anhydrite        -1.64     -5.98   -4.34  CaSO4

Aragonite        -0.25     -8.54   -8.28  CaCO3

Artinite         -8.33      1.95   10.28  MgCO3:Mg(OH)2:3H2O

Birnessite      -15.05     28.55   43.60  MnO2

Bixbyite        -15.14    -15.39   -0.25  Mn2O3

Brucite          -6.81     10.67   17.48  Mg(OH)2

Calcite          -0.10     -8.54   -8.43  CaCO3

CO2(g)           -1.21     -2.56   -1.35  CO2

Dolomite         -0.39    -17.25  -16.87  CaMg(CO3)2

Dolomite(d)      -0.98    -17.25  -16.28  CaMg(CO3)2

Epsomite         -3.96     -6.16   -2.21  MgSO4:7H2O

Fe(OH)2.7Cl.3     6.06      3.02   -3.04  Fe(OH)2.7Cl0.3

Fe(OH)3(a)        1.03      5.92    4.89  Fe(OH)3

Fe3(OH)8          0.66     20.89   20.22  Fe3(OH)8

Ferrihydrite      7.54     11.84    4.30  Fe2O3:9H2O

Fluorite         -2.95    -13.67  -10.72  CaF2

Goethite          6.58      5.92   -0.66  FeOOH

Gypsum           -1.39     -5.98   -4.58  CaSO4:2H2O

H2(g)           -20.25    -23.35   -3.11  H2

H2O(g)           -1.76     -0.00    1.76  H2O

Halite           -6.50     -4.94    1.56  NaCl

Hausmannite     -18.26     45.15   63.41  Mn3O4

Hematite         15.12     11.84   -3.28  Fe2O3

Huntite          -5.33    -34.69  -29.36  CaMg3(CO3)4

Hydromagnesite  -16.67    -24.20   -7.53  Mg5(CO3)4(OH)2:4H2O

Jarosite(ss)     -3.35    -13.18   -9.83  (K0.77Na0.03H0.2)Fe3(SO4)2(OH)6

Jarosite-K       -4.08    -12.56   -8.47  KFe3(SO4)2(OH)6

Jarosite-Na      -6.73    -11.16   -4.43  NaFe3(SO4)2(OH)6

JarositeH       -11.82    -15.91   -4.09  (H3O)Fe3(SO4)2(OH)6

Maghemite         5.45     11.84    6.39  Fe2O3

Magnesite        -0.84     -8.72   -7.88  MgCO3

Magnetite        15.96     20.89    4.93  Fe3O4

Manganite        -6.92     18.42   25.34  MnOOH

Melanterite      -5.46     -7.79   -2.33  FeSO4:7H2O

Mirabilite       -5.78     -7.34   -1.56  Na2SO4:10H2O

Mn2(SO4)3       -61.10    -65.89   -4.79  Mn2(SO4)3

MnCl2:4H2O      -13.37    -11.07    2.30  MnCl2:4H2O

MnSO4           -11.57     -8.53    3.03  MnSO4

Nahcolite        -3.59     -4.22   -0.64  NaHCO3

Natron           -8.22     -9.90   -1.68  Na2CO3:10H2O

Nesquehonite     -3.23     -8.72   -5.48  MgCO3:3H2O

Nsutite         -14.02     28.55   42.56  MnO2

O2(g)            -1.27     -4.08   -2.82  O2

Portlandite     -12.68     10.85   23.53  Ca(OH)2

Pyrochroite      -6.90      8.30   15.20  Mn(OH)2

Pyrolusite      -14.37     28.55   42.92  MnO2

Rhodochrosite     0.01    -11.09  -11.10  MnCO3

Rhodochrosite(d)  -0.70    -11.09  -10.39  MnCO3

Siderite          0.49    -10.34  -10.83  FeCO3

Siderite(d)(3)    0.11    -10.34  -10.45  FeCO3

Thenardite       -7.17     -7.34   -0.17  Na2SO4

Thermonatrite   -10.09     -9.90    0.19  Na2CO3:H2O

Trona           -13.75    -14.12   -0.37  NaHCO3:Na2CO3:2H2O

**For a gas, SI = log10(fugacity). Fugacity = pressure * phi / 1 atm.

For ideal gases, phi = 1.

------------------

End of simulation.

------------------

------------------------------------

Reading input data for simulation 2.

------------------------------------

-------------------------------

End of Run after 0.222 Seconds.

-------------------------------

Đối với các phép tính dung dịch ban đầu, số mol trong dung dịch bằng độ mol về mặt số vì giả sử 1 kg nước. Mã định danh “water” trong phần nhập dữ liệu đầu vào có thể được sử dụng để xác định khối lượng nước khác nhau cho một dung dịch. Mặc định của chương trình là 1 kg. Trong quá trình tính toán, khối lượng nước có thể thay đổi và số mol trong pha nước sẽ không chính xác bằng độ mol của một thành phần. Lưu ý rằng độ mol của oxy hòa tan tạo ra áp suất riêng phần logarit là -0,7 đã được tính toán và được chú thích trong đầu ra.

Sau tiểu mục “Description of solution: Mô tả dung dịch”, một số thuộc tính được liệt kê trong khối đầu ra đầu tiên bằng với giá trị đầu vào của chúng và một số được tính toán. Trong ví dụ này, pH và nhiệt độ bằng với các giá trị đầu vào. Độ dẫn điện riêng, mật độ, hoạt động của nước, cường độ ion, tổng lượng cacbon (độ kiềm là dữ liệu đầu vào), tổng lượng cacbon vô cơ (“Total CO2”), cân bằng điện, phần trăm lỗi, tổng lượng hydro và tổng lượng oxy đều đã được mô hình tính toán.

Trong tiêu đề “Redox couples: Các cặp oxi hóa khử”, pe và Eh được in cho mỗi cặp oxi hóa khử có dữ liệu. Trong trường hợp này là nước/oxy hòa tan.

Trong tiêu đề “Phân bố các loài”, nồng độ mol, hoạt động, hệ số hoạt động và thể tích riêng của tất cả các loài của mỗi nguyên tố và trạng thái hóa trị của nguyên tố được liệt kê. Các danh sách được sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo tên nguyên tố và giảm dần theo độ mol trong mỗi nguyên tố hoặc trạng thái hóa trị của nguyên tố. Bên cạnh tên của mỗi nguyên tố hoặc trạng thái hóa trị của nguyên tố, nồng độ mol tổng được đưa ra. Thể tích riêng theo quy ước là bằng “không” ở mọi áp suất, nhiệt độ và cường độ ion); nên thể tích riêng được liệt kê là (0).

Cuối cùng, trong tiêu đề “Chỉ số bão hòa”, chỉ số bão hòa cho tất cả các khoáng chất phù hợp với dữ liệu phân tích đã cho được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên pha gần cuối phần đầu ra. Chỉ số bão hòa được đưa ra trong cột có tiêu đề “SI”, theo sau là các cột cho logarit của tích hoạt động ion (“log IAP”) và logarit của hằng số độ hòa tan (“log KT”). Công thức hóa học cho từng pha được in ở cột bên phải.

Tóm lại, thông qua dữ liệu đầu vào, mô hình PHREEQC đã tính toán sự phân bố các loài thủy hóa và trạng thái bão hòa của khoáng chất trong mẫu nước.

KẾT LUẬN

Báo cáo này đã giới thiệu tổng quan về phần mềm địa hóa PHREEQC. Theo tiến trình phát triển đến nay chương trình địa hóa PHREEQC đã có phiên bản thứ 3 với nhiều tính năng hơn các phiên bản trước đó. PHREEQC đã được sử dụng để tính toán nhiều thông số trong mẫu nước cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, chương trình cũng có một số giới hạn nhất định như đã liệt kê ở phần trên.

Với mục đích để tính toán sự phân bố các loài thủy hóa và trạng thái bão hòa của khoáng chất trong mẫu nước, báo cáo này đã trình bày các bước nhập dữ liệu từ kết quả phân tích mẫu nước. Tiếp đến, trình bày các kết quả nhận được như sự phân bố các loài thủy hóa cũng như trạng thái bão hòa của khoáng chất trong nước.

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Borkovec, Michal, and Westall, John, 1983, Solution of the Poisson-Boltzmann equation for surface excesses of ions in the diffuse layer at the oxide-electrolyte interface: Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 150, p. 325-337.

[2]. Dzombak, D.A., and Morel, F.M.M., 1990, Surface complexation modeling-Hydrous ferric oxide: New York, John Wiley, 393 p.

[3]. Hiemstra, T., and Van Riemsdijk, W.H., 1996, A surface structural approach to ion adsorption-The charge distribution (CD) model: Journal of Colloid Interface Science, v. 179, no. 2, p. 488–508.

[4]. Parkhurst, D. L., & Appelo, C. A. J. (2013). Description of Input and Examples for PHREEQC Version 3 - A Computer Program for Speciation, Batch-Reaction, One-Dimensional Transport, and Inverse Geochemical Calculations. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey (Vol. Chapter 43).

[5]. Parkhurst, D.L., 1995, User’s guide to PHREEQC-A computer program for speciation, reaction-path, advective-transport, and inverse geochemical calculations: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 95-4227, 143 p.

[6]. Peng, D.-Y., and Robinson, D.B., 1976, A new two-constant equation of state: Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals, v. 15, p. 59–64.

[7]. Redlich, Otto, and Meyer, D.M., 1964, The molal volumes of electrolytes: Chemical Reviews, v. 64, no. 3, p. 221-227.