MỞ ĐẦU

Trong hệ thống nước tự nhiên, ion Bicarbonat (HCO3-) là một thành phần hóa học có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các cân bằng địa hóa, sinh hóa và môi trường. Dạng ion này chiếm ưu thế trong hợp chất carbon vô cơ hòa tan (DIC - Dissolved Inorganic Carbon) ở hầu hết các thủy vực có pH trung tính đến hơi kiềm và là yếu tố chính quyết định độ kiềm, khả năng đệm cũng như sự ổn định pH của nước mặt và nước ngầm. Việc xác định chính xác nồng độ HCO3- không chỉ mang ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học cơ bản mà còn là yêu cầu bắt buộc trong quan trắc chất lượng nước, đánh giá ô nhiễm môi trường, phân tích nguồn gốc nước, mô hình hóa thủy địa hóa và các nghiên cứu về tác động của hoạt động công nghiệp, đặc biệt là khai khoáng, đến hệ thống nước.

Việc trình bày phương pháp xác định HCO3- có tính cấp thiết và xuất phát từ thực tế rằng hàm lượng ion HCO3- có thể biến đổi nhanh chóng do sự tiếp xúc với khí quyển, sự thay đổi nhiệt độ, sự nhiễm CO2 hoặc quá trình trao đổi ion trong mẫu nước. Trong bối cảnh đó, các phương pháp đo nhanh ngoài hiện trường (field titration) và các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm (chuẩn độ, phân tích DIC…) cần được lựa chọn và áp dụng phù hợp để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Đặc biệt, ở các khu vực nhạy cảm như mỏ than, vùng karst hoặc các tầng chứa nước bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm axít, dữ liệu HCO3- chính xác là cơ sở quan trọng để đánh giá cân bằng hóa học và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Mục đích của báo cáo này là trình bày một cách hệ thống các phương pháp xác định nồng độ ion HCO3- trong mẫu nước, bao gồm cả ngoài thực địa và trong phòng thí nghiệm. Báo cáo tập trung vào việc phân tích nguyên tắc đo, độ chính xác, ưu và nhược điểm của từng phương pháp, điều kiện áp dụng, cũng như các sai số thường gặp và cách khắc phục. Bên cạnh đó, nội dung cũng hướng đến việc giúp người sử dụng lựa chọn phương pháp phù hợp tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, điều kiện hiện trường và yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật.

Về nội dung, báo cáo sẽ khái quát vai trò của ion HCO3- trong hệ thống nước tự nhiên, từ đó làm cơ sở lý thuyết cho việc xác định nồng độ. Các phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết các phương pháp đo ngoài thực địa, đặc biệt là chuẩn độ nhanh bằng axít mạnh để xác định độ kiềm. Tiếp đó, báo cáo trình bày các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn APHA (bộ tiêu chuẩn phân tích nước được sử dụng rộng rãi trên thế giới), các kỹ thuật hiện đại như sắc ký ion và phân tích tổng carbon vô cơ. Cuối cùng, báo cáo đưa ra một số lưu ý khi lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý kết quả để đảm bảo chất lượng dữ liệu.

Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, đồng nghiệp và những người đã hỗ trợ về tài liệu, phương pháp và kinh nghiệm chuyên môn trong quá trình thực hiện báo cáo này. Sự giúp đỡ quý báu đó là nguồn động lực quan trọng giúp báo cáo được hoàn thiện một cách đầy đủ và chính xác hơn.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ION HCO3- TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

1. Giới thiệu chung về ion HCO3- trong hệ thống nước tự nhiên

Ion HCO3- là một trong những thành phần vô cơ có vai trò nền tảng trong hóa học của nước tự nhiên. Trong chu trình cacbon của Trái đất, ion HCO3- xuất hiện như dạng trung gian quan trọng nhất giữa CO2 hòa tan, axít carbonic (H2CO3) và ion carbonate (CO32-). Chu trình này không chỉ liên quan đến quá trình hòa tan và cân bằng giữa khí-nước mà còn là động lực chi phối hàng loạt phản ứng địa hóa trong nước mặt, nước ngầm và các môi trường đất - đá. Với bản chất là một phần của hệ đệm carbonat, ion HCO3- giữ vai trò trung gian có khả năng phản ứng nhanh và linh hoạt với các ion H⁺, giúp duy trì trạng thái ổn định hóa học cho lưu vực nước trước những biến động từ các tác nhân tự nhiên như mưa axít, dòng chảy bề mặt hoặc sự phân hủy vật chất hữu cơ.

Trong phần lớn các hệ thống nước tự nhiên, ion HCO3- là dạng ưu thế của carbon vô cơ hòa tan (DIC), đặc biệt khi pH của nước nằm trong khoảng 6,3 - 10,3. Đây là khoảng pH phổ biến của hầu hết các sông, hồ và tầng chứa nước ngầm, khiến HCO3- trở thành thành phần anion chủ đạo. Sự chiếm ưu thế này xuất phát từ tính chất cân bằng động của hệ carbonat: CO2 từ khí quyển hoặc từ đất khi đi vào nước sẽ chuyển thành axít H2CO3, sau đó phân ly thành HCO3-. Chỉ khi môi trường có tính kiềm mạnh hơn mới hình thành ion carbonate CO32- ở mức đáng kể. Nhờ vậy, HCO3- trở thành “cầu nối hóa học” quyết định hướng của các phản ứng cacbonat và điều khiển khả năng đệm tự nhiên của nước.

Ion HCO3- không chỉ tham gia vào việc điều hòa pH của nước mà còn liên quan chặt chẽ tới các quá trình sinh học. Nhiều loài tảo và thực vật thủy sinh có khả năng hấp thụ bicarbonate để chuyển hóa thành CO2 phục vụ quang hợp, đặc biệt trong các thủy vực có nồng độ CO2 hòa tan thấp. Sự dao động của HCO3- vì vậy mang ý nghĩa sinh thái quan trọng, phản ánh mối quan hệ giữa cường độ quang hợp, hô hấp và các quá trình trao đổi khí trong nước.

Nồng độ ion HCO3- trong nước thiên nhiên cũng là một chỉ báo mạnh mẽ về nguồn gốc và sự tương tác giữa nước với môi trường đất - đá. Ở các khu vực có đá carbonate như đá vôi và dolomit, HCO3- thường xuất hiện với nồng độ cao do quá trình phong hóa khoáng vật CaCO3 và MgCO3 dưới tác dụng của CO2 trong đất. Trong khi đó, ở những lưu vực chịu ảnh hưởng của phong hóa silicat, sự xuất hiện của HCO3- chủ yếu liên quan đến quá trình giải phóng CO2 từ hoạt động vi sinh và sự hòa tan từng phần của các khoáng thứ sinh. Sự phân bố không gian của HCO3- vì thế giúp các nhà địa chất thủy văn nhận diện được loại đá nền, mức độ nạp nước, cơ chế hòa tan hoặc sự pha trộn của các nguồn nước khác nhau.

Không chỉ cho thấy dấu hiệu của tương tác địa hóa, nồng độ HCO3- còn giúp đánh giá các tác động môi trường. Nước mưa thường có nồng độ HCO3- thấp, do đó khi một thủy vực bị pha loãng bởi lượng mưa lớn, nồng độ HCO3- sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, khi nước bị nhiễm mặn hoặc bị chi phối bởi dòng thấm từ các khu vực giàu carbonat, HCO3- có thể tăng. Trong các khu vực khai thác mỏ, đặc biệt là mỏ than hoặc kim loại, sự oxy hóa pyrit hoặc các khoáng sulfide có thể làm giảm HCO3- do H⁺ sinh ra sẽ tiêu thụ bicarbonate trong hệ đệm, biểu hiện bằng sự giảm độ kiềm và axít hóa nước.

2. Nguồn gốc hình thành của ion HCO3- trong nước

Ion HCO3- trong nước bắt nguồn từ nhiều quá trình tự nhiên khác nhau. Quá trình phổ biến nhất là hòa tan khí CO2 từ khí quyển vào nước. Khi CO2 hòa tan trong nước, nó tạo thành axít carbonic (H2CO3), sau đó một phần phân ly tạo thành H+ và HCO3-. Mức độ hòa tan và phân ly phụ thuộc mạnh vào pH, nhiệt độ và áp suất khí CO2, cũng như hoạt động sinh học trong đất hoặc trầm tích. Tại các vùng có thảm thực vật dày, CO2 trong đất có thể cao gấp hàng chục lần so với khí quyển, dẫn đến sự gia tăng đáng kể hàm lượng HCO3- khi nước mưa thấm xuống.

Hệ cân bằng chính:

CO2(g) ⇌ CO2(d) + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ HCO3- + H⁺ ⇌ CO32- + 2H⁺

Một nguồn quan trọng khác là quá trình phong hóa các khoáng vật chứa carbonat, điển hình là calcit (CaCO3) và dolomit (CaMg(CO3)2). Khi nước mưa thấm qua tầng đất phủ, nó hấp thụ lượng lớn CO2 sinh ra từ hô hấp của rễ cây, hoạt động phân giải chất hữu cơ của vi sinh vật và CO2 từ khí quyển. Khi nước giàu CO2, nước này khi tiếp xúc với các đá và khoáng vật chứa canxi - magiê cacbonat như calcite (CaCO3), dolomite (CaMg(CO3)2) sẽ gây ra phản ứng hòa tan, giải phóng Ca2+, Mg2+ và đồng thời tạo ra lượng lớn ion HCO3- trong dung dịch nước. Quá trình hòa tan cacbonat này diễn ra mạnh mẽ trong môi trường đất có hàm lượng CO2 cao và độ ẩm lớn, nhất là ở các vùng karst hoặc nơi có lớp phủ phong hóa dày. Bên cạnh đó, ion HCO3- còn có thể hình thành từ quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ trong điều kiện hiếu khí, những quá trình địa hoá phổ biến trong trầm tích bở rời giàu vật chất hữu cơ. Trong nước mặt, một phần HCO3- có thể xuất phát từ việc CO2 khí quyển hòa tan trực tiếp vào nước. Ngoài ra, phong hóa silicat cũng đóng góp thêm bicarbonat, mặc dù tốc độ chậm hơn, thông qua phản ứng giữa CO2 và khoáng vật tạo thành ion kiềm và HCO3-. Ở một số nơi, quá trình phân hủy vật chất hữu cơ hoặc hoạt động của vi sinh vật trong trầm tích cũng tạo ra CO2, từ đó gián tiếp sinh ra HCO3-. Nhìn chung, nồng độ ion HCO3- phụ thuộc vào cả điều kiện địa chất, sinh học và đặc điểm dòng chảy của hệ thủy văn. Sự xuất hiện của ion HCO3- với hàm lượng cao thường phản ánh môi trường địa hoá cacbonat phát triển, mức độ phong hoá mạnh và thời gian tương tác kéo dài giữa nước và đá, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng về điều kiện pH, CO2 và các quá trình địa hoá đang chi phối hệ thống nước ngầm và nước mặt trong khu vực nghiên cứu.

Phong hóa đá vôi, dolomit:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3-
CaMg(CO3)2 + 2CO2 + 2H2O → Ca2+ + Mg2+ + 4HCO3-

=> Tạo ra nước kiểu hóa học HCO3-Ca hoặc HCO3-Ca-Mg, rất phổ biến ở Việt Nam (vùng karst, trung du, nước ngầm tầng nông).

3. Vai trò của ion HCO3- trong cân bằng hóa học và hệ đệm của nước

Ion HCO3- giữ vai trò then chốt trong cân bằng hoá học và hệ đệm cacbonat của nước, bởi đây là thành phần trung gian quan trọng nhất của hệ cacbonate-bicarbonate-carbonate, hệ đệm mạnh và phổ biến nhất trong nước tự nhiên. Với tính chất lưỡng tính, vừa có thể nhận proton (H⁺) vừa có thể cho proton, HCO3- hoạt động như một tác nhân ổn định pH hiệu quả, giúp nước chống lại sự thay đổi pH đột ngột về tính axít hoặc kiềm bằng cơ chế hấp thu hoặc nhả ion H⁺. Khi nước có xu hướng bị axít hoá (pH giảm) do CO₂ hòa tan, mưa axít, phân huỷ hữu cơ hay các nguồn ô nhiễm khác làm tăng nồng độ H⁺, ion HCO3- phản ứng với ion H⁺ để tạo thành H2CO3, từ đó làm giảm sức mạnh của môi trường axít và hạn chế sự dao động pH. Ngược lại, khi nước có xu hướng kiềm hóa (pH tăng), ion HCO3- có thể chuyển sang dạng CO32- và giải phóng H+, giúp cân bằng lại sự tăng pH. Bên cạnh chức năng ổn định pH, hệ bicarbonate còn quyết định độ kiềm (alkalinity) của nước, một chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng tự đệm và chống lại các tác nhân gây axít hóa của hệ thống nước mặt và nước ngầm. Ion HCO3- cũng tham gia điều chỉnh trạng thái hòa tan, kết tủa của các khoáng cacbonat như calcite và dolomite. Qua đó, nó ảnh hưởng đến độ cứng tạm thời, sự ăn mòn đường ống, sự hình thành cặn và sự vận chuyển các nguyên tố vi lượng trong nước. Do đó, hàm lượng HCO3- không chỉ biểu thị đặc điểm địa hoá của nguồn nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng nước, khả năng tự làm sạch và cơ chế tương tác nước - đá trong các hệ thuỷ văn tự nhiên.

4. Sự phân bố và biến động nồng độ HCO3- trong các loại môi trường nước

Nồng độ HCO3- trong các môi trường nước có sự phân bố và biến động rộng, chịu chi phối mạnh bởi loại địa hình, đặc điểm địa chất, điều kiện phong hoá, hàm lượng CO2 và thời gian tương tác nước - đá. Trong nước mưa thường có nồng độ HCO3- thấp, chủ yếu vì CO₂ khí quyển. Nước mặt ở các khu vực có nền đá silic hoặc đá magma axít, hàm lượng HCO3- thường thấp do thiếu các khoáng vật cacbonat và thời gian lưu nước ngắn. Ngược lại, trong các lưu vực karst hoặc vùng có đá vôi, đá dolomit phân bố rộng, nồng độ HCO3- thường cao hơn nhiều vì quá trình hòa tan calcit và dolomit diễn ra mạnh mẽ trong môi trường giàu CO2 của tầng đất phong hoá. Trong nước ngầm, sự phân bố HCO3- ổn định hơn và thường phản ánh tính chất địa chất của tầng chứa nước. Đặc biệt là nước ngầm tầng sâu hoặc nước ngầm trong các tầng chứa nước phát triển trong đá cacbonat, nồng độ HCO3- thường cao và ổn định hơn do thời gian lưu dài, điều kiện CO2 ổn định và quá trình phong hoá hoá học diễn ra liên tục. Trong các hệ thống nước bị ảnh hưởng bởi hoạt động nhân sinh như đô thị, khai thác mỏ, nông nghiệp, nồng độ HCO3- có thể biến động nhiều hơn do sự gia tăng CO2 từ phân huỷ hữu cơ, thay đổi mực nước ngầm, sự xâm nhập nước lẫn tạp chất hoặc do biến đổi pH và oxy hoá - khử. Trong môi trường nước lợ và nước biển, hàm lượng HCO3- vẫn cao nhưng trạng thái cân bằng chuyển dần sang dạng CO32- do pH của nước biển thiên về kiềm, làm thay đổi tương quan các dạng cacbon vô cơ hoà tan. Trong môi trường nước bị tác động bởi khai thác khoáng sản, đặc biệt là mỏ than hoặc mỏ kim loại, sự thay đổi pH và hiện tượng sinh acid có thể làm giảm nồng độ bicarbonat do quá trình trung hòa acid. Tuy nhiên, ở giai đoạn trung hòa thứ cấp hoặc tại các vùng đệm kiềm, bicarbonat có thể xuất hiện trở lại do hòa tan khoáng carbonat trong đất đá. Nhìn chung, sự phân bố và biến động HCO3- phản ánh trực tiếp đặc điểm địa hoá, điều kiện thủy văn và tác động môi trường đến nước, đồng thời cung cấp cơ sở quan trọng để đánh giá nguồn gốc, chất lượng và các quá trình địa hoá đang chi phối nguồn nước.

5. Nồng độ HCO3- và ảnh hưởng đến chất lượng nước và sinh thái

Nồng độ HCO3- trong nước là một thông số quan trọng phản ánh chất lượng nước và có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường sinh thái thủy sinh. Khi hiện diện ở mức thích hợp, HCO3- góp phần duy trì độ kiềm và khả năng đệm pH của nước, giúp các hệ sinh thái sông, hồ, suối ổn định trước những biến động axít - kiềm do mưa axít, phân hủy hữu cơ hoặc các tác động nhân sinh. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài thủy sinh nhạy cảm với pH như cá, tôm, thực vật và vi sinh vật. Tuy nhiên, sự gia tăng bất thường nồng độ HCO3-, thường gặp ở khu vực có hoạt động khai khoáng, nước thải chứa kiềm, vùng karst hoặc nơi nước ngầm giàu CO2, có thể làm pH tăng cao, gây biến đổi cân bằng cacbonat và thúc đẩy sự kết tủa CaCO3, dẫn đến hiện tượng đóng cặn đường ống, suy giảm chất lượng nước cấp và có nguy cơ gây stress sinh lý đối với nhiều loài thủy sinh. Ngược lại, nước có nồng độ HCO3- quá thấp thường thiếu khả năng đệm, khiến pH dễ dao động mạnh, làm tăng độc tính của kim loại nặng, giảm độ ổn định của hệ sinh thái và khiến sinh vật khó thích nghi. Hàm lượng bicarbonat cao góp phần duy trì pH ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật và sinh vật thủy sinh trong khoảng pH trung tính đến kiềm nhẹ. Đối với thực vật thủy sinh, bicarbonat còn là nguồn carbon cho quá trình quang hợp ở những môi trường có CO₂ tự do thấp. Do đó, theo dõi nồng độ HCO3- giúp đánh giá không chỉ chất lượng nước mà còn khả năng duy trì cân bằng sinh thái, mức độ tác động của các hoạt động nhân sinh và mức độ bền vững của hệ thống thủy văn trong khu vực. Trong hệ thống cấp nước sinh hoạt, HCO3- góp phần tạo vị kiềm nhẹ và ảnh hưởng đến độ cứng của nước. Tuy nhiên, hàm lượng quá cao có thể gây đóng cặn, ảnh hưởng đến đường ống hoặc thiết bị nhiệt. Trong công nghiệp xử lý nước thải, HCO3- đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì pH trong bể sinh học, hỗ trợ hoạt động của vi khuẩn nitrat hóa vốn yêu cầu môi trường kiềm nhẹ. Tuy nhiên, ở những môi trường có pH cao hoặc nhiều khoáng carbonat, sự chuyển hóa HCO3- thành CO32- dẫn đến hiện tượng kết tủa CaCO3, có thể làm giảm khả năng dẫn nước hoặc gây tắc nghẽn trong giếng khai thác. Vì vậy, việc hiểu rõ nồng độ HCO3- và các điều kiện kiểm soát hệ cacbonat là cần thiết trong các nghiên cứu môi trường, thủy hóa địa chất và quản lý tài nguyên nước.

6. Mối quan hệ giữa HCO3-, pH và hệ cacbonat trong nước

Ion HCO3- có mối quan hệ chặt chẽ với pH và toàn bộ hệ cacbonat trong nước, bao gồm ba dạng vô cơ hòa tan chính: CO2(aq)/H2CO3, HCO3- và CO32-. Sự phân bố của các dạng này phụ thuộc trực tiếp vào pH, trong đó HCO3- chiếm ưu thế trong khoảng pH trung tính đến hơi kiềm (khoảng 6,3 - 10,3), là vùng pH phổ biến nhất của nước tự nhiên. Ở pH thấp (dưới ~6,3), CO2 hòa tan và H2CO3 chiếm ưu thế, làm giảm hàm lượng HCO3-. Khi pH tăng từ 6,3 đến 10,3, HCO3- trở thành dạng chiếm ưu thế. Khi pH tăng cao (trên ~10,3), HCO3- chuyển dần sang dạng CO32-, khiến CO32- trở nên chiếm ưu thế hơn. Cơ chế chuyển hóa linh hoạt giữa các dạng cacbon vô cơ giúp hệ cacbonat hoạt động như một hệ đệm mạnh, trong đó HCO3- đóng vai trò trung gian quan trọng, có thể hấp thụ hoặc giải phóng proton để chống lại các biến động pH trong nước. Nhờ sự cân bằng động này, hệ cacbonat, với HCO3- là dạng chủ yếu, giúp duy trì pH ổn định, kiểm soát quá trình hòa tan - kết tủa khoáng cacbonat, điều chỉnh độ kiềm và ảnh hưởng đến sự tồn tại, độc tính của nhiều ion kim loại. Vì vậy, mối quan hệ giữa HCO3-, pH và hệ cacbonat là nền tảng cho việc hiểu các quá trình địa hóa, đánh giá chất lượng nước và dự đoán phản ứng của hệ thủy văn trước những biến động tự nhiên hoặc tác động nhân sinh.

Như vậy, ion HCO3- là thành phần thiết yếu trong hóa học nước tự nhiên, vừa là dạng carbon vô cơ phổ biến nhất, vừa là yếu tố quyết định hệ đệm và cân bằng axít - bazơ. Ion HCO3- có ý nghĩa thực tiễn trong đánh giá chất lượng nước, xử lý nước thải, nghiên cứu thủy địa hóa và mô hình hóa môi trường. Việc hiểu rõ vai trò, nguồn gốc, sự phân bố và ảnh hưởng của bicarbonat là nền tảng quan trọng trong khoa học môi trường và các nghiên cứu liên quan đến nước mặt và nước ngầm.

CHƯƠNG 2. LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ ION HCO3-

2.1. Cách lấy mẫu và bảo quản mẫu để phân tích HCO3-

Khi lấy mẫu nước nhằm phân tích nồng độ HCO3-, điều quan trọng nhất là hạn chế tối đa sự trao đổi khí CO2 giữa mẫu và môi trường. Vì quá trình thoát hoặc hấp thụ CO2 có thể làm thay đổi pH và kiềm. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng HCO3-. Mẫu nước nên được lấy bằng chai nhựa hoặc thủy tinh sạch, dung tích từ 250 đến 500 mL, tráng kỹ bằng nước mẫu trước khi lấy. Khi lấy mẫu, cần để nước chảy liên tục từ nguồn, tránh tạo bọt khí; đổ đầy chai đến miệng và đậy kín ngay lập tức để giảm tối thiểu không khí trong chai. Đối với mẫu giếng khoan hoặc suối, nên xả nước vài phút trước khi lấy để đảm bảo mẫu đại diện. Mẫu sau khi thu cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp (khoảng 4°C), tránh ánh nắng trực tiếp và giữ yên trong quá trình vận chuyển để hạn chế mất CO2 do rung lắc. Tốt nhất mẫu nước nên được phân tích trong vòng 24 giờ. Dù trong nhiều trường hợp mẫu nước vẫn chấp nhận được trong 48 giờ nếu được bảo quản tốt. Đây cũng là lý do nhiều chương trình quan trắc lựa chọn phân tích kiềm ngay tại hiện trường nhằm giảm sai số do bảo quản.

2.2. Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

a. Phương pháp chuẩn độ bằng axít mạnh (HCl)

Phương pháp chuẩn độ bằng axít mạnh là kỹ thuật phổ biến nhất để xác định hàm lượng ion HCO3- và kiềm tổng của mẫu nước, dựa trên phản ứng trung hòa giữa các dạng kiềm (OH-, CO32-, HCO3-) với axít mạnh như H2SO4 hoặc HCl. Khi axít được thêm vào mẫu nước, giá trị pH giảm dần khiến ion OH- bị trung hòa, CO32- chuyển thành HCO3- và cuối cùng HCO3- chuyển thành H2CO3 rồi phân hủy thành CO2. Điểm kết thúc quan trọng ở pH khoảng 4.5 được dùng để tính hàm lượng HCO3-, vì tại giá trị pH này toàn bộ kiềm đã được trung hòa. Phương pháp sử dụng buret, pipet và axít chuẩn 0.02 N, kết hợp chỉ thị màu như methyl orange hoặc phenolphthalein. Quy trình gồm lấy mẫu 50 hoặc 100 mL, thêm chỉ thị, chuẩn độ đến khi đổi màu (hoặc khi điện cực pH ghi nhận pH = 4.5) và ghi nhận thể tích axít tiêu tốn. Từ đó, tính nồng độ ion HCO3- theo công thức dựa trên đương lượng 61 mg/meq. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, chi phí thấp, dễ thực hiện và phù hợp cho hầu hết các loại mẫu nước tự nhiên. Tuy nhiên, nó dễ bị ảnh hưởng bởi sự mất CO2 trong quá trình thao tác, độ màu hoặc độ đục của mẫu khiến khó nhận điểm kết thúc màu và không chính xác với mẫu chứa các chất gây kiềm không phải bicarbonat như borat, phosphat hoặc chất hữu cơ. Khi cần độ chính xác cao hơn, đặc biệt với mẫu có màu, đục hoặc kiềm thấp, chuẩn độ điện thế bằng điện cực pH được khuyến nghị vì không bị phụ thuộc vào sự thay đổi màu và cho phép tự động hóa phân tích. Hai điểm kết thúc quan trọng:

+ pH 8.3 (phenolphthalein): Kiểm tra CO32-.

+ pH 4.5 (methyl orange hoặc đo điện cực pH): Tính tổng kiềm (alkalinity) = HCO3- (nếu không có CO32- và OH-).

Cách tính:

HCO3- (mg/L) = 61 × (số mL axít tiêu tốn để giá trị pH của mẫu nước đạt 4.5) × N axít × 1000/V

+ Ưu điểm:

- Đơn giản, phổ biến, chi phí thấp.

- Không yêu cầu thiết bị phức tạp.

- Độ chính xác tốt đối với nước tự nhiên (sông, suối và nước ngầm).

- Phù hợp cho phân tích hàng loạt.

+ Nhược điểm:

- Sai số cao nếu mẫu có CO2 mất đi trước khi đo.

- Không chính xác nếu mẫu chứa chất hữu cơ kiềm, borate, phosphate, silicate (gây kiềm không do HCO3-).

- Độ nhạy kém với mẫu có kiềm thấp (< 20 mg/L CaCO3).

- Phụ thuộc vào kỹ năng người vận hành (nhận biết điểm kết thúc).

+ Khi nào dùng?

Tất cả mẫu nước thông thường: nước giếng, nước sông, hồ, nước cấp, nước thải sinh hoạt.

b. Chuẩn độ điện thế (Potentionmetric Titration)

Chuẩn độ điện thế là phương pháp xác định hàm lượng ion HCO3- và kiềm tổng trong mẫu nước bằng cách theo dõi sự thay đổi điện thế, hay chính xác hơn là giá trị pH, của dung dịch trong quá trình chuẩn độ với axít mạnh, thay vì dựa vào sự đổi màu của chỉ thị. Phương pháp dùng điện cực pH để xác định các điểm uốn (inflection points) trong đường cong chuẩn độ. Trong phương pháp này, điện cực pH được nhúng trực tiếp vào mẫu nước và ghi nhận liên tục pH khi axít chuẩn (thường là H2SO4 hoặc HCl 0.02 N) được thêm từng giọt, qua đó thu được đường cong chuẩn độ thể hiện sự giảm pH theo thể tích axít đã tiêu thụ. Điểm kết thúc tương ứng với pH khoảng 4.5, thời điểm toàn bộ bicarbonate đã chuyển thành H2CO3 và bị trung hòa, được xác định chính xác hơn nhờ sự thay đổi dốc của đường cong, giúp loại bỏ sai số do việc nhận biết màu bằng mắt. Phương pháp chuẩn độ điện thế có ưu điểm vượt trội là độ chính xác cao, không bị ảnh hưởng bởi màu sắc, độ đục hay các chất hữu cơ trong mẫu, rất phù hợp khi phân tích mẫu có kiềm thấp hoặc yêu cầu độ tin cậy cao. Đồng thời, có thể tự động hóa hoàn toàn bằng máy chuẩn độ tự động. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp là phụ thuộc vào chất lượng và độ ổn định của điện cực pH, cần hiệu chuẩn thường xuyên và đòi hỏi thiết bị có chi phí cao hơn so với chuẩn độ truyền thống.

+ Ưu điểm:

- Độ chính xác cao hơn chuẩn độ chỉ thị màu.

- Không bị ảnh hưởng bởi độ màu, độ đục hoặc các chất hữu cơ.

- Phù hợp cho mẫu có kiềm thấp, khó quan sát màu.

- Cho phép tự động hóa (máy chuẩn độ tự động).

+ Nhược điểm:

- Cần thiết bị điện cực pH độ chính xác cao và hiệu chuẩn thường xuyên.

- Điện cực dễ nhiễm bẩn trong mẫu nước thải, kim loại nặng.

- Giá thành đầu tư cao.

+ Khi nào dùng?

- Mắt thường khó nhận màu (mẫu có độ màu/độ đục cao).

- Khi yêu cầu độ chính xác cao hoặc phân tích theo chuẩn EPA, ASTM, APHA.

c. Phương pháp chuẩn độ Gran (Gran Function Titration)

Phương pháp chuẩn độ Gran là kỹ thuật chuẩn độ nâng cao dựa trên việc xử lý toán học dữ liệu chuẩn độ bằng hàm Gran nhằm xác định chính xác hàm lượng HCO3- và các dạng kiềm trong mẫu nước, đặc biệt trong những trường hợp mà chuẩn độ thông thường dễ sai số. Thay vì chờ đến điểm uốn rõ rệt của đường cong chuẩn độ, phương pháp Gran sử dụng các giá trị pH và thể tích axít tiêu thụ trong giai đoạn đầu của quá trình chuẩn độ để xây dựng hàm tuyến tính. Từ đó, suy ra điểm tương đương một cách chính xác ngay cả khi CO2 thoát ra hoặc sự thay đổi pH không rõ ràng. Nhờ cách tiếp cận này, phương pháp Gran cho phép giảm đáng kể sai số trong mẫu có kiềm thấp, mẫu nước biển hoặc nước mặn, nơi sự đệm mạnh của ion làm mờ điểm kết thúc chuẩn độ. Phương pháp cũng được ưa dùng trong các nghiên cứu thủy địa hóa hiện đại vì có thể áp dụng tốt cho dữ liệu thu từ máy chuẩn độ điện thế và dễ dàng xử lý bằng phần mềm tự động. Tuy nhiên, một hạn chế đáng kể là phương pháp đòi hỏi khả năng xử lý số liệu (máy titrator hoặc phần mềm), hiểu biết về mô hình toán học của hàm Gran và thường cần thiết bị đo pH chính xác cao. Vì vậy, nó ít phổ biến trong các phòng thí nghiệm thông thường tại Việt Nam nhưng lại đặc biệt hữu ích trong nghiên cứu chuyên sâu về hệ cacbonat và cân bằng axít - bazơ trong mẫu nước phức tạp.

d. Phương pháp tính toán gián tiếp từ tổng độ kiềm (Alkalinity)

Phương pháp tính toán gián tiếp từ tổng kiềm dựa trên nguyên tắc rằng trong hầu hết các mẫu nước tự nhiên, thành phần kiềm chủ yếu là ion HCO3-. Tức là, đây không phải là một phương pháp phân tích riêng mà là cách suy luận. Nếu trong mẫu nước không có đáng kể OH- và CO32- thì tổng độ kiềm là nồng độ HCO3-. Do đó, có thể suy ra nồng độ HCO3- thông qua giá trị kiềm tổng được xác định bằng chuẩn độ axít mạnh. Khi mẫu nước được chuẩn độ đến pH 4.5, toàn bộ các dạng kiềm bao gồm OH-, CO32- và HCO32- đều bị trung hòa, cho phép tính tổng lượng đương lượng axít đã tiêu thụ. Từ đây, nếu biết rằng mẫu không chứa đáng kể các chất kiềm khác như borat, phosphat hay silicat, ta có thể chuyển đổi kiềm tổng (biểu diễn theo mg/L CaCO3) thành nồng độ HCO3- bằng hệ số tương ứng dựa trên đương lượng gam của HCO3- (61 mg/meq). Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi cần xác định nhanh hoặc khi không thể đo trực tiếp HCO3-. Đồng thời, phù hợp với hầu hết mẫu nước nhạt có thành phần đơn giản. Tuy vậy, nó trở nên kém chính xác đối với mẫu chứa nhiều ion gây kiềm ngoài hệ cacbonat, mẫu nước mặn hoặc nước có pH cao bất thường, vì các thành phần này làm sai lệch giá trị kiềm tổng, dẫn đến tính toán HCO3- không còn đáng tin cậy.

Bảng so sánh giữa các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

| Phương pháp | Độ chính xác | Chi phí | Phức tạp | Ưu điểm nổi bật | Hạn chế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn độ axit - chỉ thị màu | Trung bình | Thấp | Dễ | Rẻ, nhanh, phổ biến | Ảnh hưởng bởi màu/độ đục; kiềm thấp khó đo |
| Chuẩn độ điện thế | Cao | Trung bình | Trung bình | Không phụ thuộc chỉ thị, tự động hóa | Cần điện cực chất lượng |
| Titration Gran | Rất cao | Trung bình | Cao | Giảm sai số CO₂, tốt cho mẫu kiềm thấp | Cần phân tích số liệu |
| Tính toán gián tiếp | Thấp | Không đáng kể | Rất dễ | Áp dụng thực địa | Dễ sai nếu mẫu phức tạp |

Phân tích thường quy phòng thí nghiệm → Chuẩn độ axit điện thế hoặc chỉ thị màu.

2.3. Phân tích ion HCO3- ngoài thực địa

Phương pháp xác định nồng độ HCO3- ngoài thực địa chủ yếu dựa trên chuẩn độ kiềm bằng axít mạnh, cho phép đánh giá nhanh hàm lượng HCO3- ngay tại hiện trường mà không cần thiết bị phức tạp. Trong cách làm thông dụng nhất, người phân tích lấy một thể tích mẫu nước xác định (thường 50 hoặc 100 mL). Sau đó, chuẩn độ bằng dung dịch HCl hoặc H2SO4 chuẩn đến pH 4.5, điểm mà toàn bộ HCO3- được chuyển thành H2CO3 và CO2. Điểm cuối có thể được nhận biết bằng chỉ thị màu Methyl orange (chuyển từ vàng sang cam/đỏ) hoặc chính xác hơn bằng pH meter cầm tay đã được hiệu chuẩn tại pH 4 và 7. Thể tích axít tiêu tốn được dùng để tính nồng độ HCO3- theo công thức dựa trên đương lượng gam bicarbonat (61 mg/meq). Toàn bộ phép đo cần được tiến hành nhanh và hạn chế tối đa tiếp xúc với không khí để tránh mất CO2, yếu tố có thể làm giảm kiềm đo được.

Phương pháp này có ưu điểm lớn là đơn giản, rẻ, thao tác nhanh và phù hợp với khảo sát nhiều điểm mẫu trong một ngày. Tuy nhiên, phương pháp này phụ thuộc vào khả năng quan sát của người thực hiện. Chuẩn độ bằng pH meter cầm tay cho độ chính xác cao hơn, không phụ thuộc màu mẫu và đặc biệt hữu ích khi cần xác định kiềm thấp hoặc khi điểm chuyển màu mờ. Nhược điểm là yêu cầu hiệu chuẩn thường xuyên, điện cực dễ hỏng và chi phí thiết bị cao hơn. Dù sử dụng phương pháp nào, việc chuẩn hóa nồng độ axít, thực hiện lặp lại một số mẫu để kiểm tra độ chính xác và chuẩn độ càng sớm sau khi lấy mẫu càng tốt đều là những yêu cầu quan trọng để đảm bảo kết quả tin cậy ngoài thực địa.

3. Ưu điểm và nhược điểm

3.1. Trong phòng thí nghiệm

Phân tích HCO3- tại phòng thí nghiệm thường có độ chính xác và độ lặp lại cao hơn nhờ điều kiện ổn định, thiết bị chuẩn xác và việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Các kỹ thuật nâng cao như chuẩn độ điện thế hoặc chuẩn độ Gran cho phép xác định HCO3- với sai số nhỏ. Đồng thời, tách biệt ảnh hưởng của các ion kiềm khác nhằm tăng độ tin cậy của kết quả.

Nhược điểm chính của phân tích trong phòng thí nghiệm là mẫu dễ bị biến đổi trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, đặc biệt là sự mất CO2, hấp thụ CO2 hoặc thay đổi pH. Việc bảo quản không đúng cách có thể khiến kết quả phân tích không còn phản ánh chính xác trạng thái tự nhiên của mẫu. Bên cạnh đó, quy trình phân tích trong phòng thí nghiệm mất thời gian hơn, đòi hỏi hóa chất, dụng cụ chuyên dụng và chi phí cao hơn so với thực địa.

Tốt nhất là phân tích HCO3- ngay khi có thể, vì HCO3- trong mẫu nước rất dễ thay đổi do mất/thu nhận CO2 và hoạt động sinh học. Nguyên tắc thực tế để đảm bảo kết quả tin cậy như sau:

+ Ưu tiên hàng đầu: phân tích tại hiện trường hoặc đưa mẫu vào phòng thí nghiệm và phân tích trong vòng 24 giờ kể từ lúc lấy mẫu. Đây là khoảng thời gian an toàn nhất để kết quả còn phản ánh đúng trạng thái tự nhiên của mẫu.

+ Nếu không thể phân tích ngay, bảo quản mẫu kín hoàn toàn (đổ đầy chai đến miệng, không còn khoang khí), giữ lạnh ở ~4°C và tránh rung lắc/ánh sáng. Trong điều kiện này, hầu hết các chương trình quan trắc chấp nhận phân tích trong 48 giờ mà vẫn còn chấp nhận được đối với hầu hết mẫu nước nhạt.

+ Sau 48 đến 72 giờ kể từ lúc lấy mẫu, khả năng thay đổi nồng độ HCO3- bắt đầu tăng rõ rệt (do mất CO2, sinh vật phân hủy hữu cơ tạo CO2 hoặc hấp thụ CO2 từ không khí); sau ~72 giờ, giá trị HCO3- thường không còn đáng tin cậy cho các phân tích đòi hỏi độ chính xác cao hoặc cho mục đích nghiên cứu thủy địa hóa.

+ Có thể dùng chất ức chế sinh học (ví dụ mercuric chloride) để bảo toàn TIC/HCO3- lâu hơn, nhưng các hóa chất này rất độc, cần tuân thủ quy định an toàn và chính sách phòng thí nghiệm; không phải tất cả phòng thí nghiệm đều cho phép. Đông lạnh (freezing) thường không khuyến nghị cho kiềm/HCO3- vì quá trình đóng băng - rã có thể thay đổi cân bằng CO2 - HCO3- và gây sai số khi rã đông.

Các yếu tố làm thay đổi tốc độ biến đổi HCO3- gồm: nhiệt độ (cao → biến đổi nhanh), có hay không khoang không khí trong chai (có khoang → mất CO2 nhanh), nhiễm khuẩn hoặc sinh khối trong mẫu (tạo/tiêu thụ CO2), và rung lắc/vận chuyển. Để kiểm soát chất lượng, luôn ghi lại thời điểm lấy mẫu, thời điểm bảo quản và thời điểm phân tích, hiệu chuẩn axít trước khi chuẩn độ, phân tích mẫu lặp và kiểm tra mẫu chuẩn (QC).

3.2. Ngoài thực địa

Phân tích HCO3- ngoài thực địa dựa trên chuẩn độ axít mạnh là phương pháp nhanh, đơn giản và chi phí thấp, rất phù hợp cho khảo sát diện rộng hoặc các nghiên cứu thủy địa hóa cần đánh giá ngay tại chỗ. Ưu điểm lớn nhất là hạn chế tối đa sự thay đổi mẫu do vận chuyển và bảo quản, đặc biệt là sự mất CO2, yếu tố có thể gây sai lệch đáng kể trong phân tích kiềm. Các thiết bị cần thiết như buret cầm tay, chỉ thị màu hoặc pH meter di động đều gọn nhẹ và dễ sử dụng, giúp phân tích hiệu quả ngay cả trong điều kiện địa hình khó khăn. Tuy nhiên, phương pháp ngoài hiện trường cũng tồn tại những hạn chế: độ chính xác phụ thuộc nhiều vào kỹ năng người thực hiện (nếu dùng chỉ thị màu), pH meter dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và các yếu tố như gió, bụi, dao động nhiệt độ có thể gây nhiễu kết quả. Ngoài ra, thao tác thực địa thường bị hạn chế về kiểm soát chất lượng, khiến độ lặp lại và độ tin cậy thấp hơn so với phòng thí nghiệm.

Tóm lại: nếu mục tiêu là độ chính xác cao, hãy chuẩn độ ngay tại hiện trường hoặc phân tích trong vòng 24 giờ; nếu bắt buộc lưu giữ, bảo quản kín và lạnh và phân tích không muộn hơn 48 giờ, còn sau ~72 giờ thì kết quả HCO3- có khả năng bị sai lệch đáng kể và không nên sử dụng cho phân tích chính thức mà không có biện pháp bảo quản đặc biệt.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Ion HCO3- là thành phần trung tâm của hệ cacbonat trong nước tự nhiên và đóng vai trò quyết định trong việc duy trì cân bằng axít - bazơ, khả năng đệm và sự ổn định pH của môi trường nước. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với CO2, pH và các quá trình phong hoá, HCO3- phản ánh trực tiếp mức độ tương tác nước - đá, nguồn gốc dòng chảy, điều kiện địa hóa và tác động của các yếu tố tự nhiên cũng như nhân sinh đến chất lượng nước.  Vì vậy, nồng độ HCO3- mang ý nghĩa quan trọng không chỉ trong nghiên cứu thủy địa hóa mà còn trong đánh giá môi trường, quản lý tài nguyên nước và giám sát các hệ sinh thái thủy sinh.

Các phương pháp xác định HCO3- bao gồm cả phân tích trong phòng thí nghiệm và đo nhanh ngoài thực địa, mỗi phương pháp có ưu - nhược điểm và phạm vi áp dụng riêng. Chuẩn độ axít mạnh bằng chỉ thị màu là kỹ thuật đơn giản, phổ biến nhưng dễ sai số với mẫu có màu hoặc kiềm thấp. Chuẩn độ điện thế giúp tăng độ chính xác và loại bỏ ảnh hưởng của màu mẫu, trong khi phương pháp Gran cho phép xác định điểm tương đương chính xác trong các mẫu phức tạp hoặc kiềm thấp. Phương pháp tính toán gián tiếp từ tổng độ kiềm cũng hữu ích trong các mẫu nước đơn giản, song kém tin cậy khi mẫu có nhiều chất gây kiềm ngoài hệ cacbonat. Phân tích ngoài thực địa có ưu thế lớn nhờ hạn chế biến đổi mẫu, đặc biệt là sự mất CO2, nhưng chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và kỹ năng thao tác.

Việc lấy mẫu và bảo quản mẫu giữ vai trò quyết định đối với độ tin cậy của kết quả phân tích HCO3-. Do HCO3- dễ bị thay đổi trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, mẫu cần được thu đúng kỹ thuật, tránh tiếp xúc với không khí, bảo quản lạnh và phân tích càng sớm càng tốt, lý tưởng trong vòng 24 giờ. Phân tích tại hiện trường là lựa chọn ưu tiên trong các chương trình quan trắc hoặc khảo sát yêu cầu độ chính xác cao.

Tóm lại, hiểu rõ đặc điểm hóa học, nguồn gốc, vai trò và phương pháp phân tích HCO3- là nền tảng quan trọng trong các nghiên cứu liên quan đến nước mặt, nước ngầm và các hệ thống chịu tác động của hoạt động nhân sinh, đặc biệt trong bối cảnh đánh giá môi trường, thủy địa hóa và quản lý tài nguyên nước. Việc lựa chọn phương pháp xác định HCO3- cần cân nhắc mục đích nghiên cứu, đặc tính mẫu và điều kiện thực địa để đảm bảo đạt được dữ liệu chính xác, tin cậy và có giá trị khoa học cao.

2. Kiến nghị

+ Tăng cường phân tích HCO3- tại hiện trường

Do HCO3- rất nhạy với sự thay đổi CO2 và pH, các chương trình quan trắc và khảo sát thủy địa hóa nên ưu tiên thực hiện chuẩn độ kiềm ngay tại hiện trường để giảm sai số do bảo quản, nhất là đối với mẫu nước ngầm, mẫu có kiềm thấp hoặc khu vực chịu tác động mạnh của khai thác mỏ.

+ Chuẩn hóa quy trình lấy mẫu - bảo quản mẫu

Nhằm đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu, cần áp dụng thống nhất các quy trình lấy mẫu: đổ đầy chai, hạn chế tối đa không khí trong chai, bảo quản lạnh và phân tích trong vòng 24 giờ. Đối với các nghiên cứu yêu cầu độ chính xác cao, nên ghi rõ thời gian lấy mẫu, thời gian phân tích và điều kiện bảo quản trong sổ nhật ký hiện trường.

+ Ứng dụng các phương pháp chuẩn độ nâng cao trong phòng thí nghiệm

Với các nghiên cứu chuyên sâu hoặc mẫu nước phức tạp (nước mặn, nước chịu ảnh hưởng công nghiệp) nên ưu tiên sử dụng chuẩn độ điện thế hoặc chuẩn độ Gran để tăng độ chính xác, giảm sai số và cho phép phân tích kiềm ở mức thấp.

+ Kết hợp phân tích HCO3- với các chỉ tiêu thủy địa hóa khác

Để hiểu rõ cơ chế hình thành, nguồn gốc và biến động của HCO3-, cần kết hợp phân tích Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, pH, DO và thông tin địa chất, địa hình tại khu vực nghiên cứu. Việc này giúp giải thích rõ hơn quá trình phong hóa, hòa tan khoáng, oxy hóa - khử và tác động nhân sinh lên hệ thống nước.

+ Đào tạo và nâng cao năng lực phân tích trong phòng thí nghiệm

Các phòng thí nghiệm môi trường cần tăng cường đào tạo kỹ thuật viên về chuẩn độ điện thế, chuẩn bị mẫu và QA/QC. Đồng thời, đầu tư nâng cấp thiết bị để đảm bảo đáp ứng yêu cầu phân tích ngày càng cao trong nghiên cứu khoa học và quan trắc môi trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Văn Bảo. Hóa nước. Trường đại học Thủy Lợi. Nhà xuất bản Xây dựng, 2010.

[2]. Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc. Địa chất thủy văn đại cương. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008.

[3]. C.A.J. Appelo, D. Postma. Geochemistry, groundwater and pollution, 2nd edition.

[4]. Kiều Thị Vân Anh, Trần Quang Tuấn. Hướng dẫn Phân tích Chất lượng nước. Dùng cho sinh viên các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất, Địa kỹ thuật xây dựng, Địa chất thủy văn - Địa chất công trình, Địa chất công trình - Địa kỹ thuật, 2024.